附件3：

建设工程绿色施工安全防护措施

检查评价内容（参考提纲）

（适用于建设单位组织检查评价）

工程名称：

施工单位：

评价类型：  £ 日常检查评价      £ 支付前检查评价

评价时间：       年    月     日

| 评价项目名称 | 序号 | 检查评价内容 |  |  |  | 检查评价情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | ★1 | 按规定编制工程项目安全措施费使用计划，并经监理单位和建设单位审核通过后实施 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★2 | 建立安全措施费使用台账，足额投入，并在财务管理中单独列出安全措施费用清单备查 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★3 | 分包合同中明确分包工程的安全措施费总额、支付方式和使用要求，并对分包单位安全措施费使用情况进行监管 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★4 | 按月度收集汇总安全措施费的使用情况佐证资料，在项目财务管理中形成台账明细每月结算，并将结算台账明细及相关佐证材料报建设、监理单位审核 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 5 | 按规定向建设单位申请安全措施费 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★6 | 按规定购买安全生产责任保险 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 文明施工 | ★7 | 按规定设置大门及其附属设施，在工地大门内侧设置门卫室，并配备门卫值守人员 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★8 | 施工现场按规定沿工地四周连续封闭设置坚固稳定的围挡并按规定设置公益广告 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 9 | 施工现场按规定设置图牌、标牌及安全宣传栏 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★10 | 工地车辆出入口处按规定设置洗车装置，并按规定对外出车辆冲洗干净 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★11 | 施工现场按规定落实扬尘防控措施，严格落实工地及围挡洒水、物料覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百” |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★12 | 施工现场临时搭建的建筑物符合安全使用要求的 |  |  |  | £是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 13 | 将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离的 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★14 | 施工现场办公、生活区的选址符合安全性要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★15 | 施工作业现场视频监控数量、位置设置应符合《东莞市房屋建筑工程文明施工标准化图集（试行）》的要求。 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 16 | 工地食堂按要求办理《食品经营许可证》，食堂工作人员按规定办理健康证 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★17 | 按规办理城市建筑垃圾准运证、城市建筑垃圾处置受纳证和城市建筑垃圾排放证等，并按规定对建筑垃圾进行处置 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 安全管理 | ★18 | 各类安全防护用具，含安全网、安全带、安全帽等符合国家标准要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 19 | 建立施工现场安全防护用品进场台账、使用台账 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★20 | 钢管、扣件、安全网和安全帽等安全防护用具按要求进行送检并检验合格 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★21 | 按规定为作业人员提供劳动防护用品 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★22 | 按规定在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★23 | 按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，并按照制度要求开展季度、月度、专项等安全检查，并对检查出的安全隐患落实整改 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★24 | 按规定执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★25 | 按规定制定生产安全事故应急救援预案，配置相关设备设施、组建应急救援队伍，并定期组织演练 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★26 | 按规定对开展安全生产宣传、教育和培训 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 27 | 按规定对进场作业人员组织三级教育和安全技术交底 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★28 | 特种作业人员持有效证件上岗 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 现场防火 | ★29 | 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是否符合规范要求。 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★30 | 施工现场消防通道、消防水源的设置符合规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 31 | 施工现场灭火器材布局、配置合理，灭火器材有效 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★32 | 动火作业按规定进行审批并做好安全监护 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★33 | 施工现场宿舍和办公室的建筑构件燃烧性能等级是否达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624中的A级 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★34 | 施工现场的消火栓泵采用专用消防配电线路，并保持不间断供电的 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★35 | 施工现场的模板、油漆、防水涂料、氧气瓶、乙炔瓶等易燃、易爆物品的放置、使用、储存符合安全要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 安全防护 | ★36 | 楼板、屋面、阳台等临边防护符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★37 | 通道口防护符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★38 | 预留洞口防护符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★39 | 电梯井口防护符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★40 | 楼梯边防护符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★41 | 垂直方向交叉作业防护符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★42 | 高处作业防护符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★43 | 人工挖孔桩作业防护符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★44 | 行人通道、钢筋加工场等处于上层作业坠落半径范围以内的，搭设符合标准规范的安全通道或防护棚 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★45 | 有限空间防护符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 临时用电 | ★46 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合规范要求或有有效的防护措施 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 47 | 施工用电总箱及开关箱两级漏电保护灵敏可靠，施工机具满足“一机一闸一漏一箱”用电要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 48 | 电线电缆敷设满足规范要求，保护零线进出齐全 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 49 | 用电机具的金属外壳与保护零线明显可靠连接，现场严禁使用交流电焊机 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★50 | 宿舍按要求使用USB充电，宿舍不违规用电 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★51 | 电动机具、电动车等充电集中管理，集中充电点为开放式，并与作业区、宿舍保持安全距离 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★52 | 施工现场保护零线的重复接地应应符合标准规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 危大工程管理 | 53 | 施工单位按规定建立危大工程安全管理台账 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★54 | 危大工程施工前按规定编制、审批、论证施工安全专项方案，方案需调整的按规定重新审批、论证 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★55 | 施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，对第三方监测单位反馈的预警信息及时处理闭合 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★56 | 基坑开挖、高支模等需要验收的危大工程重要工序，按规定组织相关人员进行验收合格后进入下道工序 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 基坑及边坡工程 | ★57 | 现场支护结构实体与设计图纸及设计变更相符 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★58 | 土方开挖按方案进行分层分段开挖，分层开挖深度与坡度与方案一致,不存在超挖；开挖前锚索、土钉及时张拉检测,内支撑支撑梁砼强度达到要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★59 | 坑（坡）顶没有超载，支撑梁上没违规堆载，基坑1倍深度范围内未设置住人板房、未违规设置办公用房（已经设计单位计算复核） |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★60 | 基坑开挖到底后，进入下道工序施工前，各方责任主体按规定组织验收；超过设计使用年限的基坑按要求组织复核评估并按要求处理 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★61 | 按规定定期巡查并记录；支护结构没有明显变形开裂，周边建构筑物、道路及管线、地面等没有明显沉降开裂 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★62 | 基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 63 | 基坑内作业人员上下专用梯道是否符合规范及专项施工方案的要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 模板支撑体系 | ★64 | 模板支撑体系架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告齐全有效 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★65 | 支撑体系搭设与方案一致（基础承载力、杆件质量、立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度等） |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★66 | 模板支撑体系拆除申请及批准手续齐全 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★67 | 模板支撑体系的拆除符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 脚手架工程 | ★68 | 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告齐全有效 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★69 | 作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★70 | 脚手架卸荷钢丝绳设置方式符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★71 | 连墙件的设置符合规范及专项施工方案要求。 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★72 | 脚手架步距、跨距、剪刀撑的设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★73 | 脚手架架体基础符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★74 | 脚手架上严禁集中荷载 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★75 | 脚手架架体的封闭符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 76 | 脚手架上脚手板的设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★77 | 附着式升降脚手架和高处作业吊篮使用前按规定委托有资质单位进行检测 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★78 | 附着式升降脚手架附着支座设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★79 | 附着式升降脚手架防坠落、防倾覆安全装置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★80 | 附着式升降脚手架同步升降控制装置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★81 | 附着式升降脚手架构造尺寸符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★82 | 悬挑式脚手架型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★83 | 悬挑式脚手架悬挑钢梁的固定方式符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 84 | 悬挑式脚手架底层封闭符合规范及专项施工方案要求。 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★85 | 悬挑式脚手架悬挑钢梁端立杆定位点符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★86 | 吊篮各限位装置齐全有效，吊篮安全锁是否在有效的标定期限内 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★87 | 吊篮内作业人员不超过2人 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★88 | 吊篮安全绳的设置和使用符合规范及专项施工方案要求。 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★89 | 吊篮悬挂机构前支架设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★90 | 吊篮配重件重量和数量符合说明书及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★91 | 移动式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★92 | 落地式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★93 | 悬挑式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 建筑起重机械 | ★94 | 起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明、租赁合同及安装使用说明书齐全有效 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★95 | 起重机械按规定办理三项制度（产权登记、安拆告知及使用登记） |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★96 | 建筑起重机械按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格使用的（包括年度定期检验及其他要求的检验） |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★97 | 起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★98 | 塔式起重机多塔作业环境符合规范要求；多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求。 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★99 | 塔式起重机吊索具的使用及吊装方法是否符合规范要求。 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★100 | 施工升降机防坠安全装置在标定期限内，安装符合规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★101 | 施工升降机层门的设置符合规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★102 | 物料提升机钢丝绳的规格、使用符合规范要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★103 | 物料提升机附墙符合要求，缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 施工机具 | ★104 | 流动式起重机械“一机一档”资料齐全，按规定进行检测 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★105 | 流动式起重机械作业按规定配置信号司索工、起重吊装作业设置明显的安全警示标志 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★106 | 桩机、流动式起重机械等高耸机械行经路线及落位处符合要求，作业时支腿按规定伸展及支撑 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 107 | 钢筋加工等有关机具安全防护设施符合要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 地下作业 （暗挖隧道） | ★108 | 暗挖隧道按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境，超前支护或加固效果满足开挖安全要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★109 | 暗挖隧道采取有效通风措施，进行有害气体检测并做记录 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★110 | 矿山法隧道开挖工法、循环进尺、台阶长度等符合设计及方案要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★111 | 矿山法隧道按要求进行开挖面地质描述和地质超前预报 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★112 | 盾构掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限，采取有效纠正措施 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | ★113 | 开仓作业进行条件验收和开仓审批 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 有关绿色施工安全防护措施施工支出情况 | 114 | 施工现场重大危险源检测、评估、监控支出符合规定 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 115 | 安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出符合规定 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 116 | 工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出符合规定 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 117 | 安全生产检查、评估评价、咨询和标准化建设支出符合规定 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 118 | 新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出符合要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
|  | 119 | 与绿色施工安全防护措施施工直接相关的其他支出符合要求 |  |  |  | □是 |  |
|  |  |  |  |  |  | □否 |  |
| 抽查发现的其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查评价结果 |  |  |  | £ 经检查，基本符合要求。 □ 经检查，不符合要求，责令限期整改。 □ 经检查，存在重大安全隐患，责令暂时停止施工（停工部位及内容： ）。 |  |  |  |
| 是否出具验收合格凭证 （“支付前检查评价”需填此项） |  |  |  | £是 £否 |  |  |  |
| 检查人员签名 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 被检查单位签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、具体评价要求应参照《东莞市房屋建筑工程文明施工标准化图集（试行》及有关安全文明（绿色）施工标准规范制定。 2、经检查，现场安全措施落实不符合要求的，应督促施工单位限期整改，存在重大安全隐患的应责令暂停施工；整改完毕后，检查评价小组应组织复查，复查后仍未达到合格的，继续整改直至合格，同时按合同约定对施工单位进行处理。 3、打“★”号的为保证项目，检查评价结果必须符合要求，存在一项不符合要求，不得出具验收凭证；非打“★”号的项目，必须按规定抽查，检查评价结果不符合的项数大于等于3项的，不得出具验收凭证；评价项目存在评价结果不符合的，施工单位均应按要求整改，建设和监理单位应按规定组织复查，直至复查通过。 |  |  |  |  |  |  |  |