附件1

山东省建筑施工特种作业人员安全技术理论考核

机考标准化考场设置要求

一、网络、设备相关要求

（一）网络

1.须接入至少有1个固定公网IP地址的互联网，且出口带宽不低于100 Mbps。

2.每100台考试机和1台考场管理机共享一条不低于100M有线通信光纤。

3.考场管理机和考试机须在相同局域网网段内。

4.网络交换机应采用市场主流产品且性能稳定可靠。

5.机房应配置网络防火墙设备。

（二）视频监控

考场须配置多角度监控设备；监控设备系统应保持图像信息的完整性，配备内含存储硬盘容量不低于6T的网络硬盘录像机。

（三）考场管理机及考试机

| 项目 | 配置要求 |
| --- | --- |
| CPU | Intel 酷睿 双核 2.0GHz |
| 内存 | 4G以上 |
| 硬盘 | 80G以上 |
| 操作系统 | Win7/Win10 |
| 显示器 | 19寸或以上液晶屏，分辨率不低于1280×1024 |
| 浏览器 | 谷歌浏览器 |

（四）其他设备

1.每100台考试机应配备1台身份证识别仪；身份证识别仪应采用市场主流产品且性能稳定可靠。

2.每100台考试机应配备5台以上备用考试机。

二、考场建设环境相关要求

（一）考场应符合消防要求。

（二）考场内应确保适度的照明条件，且需避免直射显示器屏幕引起眩光；向阳的考场应加装窗帘以遮挡强光。

（三）考场应配备稳定的供电系统，条件允许时可采用双路供电系统，还需配备不间断电源，确保满足所有计算机在运行状态下不少于4小时的用电需求。

（四）考场应远离强电磁场源（发电机、无线发射机等）；考核时应避免开关日光灯、启停排风扇、插拔大功率电器等动作，以减少机房内的电磁干扰。

（五）考场应加强对白蚁、蟑螂、老鼠等生物的防范，特别要安排专人检查及防治鼠害。

（六）考场须设置考生物品存放处。

（七）由专人负责对考场标识、提醒栏等进行安排与准备。主要包括以下标识：

1.考核基地门口应有明确的考场分布图，且张贴在醒目位置。

2.考核基地门口至考场路程中需要有明显的路标指示。

3.考场门口应贴有考场门贴；门贴的内容应包括考核基地名称、考场号。

4.考场门外应贴有《考生须知》、《考生名单》。

附件2

山东省建筑施工特种作业人员安全操作技能考核

考场设置要求

一、基本要求

（一）应相对集中设立。

（二）应铺装和硬化，具有停车场及地面设置标识线和循环道路；各工种安全操作技能考核场地应保持安全距离。

（三）应符合安全生产条件，设置在室外的起重机械距高压线、市区道路、人员密集场所、仓储物流场所、加油（气）站、居民生活区等安全距离必须符合相关规定。

（四）应具有放置起重吊具、索具和小型起重工具等考核专用工具房。

（五）应按规定为考生配备劳动防护用品，如安全帽、安全带、劳保手套、绝缘鞋、防滑鞋等。

（六）应具有《特种作业考核现场重大危险源公示牌》。

（七）应具备独立的候考区；候考区与考核现场之间应保持一定距离。

（八）入场位置应配备身份证识别仪；身份证识别仪应采用市场主流产品且性能稳定可靠。

（九）在考核现场、进出通道及考核设备周围均须配置多角度监控设备；监控设备系统应保持图像信息的完整性，配备内含存储硬盘容量不低于6T的网络硬盘录像机。

二、专业要求

（一）建筑电工

1.专用场地：具备设置不少于5个3m×3m考核工位的场地，且占地面积不小于80㎡。

2.供电系统：具备《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）要求的，建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，且必须符合下列规定：

（1）采用三级配电系统。

（2）采用TN-S接零保护系统。

（3）采用二级漏电保护系统。

3.设备与器材：施工现场临时用电配电箱（总配电箱、分配电箱、开关箱）和模拟模板、用电设备（三相鼠笼异步电动机、手持电动工具、照明灯具）、漏电保护器、电气元器件、电缆、导线若干。

4.仪器：万用表、钳形电流表、兆欧表（绝缘电阻测试仪）、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪。

5.工具：试电笔、十字口螺丝刀、一字口螺丝刀、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、千分尺、计时器等。

6.个人安全防护用品：安全帽、劳保手套、绝缘鞋等。

7.其它：施工用电系统组装图纸、心肺复苏模拟人，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（二）建筑架子工（普通脚手架）

1.专用场地：具备搭设宽5跨、高5步的双排落地钢管脚手架条件的建筑物或构筑物和具备搭设模板支架条件的场地，且占地面积不小于200㎡。

2.器材：Φ48.3×3.6（长6m、5m、4m、3m、2m、1.5m）的钢管若干、扣件（直角扣件、旋转扣件、对接扣件）若干、垫木、底座、脚手板（木脚手板、钢脚手板或竹脚手板）、挡脚板、密目式安全立网、安全平网、系绳、铁丝若干等。

3.工具：钢卷尺、扳手、扭力扳手、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（三）建筑架子工（附着升降脚手架）

1.专用场地：具备搭设带转角和3套升降机构的附着升降脚手架条件的建筑物或构筑物。

2.设备：3套升降机构和相配套的控制箱。

3．器材：水平梁（桁）架、竖向主框架及配件；Φ48.3×3.6（长6m、5m、4m、3m、2m、1.5m）的钢管、扣件（直角扣件、旋转扣件、对接扣件）若干；方木、脚手板、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铁丝若干。

4工具：钢卷尺、扳手、小钢锯、水平尺、线锤、钢丝钳、电工工具、计时器等。

5.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

6.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（四）建筑起重司索信号工

1.专用场地：符合本标准建筑起重机械司机（塔机起重机）考核要求及安全要求的场地，且占地面积不小于1000㎡。

2.器具：起重吊运指挥信号用对讲机、哨子等，不同规格钢丝绳、绳卡，滑轮组，麻绳（或化学纤维绳），钢管等吊物，计时器等。

3.工具：扳手。

4.个人安全防护用品：安全帽、劳保手套等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（五）建筑起重机械司机（塔式起重机）

1.专用场地：符合本标准建筑起重机械司机（塔机起重机）考核要求及安全要求的场地，且占地面积不小于1000㎡。

2.设备：起升高度在20m以上的固定式QTZ系列塔式起重机。

3.器具：边长1m×1m×1m水箱，起重吊运指挥信号设备（对讲机、哨子等），计时器、钢卷尺等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（六）建筑起重机械司机（施工升降机）

1.专用场地：具备安装施工升降机（最小行程高度10m）条件的建筑物或构筑物及符合实际操作安全要求的场地，且占地面积不小于200㎡。

2.设备：行程高度10m以上的施工升降机。

3.器具：砝码、指挥用哨子、卷尺、钢直尺、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、劳保手套等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（七）建筑起重机械司机（物料提升机）

1.专用场地：具备安装物料提升机（最小行程高度10 m）条件的建筑物或构筑物及符合实际操作安全要求的场地，且占地面积不小于200㎡。

2.设备：行程高度10m以上的物料提升机。

3.器具：砝码、指挥用哨子、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、劳保手套等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（八）建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

1.专用场地：具备安装塔式起重机（最小安装高度10m）条件及符合实际操作安全要求的场地，且占地面积不小于500㎡。

2.设备：成套QTZ型塔式起重机（含基础节、5节以上标准节、起重臂、平衡臂、塔帽等）零部件，塔式起重机基础，安装塔式起重机用辅助起重设备。

3.仪器与工具：水平仪、经纬仪、万用表；拉力器、卷尺、专用扳手、扭力扳手、吊具、索具、卸扣、铁锤、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（九）建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）

1.专用场地：具备安装施工升降机（导轨架为6节）条件的建筑物或构筑物及符合实际操作安全要求的场地，且占地面积不小于300㎡。

2.设备：成套施工升降机（含导轨架底节、导轨架6节、附着装置、吊笼等）零部件，安装施工升降机用辅助起重设备。

3.仪器与工具：水平仪、经纬仪；扳手、扭力扳手、防坠安全器复位专用扳手、线柱小撬棒、道木、卷尺、塞尺、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（十）建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）

1.专用场地：具备安装物料提升机（最小安装高度10 m）条件的建筑物或构筑物及符合实际操作安全要求的场地，且占地面积不小于200㎡。

2.设备：成套物料提升机（含底节、5节标准节、吊笼、卷扬机等）零部件，安装物料提升机用辅助起重设备。

3.仪器与工具：水平仪、经纬仪；扳手、扭力扳手、钢丝绳绳卡、绳索、卷尺、塞尺、哨笛、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（十一）高处作业吊篮安装拆卸工

1.专用场地：具备安装高处作业吊篮条件的建筑物或构筑物及符合实际操作安全要求的场地，且占地面积不小于200㎡。

2.设备：成套高处作业吊篮（含悬挂机构、提升机、吊篮、安全锁、提升钢丝绳、安全钢丝绳、配重块等）零部件等。

3.工具：扳手、扭力扳手、卷尺、计时器等。

4.个人安全防护用品：安全帽、安全带、劳保手套、防滑鞋等。

5.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。

（十二）建筑电气焊接（切割）工

1.专用场地：具备设置不少于5个3m×3m考核工位的场地，且占地面积不小于200㎡。应有符合环境保护和消防要求的相应通风、安全通道、消防器材、监控系统等设施；应分别设置独立操作工位（操作台）和隔离设施，并配备相应排风设施；考核区域周围应设置相应隔离围挡设施。

2.设备：焊条电弧焊和二氧化碳气体保护焊的相应焊接设备、焊材烘干设备和焊接材料，焊割炬、气瓶和气体流量计。

3.器材：Φ 8钢筋、300mm×150mm×12mm和150mm×150mm×12mm扁铁、型钢等焊件若干，焊剂、焊条等材料若干。

4.工具：卷尺、扳手、敲渣锤、钢丝刷、角向磨光机、扁铲、焊条保温筒、计时器等。

5.个人安全防护用品：焊接头盔、焊接防护服、电焊手套、绝缘鞋及鞋盖、防尘口罩、防护耳塞、安全带等。

6.其他：与考核内容相关的实物、图示、影像资料，消防器材等应急救援所需相关设备设施。