附件

福建省房屋建筑与市政基础设施工程

造价电子数据交换导则

（2024版）

# 目  录

第一章  总    则	3

第二章  基本规定	5

第三章  数据编码	7

第四章  数据元素	37

4.1根元素	37

4.2系统信息元素	40

4.3工程描述元素	48

4.4工程造价组成元素	54

4.5工程造价指标元素	94

4.6通用元素	97

附录A  XML Schema	125

附录B  项目用途分类表	158

# 前  言

本导则采用国际上通用的XML(Extensible Markup Language，可扩展标记语言)标准制订，仅对工程造价电子数据文档的数据交换格式进行必要的定义和规范，形成标准化的数据接口，实现了房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据与软件运行环境形式上的分离，工程造价相关软件所涉及的软件操作、运行环境等数据内容仍可保留原有的操作和特色，只要按照本导则设置数据接口，就能实现房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据在工程造价相关软件之间相互交换。本导则中的元素分为必须数据元素和可选数据元素，必须数据元素和可选数据元素的属性值描述内容和工程造价要素价格编码按照建设工程造价有关规定执行。

# 第一章  总    则

## 1.1  适用范围

本导则适用于福建省房屋建筑与市政基础设施工程施工总承包工程造价电子数据交换。

## 1.2  语言标准

本导则采用国际上通用的XML(Extensible Markup Language，可扩展标记语言)标准。

本导则仅对工程造价电子数据文档的数据交换格式进行必要的定义和规范，对于工程造价相关软件所涉及的软件操作、运行环境等数据内容不在本导则定义和规范的范围。

## 1.3  术语

1.3.1 工程造价电子数据文档

严格遵循本导则的定义和规范，反映房屋建筑与市政基础设施工程造价计价、控制、管理并能在工程造价相关软件之间进行交换的工程造价电子数据。

1.3.2 属性类型

用于界定一个属性所要保存的数据类型，包括字符型、数值型、日期型、逻辑型三种。属性类型根据不同的字符选择确定。

字符型：可以保存任何的数据。

数值型：由数字组成用于代表一个属性的数值，可以含有小数点。

日期型：由数字和字符组成用于代表日期，格式应为YYYY-MM-DD。

逻辑型：用于判断“真”或“假”的值。

1.3.3 XML文件

用XML语言标准表述工程造价电子数据文档内容的计算机电子文档。

1.3.4 XML Schema文件

符合XML标准文件格式，用一套预先规定的XML元素和属性创建的用于描述XML文件格式与数据类型的文件。

1.4 XML文件除应符合本导则外，尚应符合国家和福建省现行有关计价规定。

# 第二章  基本规定

## 2.1  文件名

一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的扩展名必须是：xml。

## 2.2  文件头

一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的文件头必须是：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

## 2.3  根元素

一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件必须且只能有一个根元素，并且工程造价电子数据文档的根元素必须是 <GCZJWJ>。

## 2.4  元素属性与属性值

一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的根元素及必须数据元素、可选数据元素的元素属性及属性值必须符合本导则的规定。

## 2.5  未定义元素

一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的根元素及必须数据元素、可选数据元素不能包括任何未在本导则定义的元素。

## 2.6  未定义属性

一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的根元素及必须数据元素、可选数据元素不能包含任何未在本导则定义的属性。

# 第三章  数据编码

## 3.1  一般规定

1、房屋建筑与市政基础设施工程特征应依次分为工程概况特征、单项工程特征、单位工程特征、分部分项工程特征。

2、工程特征需要补充时，应符合本导则第3.1节第1条和第3.2节的规定。

## 3.2  编码规定

1、房屋建筑与市政基础设施工程特征的编码，应采用阿拉伯数字表示，码长共十二位，并应符合下列规定：

1)第一位表示一级特征分类码；

2)第二、三位表示二级特征分类码；

3)第四、五、六位表示三级特征分类码；

4)第七、八位表示四级特征分类码；

5)第九、十位表示五级特征分类码；

6)第十一、十二位表示六级特征分类码。

2、一级特征分类码编码如下表：

| 序号 | 特征分类 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 1 |
| 2 | 单项工程特征 | 2 |
| 3 | 单位工程特征 | 3 |
| 4 | 分部分项工程特征 | 4 |
| 5 | 清单/定额项目 | 5 |

3、二级特征分类码编码如下表：

| 序号 | 特征分类 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用特征 | 00 |
| 2 | 房屋建筑与装饰工程 | 01 |
| 3 | 装配式建筑工程 | 02 |
| 4 | 构筑物工程 | 03 |
| 5 | 仿古建筑工程 | 04 |
| 6 | 抗震加固工程 | 05 |
| 7 | 古建筑保护修复工程 | 06 |
| 8 | 通用安装工程 | 07 |
| 9 | 工业安装工程 | 08 |
| 10 | 市政工程 | 09 |
| 11 | 园林绿化工程 | 10 |
| 12 | 市政维护工程 | 11 |
| 13 | 城市轨道交通工程 | 12 |
| 14 | 爆破工程 | 13 |

4、三级特征分类编码如下表：

| 序号 | 特征分类 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不分类别 | 000 |
| 2 | 按特征名称划分类别 | 001～999 |

5、四级特征分类编码如下表：

| 序号 | 特征分类 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特征名称 | 01～99 |

6、五级特征分类码编码如下表：

| 序号 | 特征分类 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不分类别 | 00 |
| 2 | 按特征内容划分类别 | 01～99 |

7、六级特征分类码编码应符合表4.2.7的规定。

| 序号 | 特征分类 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不分类别 | 00 |
| 2 | 特征内容 | 01～97 |
| 3 | 特征内容为“其他” | 98 |
| 4 | 特征内容为“无” | 99 |

## 3.3  特征名称及内容

1、工程概况特征如下表：

| 序号 | 特征名称及分类 | 特征内容及分类 | 特征编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资类型 | 国有资金投资 | 100000030001 |
|  |  | 非国有资金投资 | 100000030002 |
|  |  | 其他 | 100000030098 |
| 2 | 建设性质 | 新建 | 100000050001 |
|  |  | 改扩建 | 100000050002 |
| 3 | 工程所在地 |  | 100000070000 |
| 4 | 业绩完成日期 |  | 100000090000 |
| 5 | 备注 |  | 100000100000 |

2、单项工程特征如下表：

| 序号 | 特征名称及分类 |  | 特征内容及分类 | 特征编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目用途 |  |  | 详见附录B |
| 2 | 建筑面积(m2) |  |  | 201000020001 |
| 3 | 抗震等级 |  | 特一级 | 201000030001 |
|  |  |  | 一级 | 201000030002 |
|  |  |  | 二级 | 201000030003 |
|  |  |  | 三级 | 201000030004 |
|  |  |  | 四级 | 201000030005 |
| 4 | 结构类型 |  | 砌体结构 | 201000040001 |
|  |  |  | 框架结构 | 201000040002 |
|  |  |  | 剪力墙结构 | 201000040003 |
|  |  |  | 框架剪力墙结构 | 201000040004 |
|  |  |  | 钢结构 | 201000040005 |
|  |  |  | 轻钢结构 | 201000040006 |
|  |  |  | 木结构 | 201000040007 |
|  |  |  | 框筒结构 | 201000040008 |
|  |  |  | 装配式框架结构 | 201000040009 |
|  |  |  | 装配式剪力墙结构 | 201000040010 |
|  |  |  | 装配式框架剪力墙结构 | 201000040011 |
|  |  |  | 装配式钢-混凝土结构 | 201000040012 |
|  |  |  | 钢管混凝土结构 | 201000040013 |
|  |  |  | 劲性混凝土结构 | 201000040014 |
|  |  |  | 其他 | 201000040098 |
| 5 | 装修类别 |  | 毛坯 | 201000050001 |
|  |  |  | 初装 | 201000050002 |
|  |  |  | 精装 | 201000050003 |
| 6 | 檐高(m) |  |  | 201000090000 |
| 7 | 游泳池 |  | 有 | 201000110001 |
|  |  |  | 无 | 201000110099 |
| 8 | 户数(户) |  |  | 201000120000 |
| 9 | 客房数(间) |  |  | 201000130000 |
| 10 | 座位数(个) |  |  | 201000140000 |
| 11 | 藏书量(册) |  |  | 201000150000 |
| 12 | 档案馆等级 |  |  | 201000160000 |
| 13 | 养老院每床建筑面积(m2/床) |  |  | 201000170000 |
| 14 | 床位数(个) |  |  | 201000180000 |
| 15 | 年发送量(人次) |  |  | 201000190000 |
| 16 | 停车位(个) |  |  | 201000200000 |
| 17 | 厂房最大跨度(m) |  |  | 201000210000 |
| 18 | 厂房起重机的轨顶高度(m) |  |  | 201000220000 |
| 19 | 仓库存储物品品类 |  |  | 201000230000 |
| 20 | 库容量(m3) |  |  | 201000240000 |
| 21 | 市政工程类型 |  | 城市道路 | 209000010001 |
|  |  |  | 城市桥梁 | 209000010002 |
|  |  |  | 城市隧道 | 209000010003 |
|  |  |  | 厂（场）区 | 209000010004 |
|  |  |  | 城市排水管道 | 209000010005 |
| 21 | 市政工程类型 |  | 城市给水管道 | 209000010006 |
|  |  |  | 城市燃气管道 | 209000010007 |
|  |  |  | 城市路灯 | 209000010008 |
|  |  |  | 城市泵站 | 209000010009 |
|  |  |  | 其他 | 209000010098 |
| 22 | 城市道路 | 道路等级 |  | 209001010000 |
|  |  | 建设类型 |  | 209001020000 |
|  |  | 绿化形式 |  | 209001030000 |
| 23 | 城市隧道 | 隧道功能 |  | 209003010000 |
|  |  | 标准断面面积 |  | 209003020000 |

3、单位工程特征如下表：

| 序号 | 特征名称及分类 |  | 特征内容及分类 | 特征编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积(m2) |  |  | 301001020000 |
| 2 | 地下层数 |  | 地下一层 | 301001030001 |
|  |  |  | 地下二层 | 301001030002 |
|  |  |  | 地下三层 | 301001030003 |
|  |  |  | 地下四层 | 301001030004 |
|  |  |  | 地下五层 | 301001030005 |
|  |  |  | 地下六层 | 301001030006 |
|  |  |  | 地下七层 | 301001030007 |
| 3 | 裙楼建筑面积(m2) |  |  | 301002020000 |
| 4 | 裙楼层数 |  |  | 301002030000 |
| 5 | 地上(或裙楼上部)建筑面积(m2) |  |  | 301003010000 |
| 6 | 地上(或裙楼上部)层数 |  |  | 301003020000 |
| 7 | 层高(m) |  | 首层层高(m) | 301003030001 |
|  |  |  | 顶层层高(m) | 301003030002 |
|  |  |  | 标准层层高(m) | 301003030003 |
| 8 | 智能化工程 |  | 综合布线系统 | 307001010001 |
|  |  |  | 计算机网络系统 | 307001010002 |
|  |  |  | 建筑设备监控系统 | 307001010003 |
|  |  |  | 闭路监控系统 | 307001010004 |
|  |  |  | 有线电视系统 | 307001010005 |
|  |  |  | 多表远传系统 | 307001010006 |
|  |  |  | 楼宇自控系统 | 307001010007 |
|  |  |  | 可视对讲系统 | 307001010008 |
|  |  |  | 病房呼叫系统 | 307001010009 |
|  |  |  | 门禁控制系统 | 307001010010 |
|  |  |  | 背景音乐系统 | 307001010011 |
|  |  |  | 防盗报警系统 | 307001010012 |
|  |  |  | 信息发布系统 | 307001010013 |
|  |  |  | 灯光控制系统 | 307001010014 |
|  |  |  | 停车场管理系统 | 307001010015 |
|  |  |  | 多媒体会议系统 | 307001010016 |
|  |  |  | 多媒体教学系统 | 307001010017 |
|  |  |  | 酒店门锁 | 307001010018 |
|  |  |  | 酒店房控 | 307001010019 |
|  |  |  | 智能家居控制系统 | 307001010020 |
|  |  |  | UPS供电系统 | 307001010021 |
|  |  |  | 消防自动控制系统 | 307001010022 |
|  |  |  | 火灾报警系统 | 307001010023 |
|  |  |  | 其他弱电系统 | 307001010098 |
| 9 | 拆除 | 结构形式 |  | 309001010000 |
| 10 | 路基 | 路基宽度 |  | 309002010000 |
| 11 | 路面 | 道路等级 |  | 309003010000 |
| 12 | 中小桥 | 结构形式 |  | 309004010000 |
| 13 | 涵洞 | 类型 |  | 309005010000 |
|  |  | 规格 |  | 309005020000 |
|  |  | 施工方式 |  | 309005030000 |
| 14 | 地下通道 | 深度(m) |  | 309006010000 |
|  |  | 宽度(cm) |  | 309006020000 |
|  |  | 基坑主要支护方式 |  | 309006030000 |
| 15 | 隧道 | 隧道功能 |  | 309007010000 |
|  |  | 标准断面面面积(m2) |  | 309007020000 |
| 16 | 雨水 | 干管最大及最小管径 |  | 309008010000 |
|  |  | 管材 |  | 309008020000 |
|  |  | 施工方式 |  | 309008030000 |
| 17 | 污水 | 干管最大及最小管径 |  | 309009010000 |
|  |  | 管材 |  | 309009020000 |
|  |  | 施工方式 |  | 309009030000 |
| 18 | 雨污水 | 干管最大及最小管径 |  | 309010010000 |
|  |  | 管材 |  | 309010020000 |
|  |  | 施工方式 |  | 309010030000 |
| 19 | 给水 | 干管最大及最小管径 |  | 309011010000 |
|  |  | 管材 |  | 309011020000 |
|  |  | 施工方式 |  | 309011030000 |
| 20 | 燃气 | 干管最大及最小管径 |  | 309012010000 |
|  |  | 管材 |  | 309012020000 |
|  |  | 施工方式 |  | 309012030000 |
| 21 | 电力 | 排管布设方式 |  | 309013010000 |
|  |  | 管径 |  | 309013020000 |
|  |  | 管道材质 |  | 309013030000 |
|  |  | 施工方式 |  | 309013040000 |
| 22 | 通信 | 排管布设方式 |  | 309014010000 |
|  |  | 管径 |  | 309014020000 |
|  |  | 管道材质 |  | 309014030000 |
|  |  | 施工方式 |  | 309014040000 |
| 23 | 路灯 | 灯杆类型 |  | 309015010000 |
|  |  | 灯具类型 |  | 309015020000 |
| 24 | 综合杆 | 杆类型 |  | 309016010000 |
|  |  | 综合设施内容 |  | 309016020000 |
| 25 | 绿化 | 绿化形式 |  | 309017010000 |
|  |  | 养护时间 |  | 309017020000 |
| 26 | 桥梁主跨 | 结构类型 |  | 309030010000 |
|  |  | 主跨宽度（m） |  | 309030020000 |
| 27 | 桥梁边跨 | 结构类型 |  | 309031010000 |
|  |  | 边跨宽度（m） |  | 309031020000 |
| 28 | 桥梁引桥 | 结构类型 |  | 309032010000 |
|  |  | 引桥宽度（m） |  | 309032020000 |
| 29 | 桥梁匝道 | 结构类型 |  | 309033010000 |
|  |  | 匝道宽度（m） |  | 309033020000 |
| 30 | 隧道暗洞 | 隧道功能 |  | 309040010000 |
|  |  | 标准断面面积 |  | 309040020000 |
| 31 | 隧道明洞 | 洞身结构类型 |  | 309041010000 |
|  |  | 回填材质 |  | 309041020000 |

注：三级特征分类码：道路工程001-029；桥梁工程030-039；隧道工程040-049，其他工程按照实际情况从050开始按照5或10的步距进行编码。

4、分部分项工程特征如下表：

| 序号 | 特征名称及分类 |  |  | 特征内容及分类 |  | 特征编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 土壤类别 |  | 一、二类土 |  | 401001010001 |
|  |  |  |  | 三类土 |  | 401001010002 |
|  |  |  |  | 四类土 |  | 401001010003 |
|  |  | 挖土深度 |  |  |  | 401001020000 |
|  |  | 运距 |  |  |  | 401001030000 |
| 2 | 石方工程 | 岩石类别 |  | 极软岩 |  | 401002010001 |
|  |  |  |  | 软岩 |  | 401002010002 |
|  |  |  |  | 较软岩 |  | 401002010003 |
|  |  |  |  | 较硬岩 |  | 401002010004 |
|  |  |  |  | 坚硬岩 |  | 401002010005 |
|  |  | 开凿深度 |  |  |  | 401002020000 |
|  |  | 开凿方式 |  |  |  | 401002030000 |
|  |  | 运距 |  |  |  | 401002040000 |
| 3 | 地基处理工程 | 处理方式 |  | 换填 |  | 401003010001 |
|  |  |  |  | 强夯 |  | 401003010002 |
|  |  |  |  | 低锤满拍 |  | 401003010003 |
|  |  |  |  | 冲(钻)孔灌注桩 |  | 401003010004 |
|  |  |  |  | 深层搅拌桩 |  | 401003010005 |
|  |  |  |  | 高压旋喷桩 |  | 401003010006 |
|  |  |  |  | 注浆 |  | 401003010007 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401003010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401003010099 |
| 4 | 基坑支护工程 | 支护方式 |  | 圆木桩 |  | 401004010001 |
|  |  |  |  | 钢板桩 |  | 401004010002 |
|  |  |  |  | 锚杆 |  | 401004010003 |
|  |  |  |  | 冲(钻)孔灌注桩 |  | 401004010004 |
|  |  |  |  | 水泥搅拌桩 |  | 401004010005 |
|  |  |  |  | 高压旋喷桩 |  | 401004010006 |
|  |  |  |  | 土钉 |  | 401004010007 |
|  |  |  |  | 喷射混凝土(砂浆) |  | 401004010008 |
|  |  |  |  | 地下连续墙 |  | 401004010009 |
|  |  |  |  | 挡土板 |  | 401004010010 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401004010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401004010099 |
| 5 | 桩基工程 | 桩基类型 |  | 预制管桩 |  | 401005010001 |
|  |  |  |  | 预制方桩 |  | 401005010002 |
|  |  |  |  | 冲(钻)孔灌注桩 |  | 401005010003 |
|  |  |  |  | 沉管灌注桩 |  | 401005010004 |
|  |  |  |  | 人工挖孔桩 |  | 401005010005 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401005010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401005010099 |
| 6 | 砌筑工程 | 砌体材质 |  | 实心砖 |  | 401006010001 |
|  |  |  |  | 多孔砖 |  | 401006010002 |
|  |  |  |  | 空心砖 |  | 401006010003 |
|  |  |  |  | 砌块 |  | 401006010004 |
|  |  |  |  | 石砌体 |  | 401006010005 |
|  |  |  |  | 加气混凝土砌块 |  | 401006010006 |
|  |  |  |  | 轻质隔墙板 |  | 401006010007 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401006010098 |
| 7 | 混凝土工程 | 基础类型 |  | 独立基础 |  | 401007010001 |
|  |  |  |  | 带型基础 |  | 401007010002 |
|  |  |  |  | 满堂基础 |  | 401007010003 |
|  |  |  |  | 桩承台基础 |  | 401007010004 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401007010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401007010099 |
|  |  | 混凝土类型 |  | 普通混凝土 |  | 401007020001 |
|  |  |  |  | 高强混凝土 |  | 401007020002 |
|  |  |  |  | 清水混凝土 |  | 401007020003 |
|  |  |  |  | 轻骨料混凝土 |  | 401007020004 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401007020098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401007020099 |
|  |  | 混凝土供应方式 |  | 商品混凝土 |  | 401007030001 |
|  |  |  |  | 现场搅拌混凝土 |  | 401007030002 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401007030099 |
| 8 | 钢筋工程 | 钢筋种类 |  | 高强钢筋 |  | 401007040001 |
|  |  |  |  | 普通钢筋 |  | 401007040002 |
|  |  |  |  | 预应力钢筋 |  | 401007040003 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401007040098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401007040099 |
|  |  | 钢筋连接方式 |  | 绑扎 |  | 401007050001 |
|  |  |  |  | 机械连接 |  | 401007050002 |
|  |  |  |  | 焊接 |  | 401007050003 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401007050098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401007050099 |
| 9 | 屋面工程 | 屋面类型 |  | 不上人屋面 |  | 401008010001 |
|  |  |  |  | 上人屋面 |  | 401008010002 |
|  |  |  |  | 种植屋面 |  | 401008010003 |
|  |  |  |  | 隔气层屋面 |  | 401008010004 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401008010098 |
| 10 | 金属构件工程 | 钢材型号 |  | Q235 |  | 401009010001 |
|  |  |  |  | Q345 |  | 401009010002 |
|  |  |  |  | Q390 |  | 401009010003 |
|  |  |  |  | Q420 |  | 401009010004 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401009010099 |
| 11 | 地下室防水 | 防水材料 |  | 卷材防水 |  | 401040010001 |
|  |  |  |  | 涂膜防水 |  | 401040010002 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401040010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401040010099 |
| 12 | 卫生间防水 | 防水材料 |  | 卷材防水 |  | 401041010001 |
|  |  |  |  | 涂膜防水 |  | 401041010002 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401041010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401041010099 |
| 13 | 厨房防水 | 防水材料 |  | 卷材防水 |  | 401042010001 |
|  |  |  |  | 涂膜防水 |  | 401042010002 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401042010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401042010099 |
| 14 | 屋面防水 | 防水材料 |  | 卷材防水 |  | 401043010001 |
|  |  |  |  | 涂膜防水 |  | 401043010002 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401043010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401043010099 |
| 15 | 地下室外墙保温 | 保温材料 |  | 挤塑聚苯板 |  | 401044010001 |
|  |  |  |  | 硬泡聚氨酯 |  | 401044010002 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401044010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401044010099 |
| 16 | 外墙面保温 | 保温材料 |  | 挤塑聚苯板 |  | 401045010001 |
|  |  |  |  | 硬泡聚氨酯 |  | 401045010002 |
|  |  |  |  | 防火保温棉 |  | 401045010003 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401045010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401045010099 |
| 17 | 屋面保温 | 保温材料 |  | 挤塑聚苯板 |  | 401046010001 |
|  |  |  |  | 硬泡聚氨酯 |  | 401046010002 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401046010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401046010099 |
| 18 | 楼地面工程 | 楼地面类型 |  | 整体 楼地面 | 水泥砂浆 | 401047010101 |
|  |  |  |  |  | 细石混凝土 | 401047010102 |
|  |  |  |  |  | 自流平 | 401047010103 |
|  |  |  |  |  | 其他 | 401047010198 |
|  |  |  |  | 块料 楼地面 | 面砖 | 401047010201 |
|  |  |  |  |  | 石材 | 401047010202 |
|  |  |  |  |  | 其他 | 401047010298 |
|  |  |  |  | 橡塑楼地面 |  | 401047010001 |
|  |  |  |  | 竹木（复合）地板 |  | 401047010002 |
|  |  |  |  | 地毯楼地面 |  | 401047010003 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401047010098 |
| 19 | 内墙面工程 | 内墙、柱、梁面材料 |  | 抹灰 |  | 401048010001 |
|  |  |  |  | 涂料 |  | 401048010002 |
|  |  |  |  | 壁纸壁布 |  | 401048010003 |
|  |  |  |  | 木制装饰板 |  | 401048010004 |
|  |  |  |  | 面砖 |  | 401048010005 |
|  |  |  |  | 石材 |  | 401048010006 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401048010098 |
| 20 | 外墙面工程 | 外墙面材料 |  | 抹灰 |  | 401049010001 |
|  |  |  |  | 涂料 |  | 401049010002 |
|  |  |  |  | 面砖 |  | 401049010003 |
|  |  |  |  | 石材 |  | 401049010004 |
|  |  |  |  | 外墙一体化板 |  | 401049010005 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401049010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401049010099 |
| 21 | 天棚工程 | 天棚类型 |  | 抹灰 |  | 401050010001 |
|  |  |  |  | 涂料 |  | 401050010002 |
|  |  |  |  | 木质装饰板 |  | 401050010003 |
|  |  |  |  | 胶合板 |  | 401050010004 |
|  |  |  |  | 纸面石膏板吊顶 |  | 401050010005 |
|  |  |  |  | 铝塑板吊顶 |  | 401050010006 |
|  |  |  |  | PVC板吊顶 |  | 401050010007 |
|  |  |  |  | 铝合金吊顶 |  | 401050010008 |
|  |  |  |  | 采光天棚 |  | 401050010009 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401050010098 |
| 22 | 门窗工程 | 门类型 |  | 成品木门 |  | 401051010001 |
|  |  |  |  | 塑钢门 |  | 401051010002 |
|  |  |  |  | 铝合金门 |  | 401051010003 |
|  |  |  |  | 普通胶合板门 |  | 401051010004 |
|  |  |  |  | 装饰门 |  | 401051010005 |
|  |  |  |  | 断桥铝门 |  | 401051010006 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401051010098 |
|  |  | 窗类型 |  | 木窗 |  | 401051020001 |
|  |  |  |  | 塑钢窗 |  | 401051020002 |
|  |  |  |  | 断桥铝窗 |  | 401051020003 |
|  |  |  |  | 铝合金窗 |  | 401051020004 |
|  |  |  |  | 彩板窗 |  | 401051020005 |
|  |  |  |  | 钢窗 |  | 401051020006 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401051020098 |
| 23 | 幕墙工程 | 幕墙类型 |  | 玻璃幕墙 |  | 401052010001 |
|  |  |  |  | 金属幕墙 |  | 401052010002 |
|  |  |  |  | 石材幕墙 |  | 401052010003 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401052010098 |
|  |  |  |  | 无 |  | 401052010099 |
| 24 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 油漆涂料品种、遍数(或厚度) |  |  |  | 401053010000 |
|  |  | 腻子种类、遍数 |  |  |  | 401053020000 |
|  |  | 裱糊面层材料品种、规格、颜色 |  |  |  | 401053030000 |
| 25 | 变配电工程 | 变压器型号、规格 |  |  |  | 407001010000 |
| 26 | 配电箱(柜)安装工程 | 配电箱(柜)型号、规格 |  |  |  | 407002010000 |
| 27 | 母线槽、电缆与桥架工程 | 母线槽材质、品种 |  |  |  | 407003010000 |
|  |  | 电缆材质、品种 |  |  |  | 407003020000 |
|  |  | 桥架材质、品种 |  |  |  | 407003030000 |
|  |  | 矿物绝缘电缆 |  | 有 |  | 407003040001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407003040099 |
| 28 | 配管配线工程 | 电气动力配管 |  | 塑料管 |  | 407040100001 |
|  |  |  |  | 钢管 |  | 407004010002 |
|  |  | 电气照明配管 |  | 塑料管 |  | 407004020001 |
|  |  |  |  | 钢管 |  | 407004020002 |
| 29 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | 灯具类型 |  | 普通灯具 |  | 407005010001 |
|  |  |  |  | 装饰灯具 |  | 407005010002 |
|  |  |  |  | 荧光灯 |  | 407005010003 |
|  |  |  |  | 嵌入式地灯 |  | 407005010004 |
|  |  |  |  | 工厂灯 |  | 407005010005 |
|  |  |  |  | 医疗专用灯 |  | 407005010006 |
|  |  |  |  | 其他灯具 |  | 407005010007 |
| 30 | 电梯工程 | 电梯类型 |  | 客梯 |  | 407006010001 |
|  |  |  |  | 观光电梯 |  | 407006010002 |
|  |  |  |  | 小型杂货电梯 |  | 407006010003 |
|  |  |  |  | 医用电梯 |  | 407006010004 |
|  |  |  |  | 其他直梯 |  | 407006010020 |
|  |  |  |  | 自动扶梯 |  | 407006010021 |
|  |  |  |  | 自动步行道 |  | 407006010022 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 407006010098 |
| 31 | 给水系统 | 管类型 |  | 冷水 | 钢管 | 407016010101 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢管 | 407016010102 |
|  |  |  |  |  | 塑料管 | 407016010103 |
|  |  |  |  |  | 复合管 | 407016010104 |
|  |  |  |  |  | 其他 | 407016010198 |
|  |  |  |  | 直饮水 | 钢管 | 407016010201 |
|  |  |  |  |  | 铜管 | 407016010202 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢管 | 407016010203 |
|  |  |  |  |  | 复合管 | 407016010204 |
|  |  |  |  |  | 其他 | 407016010298 |
|  |  | 给水设备 |  | 变频给水设备 |  | 407016020001 |
|  |  |  |  | 稳压给水设备 |  | 407016020002 |
|  |  |  |  | 无负压给水设备 |  | 407016020003 |
| 32 | 中水系统 | 管类型 |  | 钢管 |  | 407017010001 |
|  |  |  |  | 塑料管 |  | 407017010002 |
|  |  |  |  | 复合管 |  | 407017010003 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 407017010098 |
|  |  | 给水设备 |  | 变频给水设备 |  | 407017020001 |
|  |  |  |  | 稳压给水设备 |  | 407017020002 |
|  |  |  |  | 无负压给水设备 |  | 407017020003 |
| 33 | 热水系统 | 管类型 |  | 钢管 |  | 407018010001 |
|  |  |  |  | 铜管 |  | 407018010002 |
|  |  |  |  | 不锈钢管 |  | 407018010003 |
|  |  |  |  | 塑料管 |  | 407018010004 |
|  |  |  |  | 复合管 |  | 407018010005 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 407018010098 |
|  |  | 给水设备 |  | 变频给水设备 |  | 407018020001 |
|  |  |  |  | 稳压给水设备 |  | 407018020002 |
|  |  |  |  | 无负压给水设备 |  | 407018020003 |
| 34 | 排水系统 | 管类型 |  | 塑料管 |  | 407019010001 |
|  |  |  |  | 铸铁管 |  | 407019010002 |
|  |  |  |  | 镀锌钢管 |  | 407019010003 |
|  |  |  |  | 钢塑复合管 |  | 407019010004 |
|  |  |  |  | 混凝土管 |  | 407019010005 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 407019010098 |
|  |  | 排水(加压)设备 |  |  |  | 407019020000 |
| 35 | 雨水系统 | 管类型 |  | 塑料管 |  | 407020010001 |
|  |  |  |  | 铸铁管 |  | 407020010002 |
|  |  |  |  | 混凝土管 |  | 407020010003 |
| 36 | 冷凝水系统 | 管类型 |  | 塑料管 |  | 407021010001 |
|  |  |  |  | 铸铁管 |  | 407021010002 |
| 37 | 地下室送排风系统 | 风管 |  | 碳钢通风管道 |  | 407031010001 |
|  |  |  |  | 净化通风管道 |  | 407031010002 |
|  |  |  |  | 不锈钢板通风管道 |  | 407031010003 |
|  |  |  |  | 复合型风管 |  | 407031010004 |
|  |  |  |  | 柔性软风管 |  | 407031010005 |
|  |  | 通风空调设备及部件 |  | 有 |  | 407031020001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407031020099 |
| 38 | 地下室防排烟系统 | 风管 |  | 碳钢通风管道 |  | 407032010001 |
|  |  |  |  | 净化通风管道 |  | 407032010002 |
|  |  |  |  | 不锈钢板通风管道 |  | 407032010003 |
|  |  |  |  | 复合型风管 |  | 407032010004 |
|  |  |  |  | 柔性软风管 |  | 407032010005 |
|  |  |  |  | 钢制隔热一体化风管 |  | 407032010006 |
|  |  |  |  | 镀锌风管防火包裹 |  | 407032010007 |
|  |  | 通风空调设备及部件 |  | 有 |  | 407032020001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407032020099 |
| 39 | 地上送排风系统 | 风管 |  | 碳钢通风管道 |  | 407033010001 |
|  |  |  |  | 净化通风管道 |  | 407033010002 |
|  |  |  |  | 不锈钢板通风管道 |  | 407033010003 |
|  |  |  |  | 复合型风管 |  | 407033010004 |
|  |  |  |  | 柔性软风管 |  | 407033010005 |
|  |  | 通风空调设备及部件 |  | 有 |  | 407033020001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407033020099 |
| 40 | 地上防排烟系统 | 风管 |  | 碳钢通风管道 |  | 407034010001 |
|  |  |  |  | 净化通风管道 |  | 407034010002 |
|  |  |  |  | 不锈钢板通风管道 |  | 407034010003 |
|  |  |  |  | 复合型风管 |  | 407034010004 |
|  |  |  |  | 柔性软风管 |  | 407034010005 |
|  |  |  |  | 钢制隔热一体化风管 |  | 407034010006 |
|  |  |  |  | 镀锌风管防火包裹 |  | 407034010007 |
|  |  | 通风空调设备及部件 |  | 有 |  | 407034020001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407034020099 |
| 41 | 空调风系统 | 风管 |  | 碳钢通风管道 |  | 407035010001 |
|  |  |  |  | 净化通风管道 |  | 407035010002 |
|  |  |  |  | 不锈钢板通风管道 |  | 407035010003 |
|  |  |  |  | 复合型风管 |  | 407035010004 |
|  |  |  |  | 柔性软风管 |  | 407035010005 |
|  |  | 通风空调设备及部件 |  | 有 |  | 407035020001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407035020099 |
| 42 | 制冷系统 | 冷水机组型号、规格 |  |  |  | 407036010000 |
|  |  | 水处理设备 |  |  |  | 407036020000 |
| 43 | 空调水系统 | 管类型 |  | 钢管 |  | 407037010001 |
|  |  |  |  | 不锈钢管 |  | 407037010002 |
|  |  |  |  | 塑料管 |  | 407037010003 |
|  |  |  |  | 复合管 |  | 407037010004 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 407037010098 |
| 44 | 多联空调系统(VRV) | 冷凝水管 |  | 钢管 |  | 407038010001 |
|  |  |  |  | 不锈钢管 |  | 407038010002 |
|  |  |  |  | 塑料管 |  | 407038010003 |
|  |  |  |  | 复合管 |  | 407038010004 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 407038010098 |
|  |  | 风管 |  | 碳钢通风管道 |  | 407038020001 |
|  |  |  |  | 净化通风管道 |  | 407038020002 |
|  |  |  |  | 不锈钢板通风管道 |  | 407038020003 |
|  |  |  |  | 复合型风管 |  | 407038020004 |
|  |  |  |  | 柔性软风管 |  | 407038020005 |
|  |  | 通风空调设备及部件 |  | 有 |  | 407038030001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407038030099 |
| 45 | 人防通风系统 | 通风空调设备及部件 |  | 有 |  | 407039010001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407039010099 |
| 46 | 消防栓系统 | 管道 |  | 碳钢管 |  | 407046010001 |
|  |  |  |  | 不锈钢管 |  | 407046010002 |
|  |  |  |  | 铜管 |  | 407046010003 |
| 47 | 喷淋、喷雾系统 | 管道 |  | 碳钢管 |  | 407047010001 |
|  |  |  |  | 不锈钢管 |  | 407047010002 |
|  |  |  |  | 铜管 |  | 407047010003 |
| 48 | 泡沫灭火系统 | 管道 |  | 碳钢管 |  | 407048010001 |
|  |  |  |  | 不锈钢管 |  | 407048010002 |
|  |  |  |  | 铜管 |  | 407048010003 |
| 49 | 采暖管道 | 管类型 |  | 钢管 |  | 407061010001 |
|  |  |  |  | 塑料管 |  | 407061010002 |
|  |  |  |  | 复合管 |  | 407061010003 |
| 50 | 供暖器具 | 电采暖炉 |  | 有 |  | 407062010001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407062010099 |
|  |  | 热计量仪表 |  | 有 |  | 407062020001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407062020099 |
|  |  | 散热器 |  | 铸铁 |  | 407062030001 |
|  |  |  |  | 钢制 |  | 407062030002 |
|  |  |  |  | 复合 |  | 407062030003 |
|  |  | 地板辐射采暖 |  | 有 |  | 407062040001 |
|  |  |  |  | 无 |  | 407062040099 |
| 51 | 燃气管道 | 管类型 |  | 钢管 |  | 407066010001 |
|  |  |  |  | 铜管 |  | 407066010002 |
|  |  |  |  | 不锈钢管 |  | 407066010003 |
|  |  |  |  | 塑料管 |  | 407066010004 |
| 52 | 燃气器具及其他 | 燃气器具 |  | 燃气开水炉 |  | 407067010001 |
|  |  |  |  | 燃气采暖炉 |  | 407067010002 |
|  |  |  |  | 燃气热水器 |  | 407067010003 |
|  |  |  |  | 燃气灶具 |  | 407067010004 |
| 53 | 室外道路 | 道路面积(m2) |  |  |  | 401080010000 |
|  |  | 道路面层 |  | 黑色碎石 |  | 401080020001 |
|  |  |  |  | 沥青混凝土 |  | 401080020002 |
|  |  |  |  | 水泥混凝土 |  | 401080020003 |
|  |  |  |  | 块料面层 |  | 401080020004 |
|  |  |  |  | 弹性面层 |  | 401080020005 |
|  |  | 路灯类型 |  | 卤化物灯 |  | 401080030001 |
|  |  |  |  | LED路灯 |  | 401080030002 |
|  |  |  |  | 惰性气体路灯 |  | 401080030003 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 401080030098 |
| 54 | 室外管网 | 管类型 |  | 混凝土管 |  | 401081010001 |
|  |  |  |  | 钢管 |  | 401081010002 |
|  |  |  |  | 铸铁管 |  | 401081010003 |
|  |  |  |  | 塑料管 |  | 401081010004 |
|  |  |  |  | 直埋式预制保温管 |  | 401081010005 |
|  |  |  |  | 夯管 |  | 401081010006 |
|  |  |  |  | 复合管 |  | 401081010007 |
| 55 | 室外绿化 | 绿化面积(m2) |  |  |  | 410001010000 |
|  |  | 草皮面积(m2) |  |  |  | 410001020000 |
|  |  | 主要苗木品种 |  |  |  | 410001030000 |
| 56 | 室外园林 | 主要建筑小品类型及构造 |  |  |  | 410002010000 |
| 57 | 机械设备安装工程 | 设备类型 |  |  |  | 408001010001 |
|  |  | 台数及最大单台重量 |  |  |  | 408001010002 |
| 58 | 电气设备安装工程 | 变压器的容量及数量 |  |  |  | 408002010001 |
| 59 | 热力设备安装工程 | 锅炉设备的主要参数及数量 |  |  |  | 408003010001 |
|  |  | 汽轮发电机设备的主要参数及数量 |  |  |  | 408003020001 |
|  |  | 工业与民用锅炉的主要参数及数量 |  |  |  | 408003030001 |
| 60 | 炉窖砌筑工程 | 炉窖类型品牌 |  |  |  | 408004010001 |
|  |  | 主要参数及数量 |  |  |  | 408004020001 |
| 61 | 静置设备及工艺金属结构工程 | 设备和金属结构的类型 |  |  |  | 408005010001 |
| 62 | 静置设备及工艺金属结构工程 | 容积(重量) |  |  |  | 408006010001 |
|  |  | 台数 |  |  |  | 408006020001 |
| 63 | 工业管道安装工程 | 管道类型 |  |  |  | 408007010001 |
|  |  | 阀门类型 |  |  |  | 408007020001 |
|  |  | 绝热材料材质 |  |  |  | 408007030001 |
| 64 | 自动化控制仪表安装工程 | 过程检测仪表 |  |  |  | 408008010001 |
|  |  | 过程控制仪表 |  |  |  | 408008020001 |
|  |  | 集中检测装置及仪表 |  |  |  | 408008030001 |
|  |  | 集中监视与控制装置 |  |  |  | 408008040001 |
|  |  | 工业计算机安装及调试 |  |  |  | 408008050001 |
| 65 | 道路拆除 | 路面 | 面层类型 |  |  | 409001010000 |
|  |  |  | 路面厚度 |  |  | 409001020000 |
|  |  | 管道 | 管道材质 |  |  | 409001030000 |
|  |  |  | 管径 |  |  | 409001040000 |
|  |  | 结构物 | 结构类型 |  |  | 409001050000 |
|  |  |  | 材质 |  |  | 409001060000 |
| 66 | 路基土石方 | 挖方类型 |  |  |  | 409002010000 |
|  |  | 挖方的土石比 |  |  |  | 409002020000 |
|  |  | 主要填料类型 |  |  |  | 409002030000 |
| 67 | 路基软基处理 | 换填 | 换填材质 |  |  | 409003010000 |
|  |  |  | 处理深度 |  |  | 409003020000 |
|  |  | 桩基 | 桩类型 |  |  | 409003030000 |
|  |  |  | 桩径 |  |  | 409003040000 |
|  |  |  | 处理深度 |  |  | 409003050000 |
| 68 | 路基支挡防护 | 挡墙类型 |  |  |  | 409004010000 |
|  |  | 护坡类型 |  |  |  | 409004020000 |
| 69 | 车行道 | 沥青混凝土路面 | 上面层沥青混凝土型号 |  |  | 409005010000 |
|  |  |  | 上面层沥青混凝土厚度 |  |  | 409005020000 |
|  |  | 水泥混凝土路面 | 面层混凝土型号 |  |  | 409005030000 |
|  |  |  | 面层混凝土厚度 |  |  | 409005040000 |
| 70 | 非机动车道 | 沥青混凝土路面 | 上面层沥青混凝土型号 |  |  | 409006010000 |
|  |  |  | 上面层沥青混凝土厚度 |  |  | 409006020000 |
|  |  | 水泥混凝土路面 | 面层混凝土型号 |  |  | 409006030000 |
|  |  |  | 面层混凝土厚度 |  |  | 409006040000 |
| 71 | 人行道 | 沥青混凝土路面 | 上面层沥青混凝土型号 |  |  | 409007010000 |
|  |  |  | 上面层沥青混凝土厚度 |  |  | 409007020000 |
|  |  | 水泥混凝土路面 | 面层混凝土型号 |  |  | 409007030000 |
|  |  |  | 面层混凝土厚度 |  |  | 409007040000 |
|  |  | 块料路面 | 面层块料类型 |  |  | 409007050000 |
|  |  |  | 厚度 |  |  | 409007060000 |
| 72 | 路面缘石 | 立缘石材质 |  |  |  | 409008010000 |
|  |  | 平缘石材质 |  |  |  | 409008020000 |
|  |  | 树池石材质 |  |  |  | 409008030000 |
| 73 | 中小桥基坑 | 基坑支护方式 |  |  |  | 409009010000 |
|  |  | 挖方主要类别 |  |  |  | 409009020000 |
|  |  | 主要支护深度 |  |  |  | 409009030000 |
|  |  | 主要支护方式 |  |  |  | 409009040000 |
| 74 | 中小桥基础 | 主要类型 |  |  |  | 409010010000 |
|  |  | 桩类型 |  |  |  | 409010020000 |
|  |  | 桩径 |  |  |  | 409010030000 |
|  |  | 扩大基础材质 |  |  |  | 409010040000 |
| 75 | 中小桥下部 | 桥墩材质 |  |  |  | 409011010000 |
|  |  | 桥台材质 |  |  |  | 409011020000 |
|  |  | 台帽盖梁主要材质 |  |  |  | 409011030000 |
| 76 | 中小桥上部 | 桥跨类型 |  |  |  | 409012010000 |
|  |  | 桥跨宽度 |  |  |  | 409012020000 |
|  |  | 预制混凝土梁混凝土强度等级 |  |  |  | 409012030000 |
|  |  | 现浇混凝土梁混凝土强度等级 |  |  |  | 409012040000 |
|  |  | 现浇混凝土板混凝土强度等级 |  |  |  | 409012050000 |
| 77 | 中小桥桥面系及附属 | 防水主要类型 |  |  |  | 409013010000 |
|  |  | 桥面铺装材质 |  |  |  | 409013020000 |
|  |  | 桥面铺装厚度 |  |  |  | 409013030000 |
|  |  | 伸缩缝主要类型 |  |  |  | 409013040000 |
| 78 | 涵洞基坑 | 主要支护方式 |  |  |  | 409014010000 |
|  |  | 挖方主要类别 |  |  |  | 409014020000 |
|  |  | 主要支护深度 |  |  |  | 409014030000 |
| 79 | 涵洞软基处理 | 换填 | 换填材质 |  |  | 409015010000 |
|  |  |  | 处理深度 |  |  | 409015020000 |
|  |  | 桩基 | 桩类型 |  |  | 409015030000 |
|  |  |  | 桩径 |  |  | 409015040000 |
|  |  |  | 处理深度 |  |  | 409015050000 |
| 80 | 涵洞涵身 | 管涵 | 管径 |  |  | 409016010000 |
|  |  | 盖板涵 | 断面尺寸 |  |  | 409016020000 |
|  |  | 箱涵 | 断面尺寸 |  |  | 409016030000 |
| 81 | 涵洞附属 | 端墙及翼墙 | 墙体材质 |  |  | 409017010000 |
|  |  | 装饰 | 主要装饰类型 |  |  | 409017020000 |
|  |  | 机电 | 包括的机电内容 |  |  | 409017030000 |
| 82 | 地下通道基坑 | 主要支护方式 |  |  |  | 409018010000 |
|  |  | 挖方主要类别 |  |  |  | 409018020000 |
|  |  | 主要支护深度 |  |  |  | 409018030000 |
| 83 | 地下通道软基处理 | 换填 | 换填材质 |  |  | 409019010000 |
|  |  |  | 处理深度 |  |  | 409019020000 |
|  |  | 桩基 | 桩类型 |  |  | 409019030000 |
|  |  |  | 桩径 |  |  | 409019040000 |
|  |  |  | 处理深度 |  |  | 409019050000 |
| 84 | 地下通道涵身 | 管涵 | 管径 |  |  | 409020010000 |
|  |  | 盖板涵 | 断面尺寸 |  |  | 409020020000 |
|  |  | 箱涵 | 断面尺寸 |  |  | 409020030000 |
| 85 | 地下通道附属 | 端墙及翼墙 | 墙体材质 |  |  | 409020040000 |
|  |  | 装饰 | 主要装饰类型 |  |  | 409020050000 |
|  |  | 机电 | 包括的机电内容 |  |  | 409020060000 |
| 86 | 隧道洞门 | 洞门类型 |  |  |  | 409021010000 |
|  |  | 墙体材质 |  |  |  | 409021020000 |
|  |  | 防护方式 |  |  |  | 409021030000 |
|  |  | 土石比例 |  |  |  | 409021040000 |
|  |  | 端墙及翼墙墙体材质 |  |  |  | 409021050000 |
|  |  | 防护结构材质 |  |  |  | 409021060000 |
| 87 | 隧道洞身 | 标准断面面积 |  |  |  | 409022010000 |
|  |  | 各级围岩长度比例 |  |  |  | 409022020000 |
|  |  | 开挖围岩等级 |  |  |  | 409022030000 |
|  |  | 支护围岩等级 |  |  |  | 409022040000 |
|  |  | 支护类型 |  |  |  | 409022050000 |
|  |  | 衬砌材质 |  |  |  | 409022060000 |
| 88 | 隧道附属 | 附属工程内容 |  |  |  | 409023010000 |
|  |  | 路面结构类型及厚度 |  |  |  | 409023020000 |
|  |  | 主要装饰类型 |  |  |  | 409023030000 |
| 89 | 隧道机电 | 机电工程内容 |  |  |  | 409034010000 |
| 90 | 雨水开槽埋管 | 最大管径 |  |  |  | 409035010000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409035020000 |
|  |  | 深度 |  |  |  | 409035030000 |
|  |  | 支护方式 |  |  |  | 409035040000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409035050000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409035060000 |
| 91 | 雨水顶管 | 最大管径 |  |  |  | 409036010000 |
|  |  | 管径 |  |  |  | 409036020000 |
|  |  | 管道材质 |  |  |  | 409036030000 |
|  |  | 沉井尺寸 |  |  |  | 409036040000 |
|  |  | 沉井下沉深度 |  |  |  | 409036050000 |
| 92 | 雨水拉管 | 一次穿越最大直径 |  |  |  | 409037010000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409037020000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409037030000 |
| 93 | 污水开槽埋管 | 最大管径 |  |  |  | 409038010000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409038020000 |
|  |  | 深度 |  |  |  | 409038030000 |
|  |  | 支护方式 |  |  |  | 409038040000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409038050000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409038060000 |
| 94 | 污水顶管 | 最大管径 |  |  |  | 409039010000 |
|  |  | 管径 |  |  |  | 409039020000 |
|  |  | 管道材质 |  |  |  | 409039030000 |
|  |  | 沉井尺寸 |  |  |  | 409039040000 |
|  |  | 沉井下沉深度 |  |  |  | 409039050000 |
| 95 | 污水拉管 | 一次穿越最大直径 |  |  |  | 409040010000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409040020000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409040030000 |
| 96 | 雨污水开槽埋管 | 最大管径 |  |  |  | 409041010000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409041020000 |
|  |  | 深度 |  |  |  | 409041030000 |
|  |  | 支护方式 |  |  |  | 409041040000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409041050000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409041060000 |
| 97 | 雨污水顶管 | 最大管径 |  |  |  | 409042010000 |
|  |  | 管径 |  |  |  | 409042020000 |
|  |  | 管道材质 |  |  |  | 409042030000 |
|  |  | 沉井尺寸 |  |  |  | 409042040000 |
|  |  | 沉井下沉深度 |  |  |  | 409042050000 |
| 98 | 雨污水拉管 | 一次穿越最大直径 |  |  |  | 409043010000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409043020000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409043030000 |
| 99 | 管廊槽坑 | 支护方式 |  |  |  | 409044010000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409044020000 |
|  |  | 挖方深度 |  |  |  | 409044030000 |
|  |  | 主要支护深度 |  |  |  | 409044040000 |
|  |  | 主要支护方式 |  |  |  | 409044050000 |
| 100 | 管廊软基处理 | 换填 | 换填材质 |  |  | 409045010000 |
|  |  |  | 处理深度 |  |  | 409045020000 |
|  |  | 桩基 | 桩类型 |  |  | 409045030000 |
|  |  |  | 桩径 |  |  | 409045040000 |
|  |  |  | 处理深度 |  |  | 409045050000 |
| 101 | 管廊主体 | 结构标准断面尺寸 |  |  |  | 409046010000 |
|  |  | 施工方式 |  |  |  | 409046020000 |
| 102 | 管廊附属 | 附属工程内容 |  |  |  | 409047010000 |
|  |  | 支架种类 |  |  |  | 409047020000 |
|  |  | 主要装饰类型 |  |  |  | 409047030000 |
| 103 | 管廊机电 | 机电工程内容 |  |  |  | 409048010000 |
| 104 | 给水开槽埋管 | 最大管径 |  |  |  | 409049010000 |
|  |  | 管材 |  |  |  | 409049020000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409049030000 |
|  |  | 井材质 |  |  |  | 409049040000 |
| 105 | 给水顶管 | 最大管径 |  |  |  | 409050010000 |
|  |  | 管径 |  |  |  | 409050020000 |
|  |  | 管道材质 |  |  |  | 409050030000 |
|  |  | 沉井尺寸 |  |  |  | 409050040000 |
|  |  | 沉井下沉深度 |  |  |  | 409050050000 |
| 106 | 给水拉管 | 一次穿越最大直径 |  |  |  | 409051010000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409051020000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409051030000 |
| 107 | 燃气开槽埋管 | 最大管径 |  |  |  | 409052010000 |
|  |  | 管材 |  |  |  | 409052020000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409052030000 |
|  |  | 井材质 |  |  |  | 409052040000 |
| 108 | 燃气顶管 | 最大管径 |  |  |  | 409053010000 |
|  |  | 管径 |  |  |  | 409053020000 |
|  |  | 管道材质 |  |  |  | 409053030000 |
|  |  | 沉井尺寸 |  |  |  | 409053040000 |
|  |  | 沉井下沉深度 |  |  |  | 409053050000 |
| 109 | 燃气拉管 | 一次穿越最大直径 |  |  |  | 409054010000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409054020000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409054030000 |
| 110 | 电力开槽埋管 | 排管布置方式 |  |  |  | 409055010000 |
|  |  | 管径 |  |  |  | 409055020000 |
|  |  | 管材 |  |  |  | 409055030000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409055040000 |
|  |  | 井材质 |  |  |  | 409055050000 |
| 111 | 电力顶管 | 最大管径 |  |  |  | 409056010000 |
|  |  | 管径 |  |  |  | 409056020000 |
|  |  | 管道材质 |  |  |  | 409056030000 |
|  |  | 沉井尺寸 |  |  |  | 409056040000 |
|  |  | 沉井下沉深度 |  |  |  | 409056050000 |
| 112 | 电力拉管 | 一次穿越最大直径 |  |  |  | 409057010000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409057020000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409057030000 |
| 113 | 通信开槽埋管 | 排管布置方式 |  |  |  | 409058010000 |
|  |  | 管径 |  |  |  | 409058020000 |
|  |  | 管材 |  |  |  | 409058030000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409058040000 |
|  |  | 井材质 |  |  |  | 409058050000 |
| 114 | 通信顶管 | 最大管径 |  |  |  | 409059010000 |
|  |  | 管径 |  |  |  | 409059020000 |
|  |  | 管道材质 |  |  |  | 409059030000 |
|  |  | 沉井尺寸 |  |  |  | 409059040000 |
|  |  | 沉井下沉深度 |  |  |  | 409059050000 |
| 115 | 通信拉管 | 一次穿越最大直径 |  |  |  | 409060010000 |
|  |  | 检查井材质 |  |  |  | 409060020000 |
|  |  | 检查井类型 |  |  |  | 409060030000 |
| 116 | 路灯管线 | 套管类型及规格 |  |  |  | 409061010000 |
|  |  | 电缆类型及规格 |  |  |  | 409061020000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409061030000 |
|  |  | 回填材质 |  |  |  | 409061040000 |
| 117 | 路灯灯杆灯具 | 灯具类型 |  |  |  | 409062010000 |
|  |  | 单臂高度 |  |  |  | 409062020000 |
|  |  | 单臂灯具类型 |  |  |  | 409062030000 |
|  |  | 双臂高度 |  |  |  | 409062040000 |
|  |  | 双臂灯具类型 |  |  |  | 409062050000 |
|  |  | 中杆高度 |  |  |  | 409062060000 |
|  |  | 中杆灯具类型 |  |  |  | 409062070000 |
|  |  | 高杆高度 |  |  |  | 409062080000 |
|  |  | 高杆灯具类型 |  |  |  | 409062090000 |
| 118 | 路灯构筑物 | 井材质 |  |  |  | 409063010000 |
| 119 | 路灯设备 | 类型 |  |  |  | 409064010000 |
|  |  | 规格 |  |  |  | 409064020000 |
|  |  | 变压器容量 |  |  |  | 409064030000 |
|  |  | 控制箱规格 |  |  |  | 409064040000 |
| 120 | 综合杆管线 | 套管类型及规格 |  |  |  | 409065010000 |
|  |  | 电缆类型及规格 |  |  |  | 409065020000 |
|  |  | 挖方类别 |  |  |  | 409065030000 |
|  |  | 回填材质 |  |  |  | 409065040000 |
| 121 | 综合杆灯杆灯具 | 灯具类型 |  |  |  | 409066010000 |
|  |  | 单臂高度 |  |  |  | 409066020000 |
|  |  | 单臂灯具类型 |  |  |  | 409066030000 |
|  |  | 双臂高度 |  |  |  | 409066040000 |
|  |  | 双臂灯具类型 |  |  |  | 409066050000 |
|  |  | 中杆高度 |  |  |  | 409066060000 |
|  |  | 中杆灯具类型 |  |  |  | 409066070000 |
|  |  | 高杆高度 |  |  |  | 409066080000 |
|  |  | 高杆灯具类型 |  |  |  | 409066090000 |
| 122 | 综合杆构筑物 | 井材质 |  |  |  | 409067010000 |
| 123 | 综合杆设备 | 类型 |  |  |  | 409067020000 |
|  |  | 规格 |  |  |  | 409067030000 |
|  |  | 变压器容量 |  |  |  | 409067040000 |
|  |  | 控制箱规格 |  |  |  | 409067050000 |
| 124 | 交通设施标记标线 | 主要涂料类型 |  |  |  | 409068010000 |
| 125 | 交通监控 | 主要监控内容 |  |  |  | 409069010000 |
| 126 | 主跨基坑 | 基坑支护方式 |  |  |  | 409070010000 |
|  |  | 支护长度 |  |  |  | 409070020000 |
|  |  | 挖方主要类别 |  |  |  | 409070030000 |
|  |  | 主要支护深度 |  |  |  | 409070040000 |
| 127 | 主跨基础 | 主要类型 |  |  |  | 409071010000 |
|  |  | 桩类型 |  |  |  | 409071020000 |
|  |  | 桩径 |  |  |  | 409071030000 |
|  |  | 扩大基础材质 |  |  |  | 409071040000 |
| 128 | 主跨下部 | 主要结构类型 |  |  |  | 409072010000 |
|  |  | 桥墩类型 |  |  |  | 409072020000 |
|  |  | 桥台类型 |  |  |  | 409072030000 |
|  |  | 台帽盖梁主要材质 |  |  |  | 409072040000 |
| 129 | 主跨上部 | 梁的结构类型 |  |  |  | 409073010000 |
|  |  | 预制混凝土梁施工方法 |  |  |  | 409073020000 |
|  |  | 现浇混凝土梁施工方法 |  |  |  | 409073030000 |
|  |  | 拱圈材质 |  |  |  | 409073040000 |
|  |  | 拱上建筑结构类型 |  |  |  | 409073050000 |
|  |  | 支座类型 |  |  |  | 409073060000 |
| 130 | 主跨索塔及锚碇 | 索塔形式 |  |  |  | 409074010000 |
|  |  | 索塔高度 |  |  |  | 409074020000 |
|  |  | 锚碇材质 |  |  |  | 409074030000 |
| 131 | 主跨缆索 | 拉索类型 |  |  |  | 409075010000 |
|  |  | 主缆类型 |  |  |  | 409075020000 |
|  |  | 吊索类型 |  |  |  | 409075030000 |
| 132 | 主跨拱肋及吊杆 | 拱肋形式 |  |  |  | 409076010000 |
|  |  | 吊杆形式 |  |  |  | 409076020000 |
| 133 | 主跨桥面系 | 主要防水类型 |  |  |  | 409077010000 |
|  |  | 铺装材质 |  |  |  | 409077020000 |
|  |  | 铺装厚度 |  |  |  | 409077030000 |
|  |  | 主要伸缩缝类型 |  |  |  | 409077040000 |
| 134 | 主跨附属 | 锥坡材质 |  |  |  | 409078010000 |
|  |  | 挡墙材质 |  |  |  | 409078020000 |
| 135 | 边跨基坑 | 基坑支护方式 |  |  |  | 409079010000 |
|  |  | 支护长度 |  |  |  | 409079020000 |
|  |  | 挖方主要类别 |  |  |  | 409079030000 |
|  |  | 主要支护深度 |  |  |  | 409079040000 |
| 136 | 边跨基础 | 主要类型 |  |  |  | 409080010000 |
|  |  | 桩类型 |  |  |  | 409080020000 |
|  |  | 桩径 |  |  |  | 409080030000 |
|  |  | 扩大基础材质 |  |  |  | 409080040000 |
| 137 | 边跨下部 | 主要结构类型 |  |  |  | 409081010000 |
|  |  | 桥墩类型 |  |  |  | 409081020000 |
|  |  | 桥台类型 |  |  |  | 409081030000 |
|  |  | 台帽盖梁主要材质 |  |  |  | 409081040000 |
| 138 | 边跨上部 | 梁的结构类型 |  |  |  | 409082010000 |
|  |  | 预制混凝土梁施工方法 |  |  |  | 409082020000 |
|  |  | 现浇混凝土梁施工方法 |  |  |  | 409082030000 |
|  |  | 拱圈材质 |  |  |  | 409082040000 |
|  |  | 拱上建筑结构类型 |  |  |  | 409082050000 |
|  |  | 支座类型 |  |  |  | 409082060000 |
| 139 | 边跨索塔及锚碇 | 索塔形式 |  |  |  | 409083010000 |
|  |  | 索塔高度 |  |  |  | 409083020000 |
|  |  | 锚碇材质 |  |  |  | 409083030000 |
| 140 | 边跨缆索 | 拉索类型 |  |  |  | 409084010000 |
|  |  | 主缆类型 |  |  |  | 409084020000 |
|  |  | 吊索类型 |  |  |  | 409084030000 |
| 141 | 边跨拱肋及吊杆 | 拱肋形式 |  |  |  | 409085010000 |
|  |  | 吊杆形式 |  |  |  | 409085020000 |
| 142 | 边跨桥面系 | 主要防水类型 |  |  |  | 409086010000 |
|  |  | 铺装材质 |  |  |  | 409086020000 |
|  |  | 铺装厚度 |  |  |  | 409086030000 |
|  |  | 主要伸缩缝类型 |  |  |  | 409086040000 |
| 143 | 边跨附属 | 锥坡材质 |  |  |  | 409087010000 |
|  |  | 挡墙材质 |  |  |  | 409087020000 |
| 144 | 引桥基坑 | 基坑支护方式 |  |  |  | 409088010000 |
|  |  | 支护长度 |  |  |  | 409088020000 |
|  |  | 挖方主要类别 |  |  |  | 409088030000 |
|  |  | 主要支护深度 |  |  |  | 409088040000 |
| 145 | 引桥基础 | 主要类型 |  |  |  | 409089010000 |
|  |  | 桩类型 |  |  |  | 409089020000 |
|  |  | 桩径 |  |  |  | 409089030000 |
|  |  | 扩大基础材质 |  |  |  | 409089040000 |
| 146 | 引桥下部 | 主要结构类型 |  |  |  | 409090010000 |
|  |  | 桥墩类型 |  |  |  | 409090020000 |
|  |  | 桥台类型 |  |  |  | 409090030000 |
|  |  | 台帽盖梁主要材质 |  |  |  | 409090040000 |
| 147 | 引桥上部 | 梁的结构类型 |  |  |  | 409091010000 |
|  |  | 预制混凝土梁施工方法 |  |  |  | 409091020000 |
|  |  | 现浇混凝土梁施工方法 |  |  |  | 409091030000 |
|  |  | 拱圈材质 |  |  |  | 409091040000 |
|  |  | 拱上建筑结构类型 |  |  |  | 409091050000 |
|  |  | 支座类型 |  |  |  | 409091060000 |
| 148 | 引桥索塔及锚碇 | 索塔形式 |  |  |  | 409092010000 |
|  |  | 索塔高度 |  |  |  | 409092020000 |
|  |  | 锚碇材质 |  |  |  | 409092030000 |
| 149 | 引桥缆索 | 拉索类型 |  |  |  | 409093010000 |
|  |  | 主缆类型 |  |  |  | 409093020000 |
|  |  | 吊索类型 |  |  |  | 409093030000 |
| 150 | 引桥拱肋及吊杆 | 拱肋形式 |  |  |  | 409094010000 |
|  |  | 吊杆形式 |  |  |  | 409094020000 |
| 151 | 引桥桥面系 | 主要防水类型 |  |  |  | 409095010000 |
|  |  | 铺装材质 |  |  |  | 409095020000 |
|  |  | 铺装厚度 |  |  |  | 409095030000 |
|  |  | 主要伸缩缝类型 |  |  |  | 409095040000 |
| 152 | 引桥附属 | 锥坡材质 |  |  |  | 409096010000 |
|  |  | 挡墙材质 |  |  |  | 409096020000 |
| 153 | 匝道基坑 | 基坑支护方式 |  |  |  | 409097010000 |
|  |  | 支护长度 |  |  |  | 409097020000 |
|  |  | 挖方主要类别 |  |  |  | 409097030000 |
|  |  | 主要支护深度 |  |  |  | 409097040000 |
| 154 | 匝道基础 | 主要类型 |  |  |  | 409098010000 |
|  |  | 桩类型 |  |  |  | 409098020000 |
|  |  | 桩径 |  |  |  | 409098030000 |
|  |  | 扩大基础材质 |  |  |  | 409098040000 |
| 155 | 匝道下部 | 主要结构类型 |  |  |  | 409099010000 |
|  |  | 桥墩类型 |  |  |  | 409099020000 |
|  |  | 桥台类型 |  |  |  | 409099030000 |
|  |  | 台帽盖梁主要材质 |  |  |  | 409099040000 |
| 156 | 匝道上部 | 梁的结构类型 |  |  |  | 409100010000 |
|  |  | 预制混凝土梁施工方法 |  |  |  | 409100020000 |
|  |  | 现浇混凝土梁施工方法 |  |  |  | 409100030000 |
|  |  | 拱圈材质 |  |  |  | 409100040000 |
|  |  | 拱上建筑结构类型 |  |  |  | 409100050000 |
|  |  | 支座类型 |  |  |  | 409100060000 |
| 157 | 匝道索塔及锚碇 | 索塔形式 |  |  |  | 409101010000 |
|  |  | 索塔高度 |  |  |  | 409101020000 |
|  |  | 锚碇材质 |  |  |  | 409101030000 |
| 158 | 匝道缆索 | 拉索类型 |  |  |  | 409102010000 |
|  |  | 主缆类型 |  |  |  | 409102020000 |
|  |  | 吊索类型 |  |  |  | 409102030000 |
| 159 | 匝道拱肋及吊杆 | 拱肋形式 |  |  |  | 409103010000 |
|  |  | 吊杆形式 |  |  |  | 409103020000 |
| 160 | 匝道桥面系 | 主要防水类型 |  |  |  | 409104010000 |
|  |  | 铺装材质 |  |  |  | 409104020000 |
|  |  | 铺装厚度 |  |  |  | 409104030000 |
|  |  | 主要伸缩缝类型 |  |  |  | 409104040000 |
| 161 | 匝道附属 | 锥坡材质 |  |  |  | 409105010000 |
|  |  | 挡墙材质 |  |  |  | 409105020000 |
| 162 | 暗洞洞门 | 洞门类型 |  |  |  | 409110010000 |
|  |  | 墙体材质 |  |  |  | 409110020000 |
|  |  | 防护方式 |  |  |  | 409110030000 |
|  |  | 土石比例 |  |  |  | 409110040000 |
|  |  | 端墙及翼墙材质 |  |  |  | 409110050000 |
|  |  | 防护结构材质 |  |  |  | 409110060000 |
| 163 | 暗洞洞身 | 标准断面面积 |  |  |  | 409112010000 |
|  |  | 各级围岩长度比例 |  |  |  | 409112020000 |
|  |  | 开挖围岩等级 |  | ⅠⅡ级围岩 |  | 409112030000 |
|  |  |  |  | Ⅲ级围岩 |  | 409112040000 |
|  |  |  |  | Ⅳ级围岩 |  | 409112050000 |
|  |  |  |  | Ⅴ级围岩 |  | 409112060000 |
|  |  |  |  | Ⅵ级围岩 |  | 409112070000 |
|  |  | 支护围岩等级 |  | ⅠⅡ级围岩 |  | 409112080000 |
|  |  |  |  | Ⅲ级围岩 |  | 409112090000 |
|  |  |  |  | Ⅳ级围岩 |  | 409112100000 |
|  |  |  |  | Ⅴ级围岩 |  | 409112110000 |
|  |  |  |  | Ⅵ级围岩 |  | 409112120000 |
|  |  | 支护类型 |  |  |  | 409112130000 |
|  |  | 衬砌材质 |  |  |  | 409112140000 |
| 164 | 暗洞辅助坑道 | 支洞围岩比例 |  |  |  | 409113010000 |
|  |  | 支洞开挖及支护方式 |  |  |  | 409113020000 |
|  |  | 支洞衬砌类型 |  |  |  | 409113030000 |
|  |  | 导洞围岩比例 |  |  |  | 409113040000 |
|  |  | 导洞开挖及支护方式 |  |  |  | 409113050000 |
|  |  | 导洞衬砌类型 |  |  |  | 409113060000 |
|  |  | 斜井围岩比例 |  |  |  | 409113070000 |
|  |  | 斜井开挖及支护方式 |  |  |  | 409113080000 |
|  |  | 斜井衬砌类型 |  |  |  | 409113090000 |
|  |  | 竖井围岩比例 |  |  |  | 409113100000 |
|  |  | 竖井开挖及支护方式 |  |  |  | 409113110000 |
|  |  | 竖井衬砌类型 |  |  |  | 409113120000 |
| 165 | 暗洞附属 | 附属工程内容 |  |  |  | 409114010000 |
|  |  | 路面结构类型及厚度 |  |  |  | 409114020000 |
|  |  | 主要装饰类型 |  |  |  | 409114030000 |
| 166 | 暗洞机电 | 机电工程内容 |  |  |  | 409115010000 |
| 167 | 明洞土石方 | 土石比例 |  |  |  | 409116010000 |
|  |  | 回填材质 |  |  |  | 409116020000 |
| 168 | 明洞洞身 | 结构类型 |  |  |  | 409117010000 |
|  |  | 洞身修筑材质 |  |  |  | 409117020000 |
|  |  | 防水材质 |  |  |  | 409117030000 |

# 第四章  数据元素

## 4.1根元素

一个XML文件的根元素是工程造价文件GCZJWJ，必须且只能有一个。

工程造价文件GCZJWJ元素的必须数据元素包括一个系统信息XTXX子元素、一个工程描述GCMS子元素、一个工程造价组成GCZJZC子元素、零个或一个工程造价指标GCZJZB子元素。

1  元素关系如下图：

工程造价文件元素关系

2  元素属性如下表：

根元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCBH | 工程编号 | String |  |
| 2 | GCMC | 工程名称 | String | √ |
| 3 | JJLX | 计价类型 | String | √ |
| 4 | GCJD | 过程结算节点名称 | String | √ |
| 5 | BZLB | 编制类别 | String | √ |
| 6 | ZYLB | 专业类别 | String | √ |
| 7 | JSMS | 计税模式 | String | √ |
| 8 | JZMJ | 建筑面积 | Decimal |  |
| 9 | BZR | 编制人 | String | √ |
| 10 | FHR | 复核人 | String | √ |
| 11 | HDR | 核对人 | String | √ |
| 12 | SHR | 审核人 | String | √ |
| 13 | ZCZJGCS | 一级注册造价工程师 | String |  |
| 14 | BZRQ | 编制时间 | Date | √ |
| 15 | FHRQ | 复核时间 | Date | √ |
| 16 | HDRQ | 核对时间 | Date | √ |
| 17 | SHRQ | 审核时间 | Date | √ |
| 18 | SDRQ | 审定时间 | Date | √ |
| 19 | BZMC | 标准名称 | String | √ |
| 20 | BZBH | 标准编号 | String |  |
| 21 | ZXBBH | 执行版本号 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

根元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCBH | 工程编号 | String |  |  |
| 2 | GCMC | 工程名称 | String |  |  |
| 3 | JJLX | 计价类型 | String | 工程量清单计价 |  |
|  |  |  |  | 定额计价 |  |
| 4 | GCJD | 过程结算节点名称 | String |  |  |
| 5 | BZLB | 编制类别 | String | 估算(编/审) |  |
|  |  |  |  | 概算(编/审) |  |
|  |  |  |  | 预算(编制) |  |
|  |  |  |  | 预算(审核) |  |
|  |  |  |  | 工程量清单 (编制) |  |
|  |  |  |  | 工程量清单 (审核) |  |
|  |  |  |  | 招标工程量清单 |  |
| 5 | BZLB | 编制类别 | String | 招标控制价 (编制) |  |
|  |  |  |  | 招标控制价 (审核) |  |
|  |  |  |  | 投标报价 |  |
|  |  |  |  | 施工过程结算价(送审) |  |
|  |  |  |  | 施工过程结算价(审定) |  |
|  |  |  |  | 竣工结算价 (送审) |  |
|  |  |  |  | 竣工结算价 (审定) |  |
| 6 | ZYLB | 专业类别 | String | 房屋建筑与装饰工程 |  |
|  |  |  |  | 装配式建筑工程 |  |
|  |  |  |  | 通用安装工程 |  |
|  |  |  |  | 市政工程 |  |
|  |  |  |  | 园林绿化工程 |  |
|  |  |  |  | 仿古建筑工程 |  |
|  |  |  |  | 城市轨道交通工程 |  |
|  |  |  |  | 构筑物工程 |  |
|  |  |  |  | 爆破工程 |  |
|  |  |  |  | 市政维护工程 |  |
|  |  |  |  | 抗震加固工程 |  |
|  |  |  |  | 古建筑保护修复工程 |  |
| 7 | JSMS | 计税模式 | String | 一般计税法 |  |
|  |  |  |  | 简易计税法 |  |
|  |  |  |  | 营业税计税法 |  |
| 8 | JZMJ | 建筑面积 | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 9 | BZR | 编制人 | String |  |  |
| 10 | FHR | 复核人 | String |  |  |
| 11 | HDR | 核对人 | String |  |  |
| 12 | SHR | 审核人 | String |  |  |
| 13 | ZCZJGCS | 一级注册造价工程师 | String |  |  |
| 14 | BZRQ | 编制时间 | Date |  |  |
| 15 | FHRQ | 复核时间 | Date |  |  |
| 16 | HDRQ | 核对时间 | Date |  |  |
| 17 | SHRQ | 审核时间 | Date |  |  |
| 18 | SDRQ | 审定时间 | Date |  |  |
| 19 | BZMC | 标准名称 | String | 福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则2024 |  |
| 20 | BZBH | 标准编号 | String |  |  |
| 21 | ZXBBH | 执行版本号 | String | 1.0 |  |

## 4.2系统信息元素

一个XML文件必须包含系统信息XTXX元素作为工程造价文件GCZJWJ元素的一个子元素，系统信息XTXX元素必须且只能有一个。

系统信息XTXX元素的必须数据元素包括一个软硬件信息RYJXX子元素、一个计算精度JSJD子元素、一个扩展信息KZXX子元素。

元素关系如下图：

系统信息元素关系

### 4.2.1 软硬件信息元素

一个XML文件必须包含软硬件信息RYJXX元素作为系统信息XTXX元素的一个子元素，软硬件信息RYJXX元素必须且只能有一个。

软硬件信息RYJXX元素的必须数据元素包括一个硬件信息YJXX子元素、一个加密设备信息JMSBXX子元素、一个软件信息RJXX子元素。

元素关系如下图：

软硬件信息元素关系

#### 4.2.1.1 硬件信息元素

一个XML文件必须包含硬件信息YJXX元素作为软硬件信息RYJXX元素的一个子元素，硬件信息YJXX元素必须且只能有一个。

硬件信息YJXX元素的必须数据元素为一个或多个硬件信息明细YJXXMX子元素。

1  元素关系如下图：

硬件信息元素关系

2  元素属性如下表：

硬件信息明细元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WJGHSJ | 文件固化时间 | String | √ |
| 2 | QDGHSJ | 清单固化时间 | String | √ |
| 3 | CPUXLH | CPU序列号 | String | √ |
| 4 | NCXLH | 内存序列号 | String | √ |
| 5 | YPXLH | 硬盘序列号 | String | √ |
| 6 | IPDZ | IP地址 | String | √ |
| 7 | WKDZ | 网卡MAC地址 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

硬件信息明细元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WJGHSJ | 文件固化时间 | String |  | 格式：公司简称（两个或三个字）首字母大写+yyyyMMddHHmmssfff 。计价文件编制过程中打开、保存文件时记录的时间，存在多个时，用半角“,”分隔 |
| 2 | QDGHSJ | 清单固化时间 | String |  | 格式：yyyyMMddHHmmssfff。按照相关规定要求记录清单项目软硬件信息的时间，存在多个时，用半角“,”分隔 |
| 3 | CPUXLH | CPU序列号 | String |  | 存在多个时，用半角“,”分隔 |
| 4 | NCXLH | 内存序列号 | String |  |  |
| 5 | YPXLH | 硬盘序列号 | String |  |  |
| 6 | IPDZ | IP地址 | String |  | 如有，外网地址 |
| 7 | WKDZ | 网卡MAC地址 | String |  | 如有，格式：ff-ff-ff-ff-ff-ff |

#### 4.2.1.2 加密设备信息元素

一个XML文件必须包含加密设备信息JMSBXX元素作为软硬件信息RYJXX元素的一个子元素，加密设备信息JMSBXX元素必须且只能有一个。

加密设备信息JMSBXX元素的必须数据元素为一个或多个加密设备信息明细JMSBXXMX子元素。

1  元素关系如下图：

加密设备信息元素关系

2  元素属性如下表：

加密设备信息明细元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WJGHSJ | 文件固化时间 | String | √ |
| 2 | QDGHSJ | 清单固化时间 | String | √ |
| 3 | JMSXLH | 加密锁序列号 | String | √ |
| 4 | JMSSYR | 加密锁使用人名称 | String | √ |
| 5 | SHXYDM | 加密锁使用人统一社会信用代码（身份证号码） | String | √ |
| 6 | RJGN | 加密锁注册的软件功能 | String | √ |
| 7 | DJBGRQ | 加密锁信息登记或变更时间 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

加密设备信息明细元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WJGHSJ | 文件固化时间 | String |  | 格式：公司简称（两个或三个字）首字母大写+yyyyMMddHHmmssfff 。计价文件编制过程中打开、保存文件时记录的时间，存在多个时，用半角“,”分隔 |
| 2 | QDGHSJ | 清单固化时间 | String |  | 格式：yyyyMMddHHmmssfff。按照相关规定要求记录清单项目软硬件信息的时间，存在多个时，用半角“,”分隔 |
| 3 | JMSXLH | 加密锁序列号 | String |  | 未插入加密锁时记录“学习版”，编制投标文件全过程必须记录加密锁信息；一条软硬件信息明细只能记录一个加密锁序列号 |
| 4 | JMSSYR | 加密锁使用人名称 | String |  | 单位全称或个人姓名 |
| 5 | SHXYDM | 加密锁使用人统一社会信用代码（身份证号码） | String |  |  |
| 6 | RJGN | 加密锁注册的软件功能 | String | 报价编制 | 除记录用于招投标的“报价编制”、“报价分析”、“报价编制和分析”的软件功能外，加密锁注册的其他软件功能不用记录 |
|  |  |  |  | 报价分析 |  |
|  |  |  |  | 报价编制和分析 |  |
| 7 | DJBGRQ | 加密锁信息登记或变更时间 | String |  | 格式：yyyyMMddHHmmss。记录加密锁中使用人信息的登记日期，若有变更时，记录最近一次的变更日期 |

#### 4.2.1.3 软件信息元素

一个XML文件必须包含软件信息RJXX元素作为软硬件信息RYJXX元素的一个子元素，软件信息RJXX元素必须且只能有一个。

软件信息RJXX元素的必须数据元素为一个或多个软件信息明细RJXXMX子元素。

1  元素关系如下图：

软件信息元素关系

2  元素属性如下表：

软件信息明细元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WJGHSJ | 文件固化时间 | String | √ |
| 2 | QDGHSJ | 清单固化时间 | String | √ |
| 3 | ZBXMMC | 招标项目名称 | String | √ |
| 4 | BDMC | 标段名称 | String |  |
| 5 | TBRMC | 投标人名称 | String | √ |
| 6 | RJGSMC | 计价软件公司名称 | String | √ |
| 7 | RJYT | 计价软件用途 | String | √ |
| 8 | RJBBH | 计价软件版本号 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

软件信息明细元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WJGHSJ | 文件固化时间 | String |  | 格式：公司简称（两个或三个字）首字母大写+yyyyMMddHHmmssfff 。计价文件编制过程中打开、保存文件时记录的时间，存在多个时，用半角“,”分隔 |
| 2 | QDGHSJ | 清单固化时间 | String |  | 格式：yyyyMMddHHmmssfff。按照相关规定要求记录清单项目软硬件信息的时间，存在多个时，用半角“,”分隔 |
| 3 | ZBXMMC | 招标项目名称 | String |  |  |
| 4 | BDMC | 标段名称 | String |  | 如有 |
| 5 | TBRMC | 投标人名称 | String |  |  |
| 6 | RJGSMC | 计价软件公司名称 | String |  | 必须是公司全称 |
| 7 | RJYT | 计价软件用途 | String | 投标报价 |  |
|  |  |  |  | 非投标报价 |  |
| 8 | RJBBH | 计价软件版本号 | String |  |  |

### 4.2.2计算精度元素

一个XML文件必须包含计算精度JSJD元素作为系统信息XTXX元素的一个子元素，计算精度JSJD元素必须且只能有一个。

计算精度JSJD元素的必须数据元素包括一个计算精度明细JSJDMX子元素。

1  元素关系如下图：

计算精度元素关系

2  元素属性如下表：

计算精度明细元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | String | √ |
| 2 | JD | 精度 | integer | √ |
| 3 | BZ | 备注 | String |  |

3  元素属性值如下表：

计算精度明细元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | String | 工程量精度 |  |
|  |  |  |  | 综合单价计算程序精度 | 综合单价计算程序表中的每项费用 |
|  |  |  |  | 项目合价精度 | 清单项目、定额子目、总价措施项目的合计金额 |
|  |  |  |  | 消耗量精度 | 消耗量中的人材机 |
|  |  |  |  | 人材机单价精度 |  |
|  |  |  |  | 人材机合价精度 |  |
|  |  |  |  | 其他项目精度 | 其他项目费中每项费用的金额 |
|  |  |  |  | 工程造价计算程序精度 | 工程造价计算程序表中的每项费用 |
| 2 | JD | 精度 | integer |  | 小数点位数 |
| 3 | BZ | 备注 | String |  |  |

### 4.2.3扩展信息元素

一个XML文件必须包含扩展信息KZXX元素作为系统信息XTXX元素的一个子元素，扩展信息KZXX元素必须且只能有一个。

扩展信息KZXX元素的必须数据元素包括零个或一个或多个扩展信息明细KZXXMX子元素。

1  元素关系如下图：

扩展信息元素关系

2  元素属性如下表：

扩展信息明细元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXMC | 信息名称 | String | √ |
| 2 | XXNR | 信息内容 | String | √ |
| 3 | BZ | 备注 | String |  |

3  元素属性值如下表：

扩展信息明细元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXMC | 信息名称 | String |  |  |
| 2 | XXNR | 信息内容 | String |  |  |
| 3 | BZ | 备注 | String |  |  |

## 4.3工程描述元素

一个XML文件必须包含工程描述GCMS元素作为工程造价文件GCZJWJ元素的一个子元素，工程描述GCMS元素必须且只能有一个。

工程描述GCMS元素的必须数据元素包括一个建设单位JSDW子元素、一个施工单位SGDW子元素、一个总说明ZSM子元素。

元素关系如下图：

工程描述元素关系

### 4.3.1 建设单位元素

一个XML文件必须包含建设单位JSDW元素作为工程描述GCMS元素的一个子元素，建设单位JSDW元素必须且只能有一个。

1  元素关系如下图：

建设单位元素关系

2  元素属性如下表：

建设单位元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBR | 招标人 | String | √ |
| 2 | ZBRDB | 招标人法定代表人或其授权人 | String | √ |
| 3 | FBR | 发包人 | String | √ |
| 4 | FBRDB | 发包人法定代表人或其授权人 | String | √ |
| 5 | GCZJZXR | 工程造价咨询人(造价咨询人) | String | √ |
| 6 | ZJZXRDB | 工程造价咨询人(造价咨询人)法定代表人或其授权人 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

建设单位元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBR | 招标人 | String |  |  |
| 2 | ZBRDB | 招标人法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 3 | FBR | 发包人 | String |  |  |
| 4 | FBRDB | 发包人法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 5 | GCZJZXR | 工程造价咨询人(造价咨询人) | String |  |  |
| 6 | ZJZXRDB | 工程造价咨询人(造价咨询人)法定代表人或其授权人 | String |  |  |

### 4.3.2 施工单位元素

一个XML文件必须包含施工单位SGDW元素作为工程描述GCMS元素的一个子元素，施工单位SGDW元素必须且只能有一个。

1  元素关系如下图：

施工单位元素关系

2  元素属性如下表：

施工单位元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBR | 投标人 | String | √ |
| 2 | TBRDB | 投标人法定代表人或其授权人 | String | √ |
| 3 | CBR | 承包人 | String | √ |
| 4 | CBRDB | 承包人法定代表人或其授权人 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

施工单位元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TBR | 投标人 | String |  |  |
| 2 | TBRDB | 投标人法定代表人或其授权人 | String |  |  |
| 3 | CBR | 承包人 | String |  |  |
| 4 | CBRDB | 承包人法定代表人或其授权人 | String |  |  |

### 4.3.3 总说明元素

一个XML文件必须包含总说明ZSM元素作为工程描述GCMS元素的一个子元素，总说明ZSM元素必须且只能有一个。

总说明ZSM元素的必须数据元素包括一个内容NR子元素、一个价格信息JGXX子元素、一个计价规定JJGD子元素、零个或一个工程特征GCTZ子元素。

元素关系如下图：

总说明元素关系

#### 4.3.3.1 总说明内容元素

一个XML文件必须包含内容NR元素作为总说明ZSM元素的一个子元素，总说明内容NR元素必须且只能有一个。

NR元素文本内容应采用Rtf编码格式，进行Base64编码。

#### 4.3.3.2 价格信息元素

一个XML文件必须包含价格信息JGXX元素作为总说明ZSM元素的一个子元素，价格信息JGXX元素必须且只能有一个。

价格信息JGXX元素的必须数据元素包括一个或多个价格信息目录JGXXML子元素。

1  元素关系如下图：

价格信息元素关系

2  价格信息目录元素属性如下表：

价格信息目录元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JGXXMC | 价格信息名称 | String | √ |
| 2 | JGXXSY | 索引编号 | String | √ |
| 3 | BZ | 备注 | String |  |

3  价格信息目录元素属性值如下表：

价格信息目录元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JGXXMC | 价格信息名称 | String |  |  |
| 2 | JGXXSY | 索引编号 | String |  | 与单位工程元素的价格信息索引编号对应 |
| 3 | BZ | 备注 | String |  | 价格信息的说明 |

#### 4.3.3.3 计价规定元素

一个XML文件必须包含计价规定JJGD元素作为总说明ZSM元素的一个子元素，计价规定JJGD元素必须且只能有一个。

计价规定JJGD元素的必须数据元素包括零个或一个或多个规定文件GDWJ子元素。

1  元素关系如下图：

计价规定元素关系

2  元素属性如下表：

规定文件元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WJM | 工程造价调整的文件名称 | String | √ |
| 2 | BZ | 备注 | String |  |

3  元素属性值如下表：

规定元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WJM | 工程造价调整的文件名称 | String |  |  |
| 2 | BZ | 备注 | String |  | 工程造价计价规定的内容 |

#### 4.3.3.4 工程特征元素

一个XML文件必须包含工程特征GCTZ元素作为总说明ZSM元素的一个子元素，工程特征GCTZ元素必须且只能有一个。

工程特征GCTZ元素的必须数据元素包括一个或多个特征项目TZXM子元素。

1  元素关系如下图：

计价规定元素关系

2  元素属性如下表：

特征项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TZBM | 工程特征编码 | String | √ |
| 2 | TZMC | 工程特征名称 | String | √ |
| 3 | TZNR | 工程特征内容 | String | √ |
| 4 | TZSY | 索引编号 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

特征项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TZBM | 工程特征编码 | String |  | 按照第三章数据编码的规定取值 |
| 2 | TZMC | 工程特征名称 | String |  |  |
| 3 | TZNR | 工程特征内容 | String |  |  |
| 4 | TZSY | 索引编号 | String |  |  |

## 4.4工程造价组成元素

一个XML文件必须包含工程造价组成GCZJZC元素作为工程造价文件GCZJWJ元素的一个子元素，工程造价组成GCZJZC元素必须且只能有一个。

工程造价组成GCZJZC元素的必须数据元素包括一个或多个单项工程DXGC子元素。

1  元素关系如下图：

工程造价组成元素关系

2  元素属性如下表：

工程造价组成元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBKZJ | 招标控制价 | Decimal | √ |
| 2 | TBZJ | 投标报价 | Decimal | √ |
| 3 | SSGCJSJ | 过程结算价(送审) | Decimal | √ |
| 4 | SDGCJSJ | 过程结算价(审定) | Decimal | √ |
| 5 | HTZJ | 签约合同价 | Decimal | √ |
| 6 | SSJSJ | 竣工结算价(送审) | Decimal | √ |
| 7 | SDJSJ | 竣工结算价(审定) | Decimal | √ |
| 8 | GCZJ | 工程造价 | Decimal | √ |
| 9 | ZBJGCLF | 甲供材料费(招标控制价) | Decimal | √ |
| 10 | TBJGCLF | 甲供材料费(投标报价) | Decimal | √ |
| 11 | SSGCJSJGCLF | 甲供材料费(过程结算价送审) | Decimal | √ |
| 12 | SDGCJSJGCLF | 甲供材料费(过程结算价审定) | Decimal | √ |
| 13 | HTJGCLF | 甲供材料费(签约合同价) | Decimal | √ |
| 14 | SSJSJGCLF | 甲供材料费(竣工结算价送审) | Decimal | √ |
| 15 | SDJSJGCLF | 甲供材料费(竣工结算价审定) | Decimal | √ |
| 16 | TZSY | 特征索引 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

工程造价组成元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBKZJ | 招标控制价 | Decimal |  | 取整数 |
| 2 | TBZJ | 投标报价 | Decimal |  | 取整数 |
| 3 | SSGCJSJ | 过程结算价 (送审) | Decimal |  | 取整数 |
| 4 | SDGCJSJ | 过程结算价 (审定) | Decimal |  | 取整数 |
| 5 | HTZJ | 签约合同价 | Decimal |  | 取整数 |
| 6 | SSJSJ | 竣工结算价 (送审) | Decimal |  | 取整数 |
| 7 | SDJSJ | 竣工结算价 (审定) | Decimal |  | 取整数 |
| 8 | GCZJ | 工程造价 | Decimal |  | 取整数 |
| 9 | ZBJGCLF | 甲供材料费(招标控制价) | Decimal |  | 取整数 |
| 10 | TBJGCLF | 甲供材料费(投标报价) | Decimal |  | 取整数 |
| 11 | SSGCJSJGCLF | 甲供材料费(过程结算价送审) | Decimal |  | 取整数 |
| 12 | SDGCJSJGCLF | 甲供材料费(过程结算价审定) | Decimal |  | 取整数 |
| 13 | HTJGCLF | 甲供材料费(签约合同价) | Decimal |  | 取整数 |
| 14 | SSJSJGCLF | 甲供材料费(竣工结算价送审) | Decimal |  | 取整数 |
| 15 | SDJSJGCLF | 甲供材料费(竣工结算价审定) | Decimal |  | 取整数 |
| 16 | TZSY | 特征索引 | String |  | 与特征项目元素的索引编号对应 |

### 4.4.1 单项工程元素

一个XML文件必须包含单项工程DXGC元素作为工程造价组成GCZJZC元素的一个子元素，单项工程DXGC元素必须有一个或多个。

单项工程DXGC元素的必须数据元素包括一个或多个单位工程DWGC子元素。

1  元素关系如下图：

单项工程元素关系

2  元素属性如下表：

单项工程元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | DXGCMC | 单项工程名称 | String | √ |
| 3 | ZBMBMC | 指标模板单项工程属性名称 | String | √ |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 5 | AQWMF | 安全文明施工费(元) | Decimal | √ |
| 6 | RGF | 人工费（元） | Decimal | √ |
| 7 | TZSY | 特征索引 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

单项工程元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | DXGCMC | 单项工程名称 | String |  | 单项工程名称不应重名 |
| 3 | ZBMBMC | 指标模板单项工程属性名称 | String |  | 应按相关规定执行 |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 取整数 |
| 5 | AQWMF | 安全文明施工费(元) | Decimal |  | 取整数 |
| 6 | RGF | 人工费（元） | Decimal |  | 取整数 |
| 7 | TZSY | 特征索引 | String |  | 与工程特征元素的索引编号对应，不同编号之间用“,”间隔区分 |

### 4.4.2 单位工程元素

一个XML文件必须包含单位工程DWGC元素作为单项工程DXGC元素的一个子元素，单位工程DWGC元素必须有一个或多个。

单位工程DWGC元素的必须数据元素包括一个分部分项工程FBFX子元素、一个措施项目CSXM子元素、一个其他项目QTXM子元素。

1  元素关系如下图：

单位工程元素关系

2  元素属性如下表：

单位工程元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | DWGCMC | 单位工程名称 | String | √ |
| 3 | ZBMBMC | 指标模板单位工程属性名称 | String | √ |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 5 | AQWMF | 安全文明施工费(元) | Decimal | √ |
| 6 | RGF | 人工费（元） | Decimal | √ |
| 7 | ZYLB | 专业类别 | String | √ |
| 8 | JGXXSY | 价格信息索引 | String | √ |
| 9 | TZSY | 特征索引 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

单位工程元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | DWGCMC | 单位工程名称 | String |  | 一个单项工程中的单位工程名称不应重名 |
| 3 | ZBMBMC | 指标模板单位工程属性名称 | String |  | 应按相关规定执行 |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 取整数 |
| 5 | AQWMF | 安全文明施工费(元) | Decimal |  | 取整数 |
| 6 | RGF | 人工费（元） | Decimal |  | 取整数 |
| 7 | ZYLB | 专业类别 | String | 房屋建筑与装饰工程 |  |
|  |  |  |  | 装配式建筑工程 |  |
|  |  |  |  | 通用安装工程 |  |
|  |  |  |  | 市政工程 |  |
|  |  |  |  | 园林绿化工程 |  |
|  |  |  |  | 仿古建筑工程 |  |
|  |  |  |  | 城市轨道交通 工程 |  |
|  |  |  |  | 构筑物工程 |  |
|  |  |  |  | 爆破工程 |  |
|  |  |  |  | 市政维护工程 |  |
|  |  |  |  | 抗震加固工程 |  |
|  |  |  |  | 古建筑保护修复工程 |  |
| 8 | JGXXSY | 价格信息索引 | String |  | 与价格信息目录元素的索引编号对应 |
| 9 | TZSY | 特征索引 | String |  | 与工程特征元素的索引编号对应，不同编号之间用“,”间隔区分 |

#### 4.4.2.1 单位工程费元素

一个XML文件必须包含单位工程费DWGCF元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，单位工程费DWGCF元素必须且只有一个。

单位工程费DWGCF元素的必须数据元素包括一个或多个费用项目FYXM子元素。

元素关系如下图：

单位工程费元素关系

#### 4.4.2.2 分部分项工程元素

一个XML文件必须包含分部分项工程FBFX元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，分部分项工程FBFX元素必须且只能有一个。

分部分项工程FBFX元素的必须数据元素包括一个或多个分部工程FBGC子元素。

元素关系如下图：

分部分项工程元素关系

##### 分部工程元素

一个XML文件必须包含分部工程FBGC元素作为分部分项工程FBFX元素的一个子元素，分部工程FBGC元素必须有一个或多个。

1  分部工程FBGC元素的必须数据元素应符合下列规定：

A.工程量清单计价时，分部工程FBGC的必须数据元素包括一个取费条件QFTJ子元素、一个取费标准QFBZ子元素、一个清单项目QDXM子元素。

B.定额计价时，分部工程FBGC的必须数据元素包括一个取费条件QFTJ子元素、一个取费标准QFBZ子元素、一个定额子目DEZM子元素。

2  元素关系如下图：

分部工程元素关系

3  元素属性如下表：

分部工程元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FBGCMC | 分部工程名称 | String | √ |
| 2 | ZBMBMC | 指标模板分部工程属性名称 | String | √ |
| 3 | FBGCFHJ | 分部工程费合计(元) | Decimal | √ |
| 4 | TZSY | 特征索引 | String | √ |

4  元素属性值如下表：

分部工程元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FBGCMC | 分部工程名称 | String |  | 分部分项工程元素中的分部工程名称不应重名 |
| 2 | ZBMBMC | 指标模板分部工程属性名称 | String |  | 应按相关规定 执行 |
| 3 | FBGCFHJ | 分部工程费合计(元) | Decimal |  | 取整数 |
| 4 | TZSY | 特征索引 | String |  | 与工程特征元素的索引编号对应，不同编号之间用“,”间隔区分 |

#### 4.4.2.3 措施项目元素

一个XML文件必须包含措施项目CSXM元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，措施项目CSXM元素必须且只能有一个。

措施项目CSXM元素的必须数据元素包括一个或多个措施分部工程CSFBGC子元素。

元素关系如下图：

措施项目元素关系

##### 措施分部工程元素

一个XML文件必须包含措施分部工程CSFBGC元素作为措施项目CSXM元素的一个子元素，措施分部工程CSFBGC元素必须有一个或多个。

措施分部工程CSFBGC元素的必须数据元素包括一个取费条件QFTJ子元素、一个取费标准QFBZ、一个单价措施DJCS子元素、一个总价措施ZJCS子元素。

1  元素关系如下图：

措施分部工程元素关系

2  元素属性如下表：

措施分部工程元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FBGCMC | 分部工程名称 | String | √ |
| 2 | FBGCFHJ | 分部工程费合计(元) | Decimal | √ |
| 3 | TZSY | 特征索引 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

措施分部工程元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FBGCMC | 分部工程名称 | String |  | 与分部分项工程元素中的分部工程名称对应且一致 |
| 2 | FBGCFHJ | 分部工程费合计(元) | Decimal |  | 取整数 |
| 3 | TZSY | 特征索引 | String |  | 与工程特征元素的索引编号对应，不同编号之间用“,”间隔区分 |

###### (1)单价措施元素

一个XML文件必须包含单价措施DJCS元素作为措施分部工程CSFBGC元素的一个子元素，单价措施DJCS元素必须且只能有一个。

1  单价措施DJCS元素的必须数据元素应符合下列规定：

A.工程量清单计价时，单价措施DJCS的必须数据元素包括一个或多个清单项目QDXM子元素。

B.定额计价时，单价措施DJCS的必须数据元素包括一个或多个定额子目DEZM子元素。

2  元素关系如下图：

单价措施元素关系

###### (2)总价措施元素

一个XML文件必须包含总价措施ZJCS元素作为措施分部工程CSFBGC元素的一个子元素，总价措施ZJCS元素必须且只能有一个。

总价措施ZJCS元素的必须数据元素包括一个或多个总价措施项目ZJCSXM子元素。

1  元素关系如下图：

总价措施元素关系

2  元素属性如下表：

总价措施项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JSS | 计算表达式 | String | √ |
| 4 | JSJC | 计算基础(元) | Decimal | √ |
| 5 | FL | 取费费率(％) | Decimal | √ |
| 6 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

总价措施项目元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  |  |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | 安全文明施工费 |  |
|  |  |  |  | 其他总价措施费 |  |
|  |  |  |  | 防尘喷雾费 | 按照各地市相关文件中的名称命名 |
|  |  |  |  | 夜间施工增加费 | 费用发生时，列项计取。 |
|  |  |  |  | 交通行车行人干扰增加费 |  |
| 3 | JSS | 计算表达式 | String | 分部分项工程费（不含设备费）+单价措施项目费 |  |
|  |  |  |  | 夜间施工项目工程费 |  |
|  |  |  |  | 受干扰项目人工费+受干扰项目机械费 |  |
| 4 | JSJC | 计算基础(元) | Decimal |  | 取整数 |
| 5 | FL | 取费费率(％) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 6 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

注：1 夜间施工费：市政工程、园林绿化工程未包括白天因保证交通无法施工而必须在夜间施工所发生的费用。

2 交通行车行人干扰增加费：市政工程、地铁工程行车行人干扰增加费。

#### 4.4.2.4 其他项目元素

一个XML文件必须包含其他项目QTXM元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，其他项目QTXM元素必须且只能有一个。

其他项目QTXM元素的必须数据元素包括一个其他项目费QTXMF子元素、一个暂列金额ZLJE子元素、一个专业工程暂估价ZYZGJ子元素、一个总承包服务费ZCBF子元素、一个优质工程增加费YZGCZJF子元素、一个缩短定额工期增加费SDDEGQZJF子元素、一个发包人检测费FBRJCF子元素、一个工程噪音超标排污费GCZYCBPWF子元素、一个渣土收纳费ZTSNF子元素、零个或一个或多个其他标题QTBT子元素。

元素关系应符合图5.4.11的规定。

其他项目元素关系

##### 其他项目费元素

一个XML文件必须包含其他项目费QTXMF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，其他项目费QTXMF元素必须且只有一个。

其他项目费QTXMF元素的必须数据元素包括一个或多个其他项目费组成QTXMFZC子元素。

1  元素关系如下图：

其他项目费元素关系

2  元素属性如下表：

其他项目费组成元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 4 | BZ | 备注 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

其他项目费组成元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | 暂列金额 | 工程结算时，不计 |
|  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |
|  |  |  |  | 总承包服务费 |  |
|  |  |  |  | 优质工程增加费 | 编制施工图预算、工程量清单、招标控制价（最高投标限价）时，列入暂列金额；工程结算时，分别 列项 |
|  |  |  |  | 缩短定额工期增加费 |  |
|  |  |  |  | 发包人检测费 |  |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | 工程噪音超标排污费 |  |
|  |  |  |  | 渣土收纳费 |  |
| 3 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 4 | BZ | 备注 | String |  |  |

##### 暂列金额元素

一个XML文件必须包含暂列金额ZLJE元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，暂列金额ZLJE元素必须且只能有一个。

暂列金额ZLJE元素的必须数据元素包括零个或一个或多个暂列金额组成ZLJEZC子元素。

1  元素关系如下图：

暂列金额元素关系

2  暂列金额组成元素属性如下表：

暂列金额组成元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 4 | BZ | 备注 | String | √ |

3  暂列金额组成元素属性值如下表：

暂列金额组成元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | 设计变更和现场签证暂列金额 |  |
|  |  |  |  | 优质工程增加费 | 编制施工图预算、工程量清单、招标控制价（最高投标限价）时，列项计取。“……”指根据现行计价政策可以扩展的属性值 |
|  |  |  |  | 缩短定额工期增加费 |  |
|  |  |  |  | 发包人检测费 |  |
|  |  |  |  | 工程噪音超标排污费 |  |
|  |  |  |  | 渣土收纳费 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
| 3 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 4 | BZ | 备注 | String |  |  |

##### 专业工程暂估价元素

一个XML文件必须包含专业工程暂估价ZYZGJ元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，暂列金额ZLJE元素必须且只能有一个。

暂列金额ZLJE元素的必须数据元素包括零个或一个或多个专业工程暂估价组成ZYZGJZC子元素。

1  元素关系如下图：

专业工程暂估价元素关系

2  专业工程暂估价组成元素属性如下表：

专业工程暂估价组成元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 4 | BZ | 备注 | String | √ |

3  专业工程暂估价组成元素属性值如下表：

专业工程暂估价组成元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 3 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 4 | BZ | 备注 | String |  |  |

##### 总承包服务费元素

一个XML文件必须包含总承包服务费ZCBF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，总承包服务费ZCBF元素必须且只能有一个。

总承包服务费ZCBF元素的必须数据元素包括零个或一个或多个总承包服务费类别ZCBFLB子元素。

元素关系如下图：

总承包服务费元素关系

###### 总承包服务费类别元素

一个XML文件必须包含总承包服务费类别ZCBFLB元素作为总承包服务费ZCBF元素的一个子元素，总承包服务费类别ZCBFLB元素必须有零个或一个或多个。

1  元素关系如下图：

总承包服务费类别元素关系

2  元素属性如下表：

总承包服务费类别元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JSJC | 计算基础(元) | Decimal | √ |
| 4 | FL | 费率(%) | Decimal | √ |
| 5 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

总承包服务费类别元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | 专业工程总承包服务费 |  |
|  |  |  |  | 甲供材料总承包服务费 |  |
| 3 | JSJC | 计算基础(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 4 | FL | 费率(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 5 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

总承包服务费细项元素

一个XML文件必须包含总承包服务费细项ZCBFXX元素作为总承包服务费类别ZCBFLB元素的一个子元素，总承包服务费细项ZCBFXX元素必须有一个或多个。

1  元素关系如下图：

总承包服务费细项元素关系

2  元素属性如下表：

总承包服务费细项元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JSJC | 计算基础(元) | Decimal | √ |
| 4 | FL | 费率(%) | Decimal | √ |
| 5 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

总承包服务费细项元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 3 | JSJC | 计算基础(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 4 | FL | 费率(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 5 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

##### 优质工程增加费元素

一个XML文件必须包含优质工程增加费YZGCZJF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，优质工程增加费YZGCZJF元素必须且只能有一个。

1  元素关系如下图：

优质工程增加费元素关系

2  元素属性如下表：

优质工程增加费元素元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal | √ |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal | √ |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

优质工程增加费元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

##### 缩短定额工期增加费元素

一个XML文件必须包含缩短定额工期增加费SDDEGQZJF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，缩短定额工期增加费SDDEGQZJF元素必须且只能有一个。

1  元素关系如下图：

缩短定额工期增加费元素关系

2  元素属性如下表：

缩短定额工期增加费元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal | √ |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal | √ |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

缩短定额工期增加费元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

##### 发包人检测费元素

一个XML文件必须包含发包人检测费FBRJCF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，发包人检测费FBRJCF元素必须且只能有一个。

1  元素关系如下图：

发包人检测费元素关系

2  元素属性如下表：

发包人检测费元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal | √ |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal | √ |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

发包人检测费元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

##### 工程噪音超标排污费元素

一个XML文件必须包含工程噪音超标排污费GCZYCBPWF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，工程噪音超标排污费GCZYCBPWF元素必须且只能有一个。

1  元素关系如下图：

工程噪音超标排污费元素关系

2  元素属性如下表：

工程噪音超标排污费元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal | √ |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal | √ |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

工程噪音超标排污费元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

##### 渣土收纳费元素

一个XML文件必须包含渣土收纳费ZTSNF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，渣土收纳费ZTSNF元素必须且只能有一个。

1  元素关系如下图：

渣土收纳费元素关系

2  元素属性如下表：

渣土收纳费元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal | √ |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal | √ |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

渣土收纳费元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 2 | JSJC | 计算基础 | Decimal |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 3 | FL | 费率(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

##### 其他标题元素

一个XML文件必须包含其他标题QTBT元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，其他标题QTBT元素必须有零个或一个或多个。

其他标题QTBT元素的必须数据元素包括零个或一个或多个其他标题QTBT子元素或零个或一个或多个其他标题明细QTBTMX子元素。

1  元素关系如下图：

其他标题元素关系

2  元素属性如下表：

其他标题元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JSJC | 计算基础 | Decimal | √ |
| 4 | FL | 费率(%) | Decimal | √ |
| 5 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 6 | BZ | 备注 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

其他标题元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 3 | JSJC | 计算基础 | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 4 | FL | 费率(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 5 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 6 | BZ | 备注 | String |  |  |

###### 其他标题明细元素

一个XML文件必须包含其他标题明细QTBTMX元素作为其他标题QTBT元素的一个子元素，其他标题明细QTBTMX元素必须有零个或一个或多个。

1  元素关系如下图：

其他标题明细元素关系

2  元素属性如下表：

其他标题明细元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JSJC | 计算基础 | Decimal | √ |
| 4 | FL | 费率(%) | Decimal | √ |
| 5 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 6 | BZ | 备注 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

其他标题明细元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 3 | JSJC | 计算基础 | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 4 | FL | 费率(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 5 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 6 | BZ | 备注 | String |  |  |

#### 4.4.2.5 预制构件元素

一个XML文件必须包含预制构件YZGJ元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，预制构件YZGJ元素必须有零个或一个。

预制构件YZGJ元素的必须数据元素包括一个或多个预制构件制作项目YZGJZZXM子元素。

元素关系如下图：

预制构件元素关系

#### 4.4.2.6 甲供材料元素

一个XML文件必须包含甲供材料JGCL元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，甲供材料JGCL元素必须且只能有一个。

甲供材料JGCL元素的必须数据元素包括零个或一个或多个甲供材料细项JGCLXX子元素。

1  元素关系如下图：

甲供材料元素关系

2  元素属性如下表：

甲供材料元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JGCLFHJ | 甲供材料费合计 | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

甲供材料元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JGCLFHJ | 甲供材料费合计 | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

##### 甲供材料细项元素

一个XML文件必须包含甲供材料细项JGCLXX元素作为甲供材料JGCL元素的一个子元素，甲供材料细项JGCLXX元素必须包括零个或一个或多个。

1  元素关系如下图：

甲供材料细项元素关系

2  元素属性如下表：

甲供材料细项元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | BH | 工料机编码 | String | √ |
| 3 | JGBM | 工料机价格编码 | String | √ |
| 4 | MC | 工料机名称 | String | √ |
| 5 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String | √ |
| 6 | DW | 单位 | String | √ |
| 7 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 8 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal | √ |
| 9 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal | √ |
| 10 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal | √ |
| 11 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal | √ |
| 12 | ZLDJ | 质量等级 | String | √ |
| 13 | GYSJ | 供应时间 | String | √ |
| 14 | SDDD | 送达地点 | String | √ |
| 15 | BZ | 备注 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

甲供材料细项元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | BH | 工料机编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致 |
| 3 | JGBM | 工料机价格编码 | String |  |  |
| 4 | MC | 工料机名称 | String |  |  |
| 5 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String |  |  |
| 6 | DW | 单位 | String |  |  |
| 7 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |
| 8 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal |  | “电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字 |
| 9 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal |  | “电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字 |
| 10 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 11 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 12 | ZLDJ | 质量等级 | String |  |  |
| 13 | GYSJ | 供应时间 | String |  |  |
| 14 | SDDD | 送达地点 | String |  |  |
| 15 | BZ | 备注 | String |  |  |

#### 4.4.2.7 调差用主要材料设备元素

一个XML文件必须包含调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素必须且只能有一个。

调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素的必须数据元素包括一个调差用主要材料TCYZYCL子元素和一个调差用主要设备TCYZYSB子元素。

1  元素关系如下图：

调差用主要材料设备元素关系

2  元素属性如下表：

调差用主要材料设备元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJBL | 累计比例(%) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

调差用主要材料设备元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJBL | 累计比例(%) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |

##### 调差用主要材料元素

一个XML文件必须包含调差用主要材料TCYZYCL元素作为调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素的一个子元素，调差用主要材料TCYZYCL元素必须且只能有一个。

调差用主要材料TCYZYCL元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个材料细项CLXX子元素。

元素关系如下图：

调差用主要材料元素关系

##### 调差用主要设备元素

一个XML文件必须包含调差用主要设备TCYZYSB元素作为调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素的一个子元素，调差用主要设备TCYZYSB元素元素必须且只能有一个。

调差用主要设备TCYZYSB元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个设备细项SBXX子元素。

元素关系如下图：

调差用主要设备元素关系

#### 4.4.2.8 工料机汇总元素

一个XML文件必须包含工料机汇总GLJHZ元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，工料机汇总GLJHZ元素必须且只能有一个。

工料机汇总GLJHZ元素的必须数据元素包括一个人工RG子元素、一个材料CL子元素、一个机械JX子元素、一个设备SB子元素、零个或一个预制构件工料机YZGJGLJ子元素。

元素关系如下图：

工料机汇总元素关系

##### 人工元素

一个XML文件必须包含人工RG元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，人工RG元素必须且只能有一个。

人工RG元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个人工细项RGXX子元素。

元素关系如下图：

人工元素关系

###### 人工细项元素

一个XML文件必须包含人工细项RGXX元素作为人工RG元素的一个子元素，人工细项RGXX元素必须且有零个或一个或多个。

1  元素关系如下图：

人工细项元素关系

2  元素属性如下表：

人工细项元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String | √ |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String | √ |
| 3 | MC | 工料机名称 | String | √ |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String | √ |
| 5 | DW | 单位 | String | √ |
| 6 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 7 | DJ | 单价(元) | Decimal | √ |
| 8 | HJ | 合价(元) | Decimal | √ |
| 9 | JGLY | 价格来源 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

人工细项元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致 |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String |  |  |
| 3 | MC | 工料机名称 | String |  |  |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String |  |  |
| 5 | DW | 单位 | String |  |  |
| 6 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |
| 7 | DJ | 单价(元) | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |
| 8 | HJ | 合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 9 | JGLY | 价格来源 | String |  |  |

##### 材料元素

一个XML文件必须包含材料CL元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，材料CL元素必须且只能有一个。

材料CL元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个材料细项CLXX子元素。

元素关系如下图：

材料元素关系

###### 材料细项元素

一个XML文件必须包含材料细项CLXX元素作为材料CL元素的一个子元素，材料细项CLXX元素必须且有零个或一个或多个。

1  元素关系如下图：

材料细项元素关系

2  元素属性如下表：

材料细项元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String | √ |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String | √ |
| 3 | MC | 工料机名称 | String | √ |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String | √ |
| 5 | DW | 单位 | String | √ |
| 6 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 7 | BHSJQXXJ | 基期综合信息价(不含税)(元) | Decimal |  |
| 8 | HSJQXXJ | 基期综合信息价(含税)(元) | Decimal |  |
| 9 | BHSJZDJ | 基准单价(不含税)(元) | Decimal |  |
| 10 | HSJZDJ | 基准单价(含税)(元) | Decimal |  |
| 11 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal | √ |
| 12 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal | √ |
| 13 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal | √ |
| 14 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal | √ |
| 15 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 16 | BL | 比例(%) | Decimal | √ |
| 17 | PBYZYCL | 评标用主要材料 | Boolean |  |
| 18 | JGCL | 甲供材料 | Boolean | √ |
| 19 | JGLY | 价格来源 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

材料细项元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致。 |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String |  |  |
| 3 | MC | 工料机名称 | String |  |  |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String |  |  |
| 5 | DW | 单位 | String |  |  |
| 6 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |
| 7 | BHSJQXXJ | 基期综合信息价(不含税)(元) | Decimal |  | 仅用于调差用主要材料元素的调用,除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字 |
| 8 | HSJQXXJ | 基期综合信息价(含税)(元) | Decimal |  |  |
| 9 | BHSJZDJ | 基准单价(不含税)(元) | Decimal |  |  |
| 10 | HSJZDJ | 基准单价(含税)(元) | Decimal |  |  |
| 11 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal |  | 除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字 |
| 12 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal |  | 除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字 |
| 13 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 14 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 15 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 仅用于调差用主要材料元素的调用，按照工程量清单计价表格相关规定计算，保留小数点后两位有效数字 |
| 16 | BL | 比例(%) | Decimal |  | 仅用于调差用主要材料元素的调用，金额(元)属性值占单位工程材料费(含设备)比例，仅保留百分号(%)前面的数 |
| 17 | PBYZYCL | 评标用主要材料 | Boolean | true |  |
|  |  |  |  | false |  |
| 18 | JGCL | 甲供材料 | Boolean | true |  |
|  |  |  |  | false |  |
| 19 | JGLY | 价格来源 | String |  |  |

##### 机械元素

一个XML文件必须包含机械JX元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，机械JX元素必须且只能有一个。

机械JX元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个机械细项JXXM子元素。

元素关系如下图：

机械元素关系

###### 机械细项元素

一个XML文件必须包含机械细项JXXM元素作为机械JX元素的一个子元素，机械细项JXXM元素必须且有零个或一个或多个。

1  元素关系如下图：

机械细项元素关系

2  元素属性如下表：

机械细项元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String | √ |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String | √ |
| 3 | MC | 工料机名称 | String | √ |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String | √ |
| 5 | DW | 单位 | String | √ |
| 6 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 7 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal | √ |
| 8 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal | √ |
| 9 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal | √ |
| 10 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal | √ |
| 11 | JGLY | 价格来源 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

机械细项元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致 |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String |  |  |
| 3 | MC | 工料机名称 | String |  |  |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String |  |  |
| 5 | DW | 单位 | String |  |  |
| 6 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |
| 7 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal |  | “电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字 |
| 8 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal |  | “电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字 |
| 9 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 10 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 11 | JGLY | 价格来源 | String |  |  |

##### 设备元素

一个XML文件必须包含设备SB元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，设备SB元素必须且只能有一个。

设备SB元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个设备细项SBXM子元素。

元素关系如下图：

设备元素关系

###### 设备细项元素

一个XML文件必须包含设备细项SBXM元素作为设备SB元素的一个子元素，设备细项SBXM元素必须且有零个或一个或多个。

1  元素关系如下图：

设备细项元素关系

2  元素属性如下表：

设备细项元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String | √ |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String | √ |
| 3 | MC | 工料机名称 | String | √ |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String | √ |
| 5 | DW | 单位 | String | √ |
| 6 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 7 | BHSJQXXJ | 基期综合信息价(不含税)(元) | Decimal |  |
| 8 | HSJQXXJ | 基期综合信息价(含税)(元) | Decimal |  |
| 9 | BHSJZDJ | 基准单价(不含税)(元) | Decimal |  |
| 10 | HSJZDJ | 基准单价(含税)(元) | Decimal |  |
| 11 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal | √ |
| 12 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal | √ |
| 13 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal | √ |
| 14 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal | √ |
| 15 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 16 | BL | 比例(%) | Decimal | √ |
| 17 | PBYZYSB | 评标用主要设备 | Boolean |  |
| 18 | JGSB | 甲供设备 | Boolean | √ |
| 19 | JGLY | 价格来源 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

设备细项元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致。 |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String |  |  |
| 3 | MC | 工料机名称 | String |  |  |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String |  |  |
| 5 | DW | 单位 | String |  |  |
| 6 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |
| 7 | BHSJQXXJ | 基期综合信息价(不含税)(元) | Decimal |  | 仅用于调差用主要设备元素的调用,除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字 |
| 8 | HSJQXXJ | 基期综合信息价(含税)(元) | Decimal |  |  |
| 9 | BHSJZDJ | 基准单价(不含税)(元) | Decimal |  |  |
| 10 | HSJZDJ | 基准单价(含税)(元) | Decimal |  |  |
| 11 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal |  | 除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字 |
| 12 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal |  | 除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字 |
| 13 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 14 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 15 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 仅用于调差用主要设备元素的调用，按照工程量清单计价表格相关规定计算，保留小数点后两位有效数字 |
| 16 | BL | 比例(%) | Decimal |  | 仅用于调差用主要设备元素的调用，金额(元)属性值占单位工程占材料费(含设备)比例，仅保留百分号(%)前面的数 |
| 17 | PBYZYSB | 评标用主要设备 | Boolean | true |  |
|  |  |  |  | false |  |
| 18 | JGSB | 甲供设备 | Boolean | true |  |
|  |  |  |  | false |  |
| 19 | JGLY | 价格来源 | String |  |  |

##### 预制构件工料机元素

一个XML文件必须包含预制构件工料机YZGJGLJ元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，预制构件工料机YZGJGLJ元素必须且有零个或一个。

预制构件工料机YZGJGLJ元素的必须数据元素包括一个或多个预制构件工料机细项YZGJGLJXX子元素。

1  元素关系如下图：

预制构件工料机元素关系

2  元素属性如下表：

预制构件工料机细项元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String | √ |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String | √ |
| 3 | MC | 工料机名称 | String | √ |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String | √ |
| 5 | DW | 单位 | String | √ |
| 6 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 7 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal | √ |
| 8 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal | √ |
| 9 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal | √ |
| 10 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal | √ |
| 11 | JGLY | 价格来源 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

预制构件工料机细项元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致 |
| 2 | JGBM | 工料机价格编码 | String |  |  |
| 3 | MC | 工料机名称 | String |  |  |
| 4 | GG | 规格、型号等特殊要求 | String |  |  |
| 5 | DW | 单位 | String |  |  |
| 6 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |
| 7 | SQDJ | 税前单价(元) | Decimal |  | “电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字 |
| 8 | SHDJ | 税后单价(元) | Decimal |  | “电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字 |
| 9 | SQHJ | 税前合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 10 | SHHJ | 税后合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 11 | JGLY | 价格来源 | String |  |  |

## 4.5工程造价指标元素

一个XML文件必须包含工程造价指标GCZJZB元素作为工程造价文件GCZJWJ元素的一个子元素，工程造价指标GCZJZB元素必须有零个或一个。

工程造价指标GCZJZB元素的必须数据元素包括一个总造价指标ZJZB子元素、一个或多个专业工程指标ZYGCZB子元素。

元素关系如下图：

工程造价指标元素关系

### 4.5.1 总造价指标元素

一个XML文件必须包含总造价指标ZJZB元素作为工程造价指标GCZJZB元素的一个子元素，总造价指标ZJZB元素必须且只能有一个。

总造价指标ZJZB元素的必须数据元素包括一个造价费用组成指标ZJFYZB子元素、一个分部分项造价指标FBFXZB子元素。

1  元素关系如下图：

总造价指标元素关系

2  元素属性如下表：

总造价指标元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCZJ | 工程造价 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

总造价指标元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCZJ | 工程造价 | String |  | 取整 |

### 4.5.2 专业工程指标元素

一个XML文件必须包含专业工程指标ZYGCZB元素作为工程造价指标GCZJZB元素的一个子元素，专业工程指标ZYGCZB元素必须有一个或多个。

专业工程指标ZYGCZB元素的必须数据元素包括一个造价费用组成指标ZJFYZB子元素、一个分部分项造价指标FBFXZB子元素、一个措施项目指标CSZB子元素、一个其他项目指标QTZB子元素、一个主要工料机指标GLJZB子元素。

1  元素关系应符合图5.5.3的规定。

专业工程指标元素关系

2  元素属性如下表：

专业工程指标元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | String | √ |
| 2 | ZJ | 造价(元) | Decimal | √ |
| 3 | ZBSZ | 指标数值(元/m2) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

专业工程指标元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | String | 建筑工程 |  |
|  |  |  |  | 安装工程 |  |
|  |  |  |  | …… | “……”指根据现行计价政策可以扩展的属性值 |
| 2 | ZJ | 造价(元) | Decimal |  | 取整 |
| 3 | ZBSZ | 指标数值(元/m2) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

## 4.6通用元素

### 4.6.1 清单项目元素

一个XML文件必须包含清单项目QDXM元素作为分部工程FBGC元素和单价措施DJCS元素的一个子元素，清单项目QDXM元素必须有一个或多个。

清单项目QDXM元素的必须数据元素包括零个或一个或多个定额子目DEZM子元素。

1  元素关系应符合图5.6.1的规定。

清单项目元素关系

2  元素属性如下表：

清单项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBM | 项目编码 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JLDW | 计量单位 | String | √ |
| 4 | GCSL | 工程数量 | Decimal | √ |
| 5 | ZHDJ | 综合单价(元) | Decimal | √ |
| 6 | HJ | 合价(元) | Decimal | √ |
| 7 | GZNR | 工作内容 | String |  |
| 8 | XMTZ | 项目特征 | String | √ |
| 9 | JSGZ | 工程量计算规则 | String | √ |
| 10 | RGF | 人工费(元) | Decimal | √ |
| 11 | CLF | 材料费(元) | Decimal | √ |
| 12 | SBF | 其中：设备费(元) | Decimal | √ |
| 13 | JXF | 施工机具使用费(元) | Decimal | √ |
| 14 | QGF | 企业管理费(元) | Decimal | √ |
| 15 | XMFXF | 风险费(厦门)(元) | Decimal |  |
| 16 | LR | 利润(元) | Decimal | √ |
| 17 | GF | 规费(元) | Decimal | √ |
| 18 | SJ | 税金(元) | Decimal | √ |
| 19 | ZJFS | 组价方式 | String | √ |
| 20 | ZYXM | 评标主要项目 | Boolean | √ |
| 21 | ZBJSLB | 指标计算类别 | String | √ |
| 22 | RYJJLSJ | 软硬件信息记录时间 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

清单项目元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBM | 项目编码 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 3 | JLDW | 计量单位 | String |  |  |
| 4 | GCSL | 工程数量 | Decimal |  |  |
| 5 | ZHDJ | 综合单价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 6 | HJ | 合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 7 | GZNR | 工作内容 | String |  |  |
| 8 | XMTZ | 项目特征 | String |  | 特征之间用半角“//”作为分隔符 |
| 9 | JSGZ | 工程量计算规则 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 10 | RGF | 人工费(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字; 其中风险费(厦门)仅限厦门市使用 |
| 11 | CLF | 材料费(元) | Decimal |  |  |
| 12 | SBF | 其中：设备费(元) | Decimal |  |  |
| 13 | JXF | 施工机具使用费(元) | Decimal |  |  |
| 14 | QGF | 企业管理费(元) | Decimal |  |  |
| 15 | XMFXF | 风险费(厦门)(元) | Decimal |  |  |
| 16 | LR | 利润(元) | Decimal |  |  |
| 17 | GF | 规费(元) | Decimal |  |  |
| 18 | SJ | 税金(元) | Decimal |  |  |
| 19 | ZJFS | 组价方式 | String | 单价方式 |  |
|  |  |  |  | 合价方式 |  |
| 20 | ZYXM | 评标主要项目 | Boolean | false |  |
|  |  |  |  | true |  |
| 21 | ZBJSLB | 指标计算类别 | String | 量 |  |
|  |  |  |  | 价 |  |
|  |  |  |  | 量价 |  |
| 22 | RYJJLSJ | 软硬件信息记录时间 | String |  | 格式：yyyyMMddHHmmss。存在多个时，用半角“,”分隔。分别与软硬件信息元素中的硬件信息明细元素、加密设备信息明细元素、软件信息明细元素的清单项目固化时间进行对应 |

### 4.6.2 预制构件制作项目元素

一个XML文件必须包含预制构件制作项目YZGJZZXM元素作为预制构件YZGJ元素的一个子元素，预制构件制作项目YZGJZZXM元素必须有一个或多个。

预制构件制作项目YZGJZZXM元素的必须数据元素包括零个或一个或多个定额子目DEZM子元素。

1  元素关系如下图：

预制构件制作项目元素关系

2  元素属性如下表：

预制构件制作项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBM | 项目编码 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JLDW | 计量单位 | String | √ |
| 4 | GCSL | 工程数量 | Decimal | √ |
| 5 | ZHDJ | 综合单价(元) | Decimal | √ |
| 6 | HJ | 合价(元) | Decimal | √ |
| 7 | GZNR | 工作内容 | String |  |
| 8 | XMTZ | 项目特征 | String | √ |
| 9 | JSGZ | 工程量计算规则 | String | √ |
| 10 | RGF | 人工费(元) | Decimal | √ |
| 11 | CLF | 材料费(元) | Decimal | √ |
| 12 | SBF | 其中：设备费(元) | Decimal | √ |
| 13 | JXF | 施工机具使用费(元) | Decimal | √ |
| 14 | ZHF | 综合费(元) | Decimal | √ |
| 15 | ZJFS | 组价方式 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

预制构件制作项目元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMBM | 项目编码 | String |  | 应按相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 3 | JLDW | 计量单位 | String |  |  |
| 4 | GCSL | 工程数量 | Decimal |  |  |
| 5 | ZHDJ | 综合单价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 6 | HJ | 合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 7 | GZNR | 工作内容 | String |  |  |
| 8 | XMTZ | 项目特征 | String |  | 特征之间用半角“//”作为分隔符 |
| 9 | JSGZ | 工程量计算规则 | String |  | 应按相关规定执行 |
| 10 | RGF | 人工费(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 11 | CLF | 材料费(元) | Decimal |  |  |
| 12 | SBF | 其中：设备费(元) | Decimal |  |  |
| 13 | JXF | 施工机具使 | Decimal |  |  |
| 14 | ZHF | 综合费(元) | Decimal |  |  |
| 15 | ZJFS | 组价方式 | String | 单价方式 |  |
|  |  |  |  | 合价方式 |  |

### 4.6.3定额子目元素

一个XML文件必须包含定额子目DEZM元素作为分部工程FBGC元素和单价措施DJCS元素的一个子元素，定额子目DEZM元素必须有一个或多个；作为清单项目QDXM元素和预制构件制作项目YZGJZZXM元素的一个子元素，定额子目DEZM元素必须有零个或一个或多个。

定额子目DEZM元素的必须数据元素包括一个定额消耗量DEXHL子元素、一个综合单价组成ZHDJZC子元素。

1  元素关系如下图：

定额子目元素关系

2  元素属性如下表：

定额子目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEBH | 定额编号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | JLDW | 计量单位 | String | √ |
| 4 | GCSL | 工程数量 | Decimal | √ |
| 5 | ZHDJ | 综合单价(元) | Decimal | √ |
| 6 | HJ | 合价(元) | Decimal | √ |
| 7 | JSGD | 有关定额的计算规定 | String | √ |
| 8 | HSJL | 换算记录 | String | √ |
| 9 | RGF | 人工费(元) | Decimal | √ |
| 10 | CLF | 材料费(元) | Decimal | √ |
| 11 | SBF | 其中：设备费(元) | Decimal | √ |
| 12 | JXF | 施工机具使用费(元) | Decimal | √ |
| 13 | ZHF | 综合费(元) | Decimal | √ |
| 14 | QGF | 企业管理费(元) | Decimal | √ |
| 15 | XMFXF | 风险费(厦门)(元) | Decimal |  |
| 16 | LR | 利润(元) | Decimal | √ |
| 17 | GF | 规费(元) | Decimal | √ |
| 18 | SJ | 税金(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

定额子目元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEBH | 定额编号 | String |  | 应符合各专业工程定额的规定 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String |  |  |
| 3 | JLDW | 计量单位 | String |  |  |
| 4 | GCSL | 工程数量 | Decimal |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 5 | ZHDJ | 综合单价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 6 | HJ | 合价(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 7 | JSGD | 有关定额的计算规定 | String |  |  |
| 8 | HSJL | 换算记录 | String |  |  |
| 9 | RGF | 人工费(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 10 | CLF | 材料费(元) | Decimal |  |  |
| 11 | SBF | 其中：设备费(元) | Decimal |  |  |
| 12 | JXF | 施工机具使用费(元) | Decimal |  |  |
| 13 | ZHF | 综合费(元) | Decimal |  | 仅应用于预制构件制作项目元素的定额子目子元素，保留小数点后两位有效数字 |
| 14 | QGF | 企业管理费(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字； 其中风险费(厦门)仅限厦门市使用 |
| 15 | XMFXF | 风险费(厦门)(元) | Decimal |  |  |
| 16 | LR | 利润(元) | Decimal |  |  |
| 17 | GF | 规费(元) | Decimal |  |  |
| 18 | SJ | 税金(元) | Decimal |  |  |

#### 4.6.3.1 定额消耗量元素

一个XML文件必须包含定额消耗量DEXHL元素作为定额子目DEZM元素的一个子元素，定额消耗量DEXHL元素必须有一个或多个。

定额消耗量DEXHL元素的必须数据元素包括一个或多个消耗量XHL子元素。

元素关系如下图：

定额消耗量元素关系

##### 消耗量元素

一个XML文件必须包含消耗量XHL元素作为定额消耗量DEXHL元素的一个子元素，消耗量XHL元素必须有一个或多个。

消耗量XHL元素的必须数据元素包括零个或一个配合比PHB子元素和零个或一个机械台班JXTB子元素。。

1  元素关系如下图：

消耗量元素关系

2  元素属性如下表：

消耗量元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String | √ |
| 2 | YBH | 第一次替换前编号 | String | √ |
| 3 | JGBM | 工料机价格编码 | String | √ |
| 4 | MC | 名称 | String | √ |
| 5 | GG | 规格 | String | √ |
| 6 | DW | 单位 | String | √ |
| 7 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 8 | DJ | 单价(元) | Decimal | √ |
| 9 | LB | 工料机类别 | String | √ |
| 10 | GYFS | 材料供应方式 | String | √ |
| 11 | DEZYCL | 定额主要材料 | Boolean | √ |

3  元素属性值如下表：

消耗量元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String |  | 应与福建省工料机标准或预制构制作项目元素中的项目编码一致 |
| 2 | YBH | 第一次替换前编号 | String |  | 替换时记录原 编号 |
| 3 | JGBM | 工料机价格编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致 |
| 4 | MC | 名称 | String |  |  |
| 5 | GG | 规格 | String |  |  |
| 6 | DW | 单位 | String |  |  |
| 7 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后五位有效数字 |
| 8 | DJ | 单价(元) | Decimal |  | 一般计税法时，为税前单价；简易计税法时，为税后单价；“电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字 |
| 9 | LB | 工料机类别 | String | 人工 |  |
|  |  |  |  | 材料 |  |
|  |  |  |  | 预制构件 |  |
|  |  |  |  | 施工机械 |  |
|  |  |  |  | 设备 |  |
|  |  |  |  | 商品混凝土 |  |
|  |  |  |  | 砂浆、混凝土配合比 |  |
| 10 | GYFS | 材料供应方式 | String | 甲供 |  |
|  |  |  |  | 施工单位采购 |  |
| 11 | DEZYCL | 定额主要材料 | Boolean | true | 仅用于区分定额组成内主要材料、辅助材料、周转材料等 |
|  |  |  |  | false |  |

###### 配合比元素

一个XML文件必须包含配合比PHB元素作为消耗量XHL元素的一个子元素，配合比PHB元素必须有零个或一个。

配合比PHB元素的必须数据元素包括零个或一个或多个配合比组成PHBZC子元素。

1  元素关系如下图：

配合比元素关系

2  元素属性如下表：

配合比组成元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String | √ |
| 2 | YBH | 第一次替换前编号 | String | √ |
| 3 | JGBM | 工料机价格编码 | String | √ |
| 4 | MC | 名称 | String | √ |
| 5 | GG | 规格 | String | √ |
| 6 | DW | 单位 | String | √ |
| 7 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 8 | DJ | 单价(元) | Decimal | √ |
| 9 | LB | 工料机类别 | String | √ |
| 10 | GYFS | 材料供应方式 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

配合比组成元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致 |
| 2 | YBH | 第一次替换前编号 | String |  | 替换时记录原编号 |
| 3 | JGBM | 工料机价格编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致 |
| 4 | MC | 名称 | String |  |  |
| 5 | GG | 规格 | String |  |  |
| 6 | DW | 单位 | String |  |  |
| 7 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后四位有效数字 |
| 8 | DJ | 单价(元) | Decimal |  | 一般计税法时，为税前单价；简易计税法时，为税后单价；保留小数点后三位有效数字 |
| 9 | LB | 工料机类别 | String | 材料 |  |
| 10 | GYFS | 材料供应方式 | String | 甲供 |  |
|  |  |  |  | 施工单位采购 |  |

###### 机械台班元素

一个XML文件必须包含机械台班JXTB元素作为消耗量XHL元素的一个子元素，机械台班JXTB元素必须有零个或一个。

机械台班JXTB元素的必须数据元素包括零个或一个或多个机械台班组成JXTBZC子元素。

1  元素关系如下图：

机械台班元素关系

2  元素属性如下表：

机械台班组成元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String | √ |
| 2 | YBH | 第一次替换前编号 | String | √ |
| 3 | JGBM | 工料机价格编码 | String | √ |
| 4 | MC | 名称 | String | √ |
| 5 | GG | 规格 | String | √ |
| 6 | DW | 单位 | String | √ |
| 7 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 8 | DJ | 单价(元) | Decimal | √ |
| 9 | LB | 工料机类别 | String | √ |
| 10 | GYFS | 材料供应方式 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

机械台班组成元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH | 工料机编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致 |
| 2 | YBH | 第一次替换前编号 | String |  | 替换时记录原编号 |
| 3 | JGBM | 工料机价格编码 | String |  | 应与福建省工料机标准一致 |
| 4 | MC | 名称 | String |  |  |
| 5 | GG | 规格 | String |  |  |
| 6 | DW | 单位 | String |  |  |
| 7 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后四位有效数字 |
| 8 | DJ | 单价(元) | Decimal |  | 一般计税法时，为税前单价；简易计税法时，为税后单价；保留小数点后三位有效数字 |
| 9 | LB | 工料机类别 | String | 人工 |  |
|  |  |  |  | 材料 |  |
|  |  |  |  | 机械 |  |
| 10 | GYFS | 材料供应方式 | String | 甲供 |  |
|  |  |  |  | 施工单位采购 |  |

#### 4.6.3.2 综合单价组成元素

一个XML文件必须包含综合单价组成ZHDJZC元素作为定额子目DEZM元素的一个子元素，综合单价组成ZHDJZC元素必须且只能有一个。

综合单价组成ZHDJZC元素的必须数据元素包括一个或多个费用项目FYXM子元素。

1  元素关系如下图：

综合单价组成元素关系

2  元素属性如下表：

综合单价组成元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BZ | 备注 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

综合单价组成元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BZ | 备注 | String |  | 关于综合单价组成中取费及费率的说明 |

### 4.6.4费用项目元素

一个XML文件必须包含费用项目FYXM元素作为单位工程费DWGCF元素和综合单价组成ZHDJZC元素的一个子元素，费用项目FYXM元素必须有一个或多个。

费用项目FYXM元素的必须数据元素包括零个或一个或多个费用项目FYXM子元素、零个或一个或多个费用项目组成FYXMZC子元素。

1  元素关系如下图：

费用项目元素关系

2  元素属性如下表：

费用项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | FL | 取费费率(％) | Decimal | √ |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 5 | JSBF | 计算办法 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

费用项目元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | 分部分项工程费 | 仅用于单位工程费元素的调用 |
|  |  |  |  | ……(具体分部分项工程) |  |
|  |  |  |  | 措施项目费 |  |
|  |  |  |  | 总价措施项目费 |  |
|  |  |  |  | 单价措施项目费 |  |
|  |  |  |  | 其他项目费 |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 仅用于综合单价组成元素的调用 |
|  |  |  |  | 材料费 |  |
|  |  |  |  | 甲供材料费 |  |
|  |  |  |  | 工程设备费 |  |
|  |  |  |  | 施工机具使用费 |  |
|  |  |  |  | 综合费 | 仅用于预制构件制作项目元素中定额子目子元素的综合单价组成子元素的调用 |
|  |  |  |  | 企业管理费 | 仅用于综合单价组成元素的调用； 其中风险费(厦门)仅限厦门市使用 |
|  |  |  |  | 风险费(厦门) |  |
|  |  |  |  | 利润 |  |
|  |  |  |  | 规费 |  |
|  |  |  |  | 税金 |  |
|  |  |  |  | 综合单价 |  |
| 3 | FL | 取费费率(％) | Decimal |  | 仅用于定额子目元素中综合单价组成子元素的调用，仅保留百分号(%)前面的数 |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 综合单价组成元素调用时，保留小数点后两位有效数字；其他元素调用时，取整数 |
| 5 | JSBF | 计算办法 | String |  | 仅用于综合单价组成元素的调用，应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |

#### 4.6.4.1费用项目组成元素

一个XML文件必须包含费用项目组成FYXMZC元素作为费用项目FYXM元素的一个子元素，费用项目组成FYXMZC元素必须有零个或一个或多个。

1  元素关系如下图：

费用项目组成元素关系

2  元素属性如下表：

费用项目组成元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String | √ |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 3 | FL | 取费费率(％) | Decimal | √ |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |
| 5 | JSBF | 计算办法 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

费用项目组成元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH | 序号 | String |  | 应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |
| 2 | XMMC | 项目名称 | String | 安全文明施工费 | 仅用于单位工程费元素的费用项目元素调用。竣工结算时，“暂列金额”和“专业工程暂估价”金额值无。 |
|  |  |  |  | 其他总价措施费 |  |
|  |  |  |  | 暂列金额 |  |
|  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |
|  |  |  |  | 总承包服务费 |  |
|  |  |  |  | 优质工程增加费 | 仅用于单位工程费元素的调用。编制施工图预算、工程量清单、招标控制价（最高投标限价）时，列入暂列金额；工程结算时，应分别单独列项 |
|  |  |  |  | 缩短定额工期增加费 |  |
|  |  |  |  | 发包人检测费 |  |
|  |  |  |  | 工程噪音超标排污费 |  |
|  |  |  |  | 渣土收纳费 |  |
|  |  |  |  | …… | “……”指根据现行计价政策可以扩展的属性值 |
| 3 | FL | 取费费率(％) | Decimal |  | 仅用于定额子目元素中综合单价组成子元素的调用，仅保留百分号(%)前面的数。 |
| 4 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 综合单价组成元素调用时，保留小数点后两位有效数字；其他元素调用时，取整数 |
| 5 | JSBF | 计算办法 | String |  | 仅用于综合单价组成元素的调用，应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行 |

### 4.6.5取费条件元素

一个XML文件必须包含取费条件QFTJ元素作为分部工程FBGC元素和措施分部工程CSFBGC元素的一个子元素，取费条件QFTJ元素必须且只能有一个。

取费条件QFTJ元素的必须数据元素包括零个或一个或多个取费条件项目QFTJXM子元素。

1  元素关系如下图：

取费条件元素关系

2  元素属性如下表：

取费条件项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | String | √ |
| 2 | NR | 内容 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

取费条件项目元素属性值表

| 属性名称 | MC | NR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文解释 | 名称 | 内容 |  |
| 数据类型 | String | String |  |
| 属性值 | 项目类别 | 房屋建筑与装饰工程 | 房屋建筑与装饰工程（含安装） |
|  |  |  | 单独发包的装饰工程（含安装） |
|  |  |  | 单独发包的土石方工程（含爆破） |
|  |  |  | 桩基础工程 |
|  |  |  | 室外总体工程 |
|  |  | 装配式建筑工程 | 装配式建筑工程（含安装） |
|  |  | 通用安装工程 | 房屋建筑与装饰工程（含安装） |
|  |  |  | 装配式建筑工程（含安装） |
|  |  |  | 单独发包的装饰工程（含安装） |
|  |  |  | 单独发包的安装工程 |
|  |  |  | 抗震加固工程（含安装） |
|  |  |  | 仿古建筑工程（含安装） |
|  |  |  | 构筑物工程（含安装） |
|  |  |  | 古建筑保护修复工程（含安装） |
|  |  |  | 园林绿化工程（含安装） |
|  |  | 市政 工程 | 市政工程 |
| 属性值 | 项目类别 | 园林绿化工程 | 园林建筑 |
|  |  |  | 绿化种植 |
|  |  |  | 绿化养护 |
|  |  |  | 建筑围墙内室外小区园林绿化、景观工程 |
|  |  | 仿古建筑工程 | 仿古建筑工程（含安装） |
|  |  | 城市轨道交通工程 | 城市轨道交通土建工程 |
|  |  |  | 城市轨道交通安装工程 |
|  |  | 构筑物工程 | 构筑物工程（含安装） |
|  |  | 爆破工程 | 爆破工程 |
|  |  | 抗震加固工程 | 抗震加固工程（含安装） |
|  |  | 市政维护工程 | 市政维护工程 |
|  |  | 古建筑保护修复工程 | 古建筑保护修复工程（含安装） |
|  | 外墙装饰 | 有外墙装饰 |  |
|  |  | 无外墙装饰 |  |
|  | 缩短定额工期 |  |  |
|  | 标准化管理 | 实行标准化管理 |  |
|  |  | 未实行标准化管理 |  |
|  | 优质工程类别 | 不计取 |  |
|  |  | 国家级 |  |
|  |  | 省级 |  |
|  |  | 市级 |  |

注：缩短定额工期属性的值按照实际的百分比数值进行保留，如：实际缩短定额工期20%，输入的值即为“20”。

### 4.6.6取费标准元素

一个XML文件必须包含取费标准QFBZ元素作为分部工程FBGC元素和措施分部工程CSFBGC元素的一个子元素，取费标准QFBZ元素必须且只能有一个。

取费标准QFBZ元素的必须数据元素包括零个或一个或多个取费标准项目QFBZXM子元素。

1  元素关系如下图：

取费标准元素关系

2  元素属性如下表：

取费标准项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 费用名称 | String | √ |
| 2 | FL | 取费费率(％) | Decimal | √ |
| 3 | XZ | 是否默认取费类别 | Boolean | √ |

3  元素属性值如下表：

取费标准项目元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 费用名称 | String | 综合费 | 仅装配式建筑工程使用 |
|  |  |  |  | 企业管理费 |  |
|  |  |  |  | 规费 |  |
|  |  |  |  | 利润 |  |
|  |  |  |  | 税金 |  |
| 2 | FL | 取费费率(％) | Decimal |  | 仅保留百分号(%)前面的数 |
| 3 | XZ | 是否默认取费类别 | Boolean | true |  |
|  |  |  |  | false |  |

### 4.6.7造价费用组成指标元素

一个XML文件必须包含造价费用组成指标ZJFYZB元素作为总造价指标ZJZB元素或专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，造价费用组成指标ZJFYZB元素必须且只能有一个。

造价费用组成指标ZJFYZB元素的必须数据元素包括一个或多个造价费用组成指标项目ZJFYZBXM子元素。

元素关系如下图：

造价费用组成指标元素关系

#### 4.6.7.1 造价费用组成指标项目元素

一个XML文件必须包含造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素作为造价费用组成指标ZJFYZB元素的一个子元素，造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素必须有一个或多个。

造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素的必须数据元素包括一个单位造价指标DWZJZB子元素、一个占造价比例指标ZZJBL子元素。

1  元素关系如下图：

造价费用组成指标项目元素关系

2  元素属性如下表：

造价费用组成指标项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 2 | JE | 金额 | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

造价费用组成指标项目元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String |  | 应按相关规定执行 |
| 2 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 取整 |

##### 单位总价指标元素

一个XML文件必须包含单位造价指标DWZJZB元素作为造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素的一个子元素，单位造价指标DWZJZB元素必须有一个。

单位造价指标DWZJZB元素的必须数据元素包括零个或一个或多个组成明细ZCMX子元素。

1  元素关系如下图：

单位造价指标元素关系

2  元素属性如下表：

单位造价指标元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBSZ | 指标数值 | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

单位造价指标元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBSZ | 指标数值 | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字，不含单位 |

##### 占造价比例指标元素

一个XML文件必须包含占造价比例指标ZZJBL元素作为造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素的一个子元素，占造价比例指标ZZJBL元素必须有一个。

占造价比例指标ZZJBL元素的必须数据元素包括零个或一个或多个组成明细ZCMX子元素。

1  元素关系如下图：

占造价比例指标元素关系

2  元素属性如下表：

占造价比例指标元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBSZ | 指标数值 | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

占造价比例指标元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBSZ | 指标数值 | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字，不含单位 |

##### 组成明细元素

一个XML文件必须包含组成明细ZCMX元素作为单位造价指标DWZJZB元素、占造价比例指标ZZJBL元素的子元素，组成明细ZCMX元素必须有零个或一个或多个。

1  元素关系如下图：

组成明细元素关系

2  元素属性如下表：

组成明细元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 2 | ZBSZ | 指标数值 | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

组成明细元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String |  | 应按相关规定 执行 |
| 2 | ZBSZ | 指标数值 | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字，不含单位 |

### 4.6.8分部分项造价指标元素

一个XML文件必须包含分部分项造价指标FBFXZB元素作为总造价指标ZJZB元素和专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，分部分项造价指标FBFXZB元素必须且只能有一个。

分部分项造价指标FBFXZB元素的必须数据元素包括一个或多个指标分类类别ZBFLLB子元素或一个或多个指标项目ZBXM子元素。

元素关系如下图：

分部分项造价元素关系

#### 4.6.8.1 指标分类类别元素

一个XML文件必须包含指标分类类别ZBFLLB元素作为分部分项造价指标FBFXZB元素的一个子元素，指标分类类别ZBFLLB元素必须有一个或多个。

指标分类类别ZBFLLB元素的必须数据元素包括一个单位造价指标DWZJZB子元素、一个占造价比例指标ZZJBL子元素。

1  元素关系如下图：

指标分类类别元素关系

2  元素属性如下表：

指标分类类别元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String | √ |
| 2 | JE | 金额(元) | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

指标分类类别元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String |  | 应按相关规定执行 |
| 2 | JE | 金额(元) | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |

### 4.6.9措施项目指标元素

一个XML文件必须包含措施项目指标CSZB元素作为专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，措施项目指标CSZB元素必须且只能有一个。

措施项目指标CSZB元素的必须数据元素包括一个或多个指标项目ZBXM子元素。

元素关系如下图：

措施项目指标元素关系

### 4.6.10其他项目指标元素

一个XML文件必须包含其他项目指标QTZB元素作为专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，其他项目指标QTZB元素必须且只能有一个。

其他项目指标QTZB元素的必须数据元素包括一个或多个指标项目ZBXM子元素。

元素关系如下图：

其他项目指标元素关系

### 4.6.11指标项目元素

一个XML文件必须包含指标项目ZBXM元素作为分部分项造价指标FBFXZB元素、措施项目指标CSZB元素、其他项目指标QTZB元素的一个子元素，指标项目ZBXM元素必须有一个或多个。

指标项目ZBXM元素的必须数据元素包括一个工程量指标GCLZB子元素、一个费用指标FYZB子元素。

1  元素关系如下图：

指标项目元素关系

2  元素属性如下表：

指标项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String | √ |

3  元素属性值如下表：

指标项目元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XMMC | 项目名称 | String |  | 应按相关规定执行 |

#### 4.6.11.1 工程量指标元素

一个XML文件必须包含工程量指标GCLZB元素作为指标项目ZBXM元素的一个子元素，工程量指标GCLZB元素必须有一个。

1  元素关系如下图：

工程量指标元素关系

2  元素属性如下表：

工程量指标元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCL | 工程量 | Decimal | √ |
| 2 | JLDW | 计量单位 | String | √ |
| 3 | ZBSZ | 指标数值 | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

工程量指标元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCL | 工程量 | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |
| 2 | JLDW | 计量单位 | String |  |  |
| 3 | ZBSZ | 指标数值 | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |

#### 4.6.11.2 费用指标元素

一个XML文件必须包含费用指标FYZB元素作为指标项目ZBXM元素的一个子元素，费用指标FYZB元素必须有一个。

1  元素关系如下图：

费用指标元素关系

2  元素属性如下表：

费用指标元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JE | 金额 | Decimal | √ |
| 2 | DWZJZB | 单位造价指标 | Decimal | √ |
| 3 | ZZJBL | 占造价比例的指标 | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

费用指标元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JE | 金额 | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字 |
| 2 | DWZJZB | 单位造价指标 | Decimal |  | 保留小数点后两位有效数字，不含单位 |
| 3 | ZZJBL | 占造价比例的指标 | Decimal |  |  |

### 4.6.12主要工料机指标元素

一个XML文件必须包含主要工料机指标GLJZB元素作为专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，主要工料机指标GLJZB元素必须且只能有一个。

主要工料机指标GLJZB元素的必须数据元素包括一个或多个主要工料机指标项目GLJZBXM子元素。

1  元素关系如下图：

主要工料机指标元素关系

2  元素属性如下表：

主要工料机指标项目元素属性定义表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 项目名称 | String | √ |
| 2 | DW | 计量单位 | String | √ |
| 3 | SL | 数量 | Decimal | √ |
| 4 | DJ | 单价 | Decimal | √ |

3  元素属性值如下表：

主要工料机指标项目元素属性值表

| 序号 | 属性名称 | 中文解释 | 数据类型 | 属性值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 项目名称 | String |  | 应按相关规定执行 |
| 2 | DW | 计量单位 | String |  | 应按相关规定执行 |
| 3 | SL | 数量 | Decimal |  | 保留小数点后三位有效数字 |
| 4 | DJ | 单价 | Decimal |  | 单位为“t”时，保留小数点后三位，其余保留小数点后两位有效数字 |

# 附录A  XML Schema

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="GCZJWJ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>工程造价文件</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="XTXX"/>

<xsd:element ref="GCMS"/>

<xsd:element ref="GCZJZC"/>

<xsd:element ref="GCZJZB" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="GCBH" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="GCMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JJLX" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GCJD" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZLB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZYLB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSMS" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JZMJ" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="BZR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="FHR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="HDR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZCZJGCS" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="BZRQ" type="xsd:date" use="required"/>

<xsd:attribute name="FHRQ" type="xsd:date" use="required"/>

<xsd:attribute name="HDRQ" type="xsd:date" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHRQ" type="xsd:date" use="required"/>

<xsd:attribute name="SDRQ" type="xsd:date" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZBH" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="ZXBBH" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="XTXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>系统信息</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="RYJXX"/>

<xsd:element ref="JSJD"/>

<xsd:element ref="KZXX"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RYJXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>软硬件信息</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="YJXX"/>

<xsd:element ref="JMSBXX"/>

<xsd:element ref="RJXX"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YJXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>硬件信息</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="YJXXMX" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JMSBXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>加密设备信息</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="JMSBXXMX" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RJXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>软件信息</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="RJXXMX" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YJXXMX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>硬件信息明细</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="WJGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="QDGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="CPUXLH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="NCXLH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="YPXLH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="IPDZ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="WKDZ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JMSBXXMX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>加密设备信息明细</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="WJGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="QDGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JMSXLH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JMSSYR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHXYDM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="RJGN" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DJBGRQ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RJXXMX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>软件信息明细</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="WJGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="QDGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBXMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="BDMC" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="TBRMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="RJGSMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="RJYT" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="RJBBH" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JSJD">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>计算精度</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="JSJDMX" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JSJDMX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>计算精度明细</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JD" type="xsd:integer" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="KZXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>扩展信息</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="KZXXMX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="KZXXMX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>扩展信息明细</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XXMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XXNR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCMS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>工程描述</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="JSDW"/>

<xsd:element ref="SGDW"/>

<xsd:element ref="ZSM"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JSDW">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>建设单位信息</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="ZBR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBRDB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="FBR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="FBRDB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GCZJZXR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZJZXRDB" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SGDW">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>施工单位信息</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="TBR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="TBRDB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="CBR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="CBRDB" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZSM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>总说明</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="NR"/>

<xsd:element ref="JGXX"/>

<xsd:element ref="JJGD"/>

<xsd:element ref="GCTZ" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NR" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>总说明内容</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="JGXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>价格信息</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="JGXXML" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JGXXML">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>价格信息目录</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="JGXXMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGXXSY" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JJGD">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>计价规定</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="GDWJ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GDWJ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>规定文件</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="WJM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCTZ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>工程特征</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="TZXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="TZXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>特征项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="TZBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="TZMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="TZNR" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCZJZC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>工程造价组成</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DXGC" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="ZBKZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="TBZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SSGCJSJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SDGCJSJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="HTZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SSJSJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SDJSJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="GCZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="TBJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SSGCJSJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SDGCJSJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="HTJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SSJSJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SDJSJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DXGC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>单项工程</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DWGC" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DXGCMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBMBMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="AQWMF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DWGC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>单位工程</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DWGCF"/>

<xsd:element ref="FBFX"/>

<xsd:element ref="CSXM"/>

<xsd:element ref="QTXM"/>

<xsd:element ref="YZGJ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element ref="JGCL"/>

<xsd:element ref="TCYZYCLSB"/>

<xsd:element ref="GLJHZ"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DWGCMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBMBMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="AQWMF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZYLB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGXXSY" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DWGCF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>单位工程费</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="FYXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FBFX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>分部分项工程</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="FBGC" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FBGC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>分部工程</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="QFTJ"/>

<xsd:element ref="QFBZ"/>

<xsd:choice>

<xsd:element ref="QDXM" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element ref="DEZM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="FBGCMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBMBMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="FBGCFHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CSXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>措施项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="CSFBGC" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CSFBGC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>措施分部工程</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="QFTJ"/>

<xsd:element ref="QFBZ"/>

<xsd:element ref="DJCS"/>

<xsd:element ref="ZJCS"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="FBGCMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="FBGCFHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DJCS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>单价措施</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element ref="QDXM" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element ref="DEZM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJCS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>总价措施</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZJCSXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJCSXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>总价措施项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSS" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>其他项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="QTXMF"/>

<xsd:element ref="ZLJE"/>

<xsd:element ref="ZYZGJ"/>

<xsd:element ref="ZCBF"/>

<xsd:element ref="YZGCZJF"/>

<xsd:element ref="SDDEGQZJF"/>

<xsd:element ref="FBRJCF"/>

<xsd:element ref="GCZYCBPWF"/>

<xsd:element ref="ZTSNF"/>

<xsd:element ref="QTBT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTXMF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>其他项目费</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="QTXMFZC" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTXMFZC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>其他项目费组成</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZLJE">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>暂列金额</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZLJEZC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZLJEZC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>暂列金额组成</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZCBF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>总承包服务费</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZCBFLB" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZCBFLB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>总承包服务费类别</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZCBFXX" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZCBFXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>总承包服务费细项</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZYZGJ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>专业工程暂估价</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZYZGJZC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZYZGJZC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>专业工程暂估价组成</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGCZJF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>优质工程增加费</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SDDEGQZJF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>缩短定额工期增加费</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FBRJCF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>发包人检测费</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCZYCBPWF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>工程噪音超标排污费</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZTSNF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>渣土收纳费</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTBT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>其他标题</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element ref="QTBT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element ref="QTBTMX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTBTMX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>其他标题明细</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGJ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>预制构件</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="YZGJZZXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JGCL">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>甲供材料</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="JGCLXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="JGCLFHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JGCLXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>甲供材料细项</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZLDJ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GYSJ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SDDD" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="TCYZYCLSB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>调差用主要材料设备</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="TCYZYCL"/>

<xsd:element ref="TCYZYSB"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="LJBL" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="TCYZYCL">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>调差用主要材料</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="CLXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="TCYZYSB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>调差用主要设备</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="SBXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GLJHZ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>工料机汇总</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="RG"/>

<xsd:element ref="CL"/>

<xsd:element ref="JX"/>

<xsd:element ref="SB"/>

<xsd:element ref="YZGJGLJ" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RG">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>人工</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="RGXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RGXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>人工细项</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="HJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CL">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>材料</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="CLXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CLXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>材料细项</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="BHSJQXXJ" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="HSJQXXJ" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="BHSJZDJ" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="HSJZDJ" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="BL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="PBYZYCL" type="xsd:boolean"/>

<xsd:attribute name="JGCL" type="xsd:boolean" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>机械</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="JXXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JXXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>机械细项</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>设备</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="SBXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SBXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>设备细项</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="BHSJQXXJ" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="HSJQXXJ" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="BHSJZDJ" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="HSJZDJ" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="BL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="PBYZYSB" type="xsd:boolean"/>

<xsd:attribute name="JGSB" type="xsd:boolean" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGJGLJ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>预制构件工料机</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="YZGJGLJXX" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGJGLJXX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>预制构件工料机细项</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCZJZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>工程造价指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZJZB"/>

<xsd:element ref="ZYGCZB" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QDXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>清单项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DEZM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="XMBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JLDW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GCSL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="HJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="GZNR" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="XMTZ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSGZ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="CLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SBF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JXF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="QGF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMFXF" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="LR" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="GF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZJFS" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZYXM" type="xsd:boolean" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBJSLB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="RYJJLSJ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGJZZXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>预制构件制作项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DEZM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="XMBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JLDW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GCSL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="HJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="GZNR" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="XMTZ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSGZ" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="CLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SBF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JXF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZHF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZJFS" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DEZM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>定额子目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DEXHL"/>

<xsd:element ref="ZHDJZC"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="DEBH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JLDW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GCSL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="HJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSGD" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="HSJL" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="CLF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SBF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JXF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZHF" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="QGF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMFXF" type="xsd:decimal"/>

<xsd:attribute name="LR" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="GF" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="SJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DEXHL">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>定额消耗量</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="XHL" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="XHL">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>消耗量</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="PHB" minOccurs="0"/>

<xsd:element ref="JXTB" minOccurs="0"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="YBH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="LB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GYFS" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DEZYCL" type="xsd:boolean" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PHB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>配合比</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="PHBZC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PHBZC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>配合比组成</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="YBH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="LB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GYFS" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JXTB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>机械台班</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="JXTBZC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JXTBZC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>机械台班组成</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="YBH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="LB" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="GYFS" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZHDJZC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>综合单价组成</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="FYXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FYXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>费用项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element ref="FYXM" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element ref="FYXMZC" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:choice>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSBF" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FYXMZC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>费用项目组成</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JSBF" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QFTJ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>取费条件</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="QFTJXM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QFTJXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>取费条件项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="NR" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QFBZ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>取费标准</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="QFBZXM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QFBZXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>取费标准项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="XZ" type="xsd:boolean" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>总造价指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZJFYZB"/>

<xsd:element ref="FBFXZB"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="GCZJ" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZYGCZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>专业工程指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZJFYZB"/>

<xsd:element ref="FBFXZB"/>

<xsd:element ref="CSZB"/>

<xsd:element ref="QTZB"/>

<xsd:element ref="GLJZB"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJFYZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>造价费用组成指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZJFYZBXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJFYZBXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>造价费用组成指标项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DWZJZB"/>

<xsd:element ref="ZZJBL"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DWZJZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>单位造价指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZCMX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZZJBL">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>占造价比例指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZCMX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZCMX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>组成明细</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FBFXZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>分部分项造价指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element ref="ZBFLLB" maxOccurs="unbounded"/>

<xsd:element ref="ZBXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CSZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>措施项目指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZBXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>其他项目指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="ZBXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZBFLLB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>指标分类类别</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="DWZJZB"/>

<xsd:element ref="ZZJBL"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZBXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>指标项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="GCLZB"/>

<xsd:element ref="FYZB"/>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCLZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>工程量指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="GCL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="JLDW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FYZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>费用指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="DWZJZB" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="ZZJBL" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GLJZB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>主要工料机指标</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="GLJZBXM" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GLJZBXM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>主要工料机指标项目</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence/>

<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>

<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>

<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:schema>

# 附录B  项目用途分类表

| 序号 | 一级类别 | 二级类别 | 三级类别 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住 建筑 | 普通 住宅 | 保障性住房 | 20001010101 |
|  |  |  | 共有产权房 | 20001010102 |
|  |  |  | 商品房 | 20001010103 |
|  |  | 住宅（含底商） |  | 20001010200 |
|  |  | 别墅 | 独立别墅 | 20001010301 |
|  |  |  | 联排别墅 | 20001010302 |
|  |  |  | 双拼别墅 | 20001010303 |
|  |  |  | 叠加式别墅 | 20001010304 |
|  |  |  | 其他 | 20001010398 |
|  |  | 公寓 | 居住型公寓 | 20001010401 |
|  |  |  | 老年公寓 | 20001010402 |
|  |  |  | 商务公寓 | 20001010403 |
|  |  |  | 酒店式公寓 | 20001010404 |
|  |  |  | 其他 | 20001010498 |
|  |  | 集体宿舍 |  | 20001010500 |
|  |  | 其他 |  | 20001019800 |
| 2 | 办公 建筑 | 办公 建筑 | 行政办公楼 | 20001020101 |
|  |  |  | 写字楼 | 20001020102 |
|  |  |  | 实验楼 | 20001020103 |
|  |  |  | 其他 | 20001020198 |
| 3 | 旅馆酒店建筑 | 宾馆 | 一般宾馆 | 20001030101 |
|  |  |  | 1星 | 20001030102 |
|  |  |  | 2星 | 20001030103 |
|  |  |  | 3星 | 20001030104 |
|  |  |  | 4星 | 20001030105 |
|  |  |  | 5星 | 20001030106 |
|  |  |  | 其他 | 20001030198 |
|  |  | 饭店 |  | 20001030200 |
|  |  | 招待所 |  | 20001030300 |
|  |  | 其他 |  | 20001039800 |
| 4 | 商业建筑 | 商业建筑 | 综合商厦 | 20001040101 |
|  |  |  | 会展中心 | 20001040102 |
|  |  |  | 批发市场 | 20001040103 |
|  |  |  | 大型商场 | 20001040104 |
|  |  |  | 综合楼 | 20001040105 |
|  |  |  | 会馆 | 20001040106 |
|  |  |  | 超市 | 20001040107 |
|  |  |  | 专业商店 | 20001040108 |
|  |  |  | 其他 | 20001040198 |
| 5 | 文化建筑 | 文化建筑 | 图书馆 | 20001050101 |
|  |  |  | 纪念馆 | 20001050102 |
|  |  |  | 档案馆 | 20001050103 |
|  |  |  | 博物馆 | 20001050104 |
|  |  |  | 文化宫 | 20001050105 |
| 5 | 文化建筑 | 文化建筑 | 电影院 | 20001050106 |
|  |  |  | 展览馆 | 20001050107 |
|  |  |  | 露天剧场 | 20001050108 |
|  |  |  | 剧院 | 20001050109 |
|  |  |  | 其他 | 20001050198 |
| 6 | 教育建筑 | 教学楼 | 大学 | 20001060101 |
|  |  |  | 中学 | 20001060102 |
|  |  |  | 小学 | 20001060103 |
|  |  |  | 幼儿园综合楼 | 20001060104 |
|  |  | 实验室 |  | 20001060200 |
|  |  | 报告厅 |  | 20001060300 |
|  |  | 学生公寓 |  | 20001060400 |
|  |  | 食堂 |  | 20001060500 |
|  |  | 其他 |  | 20001069800 |
| 7 | 体育建筑 | 体育馆 | 特大型 (10000座以上) | 20001070101 |
|  |  |  | 大型 (6000-10000座) | 20001070102 |
|  |  |  | 中型 (3000-6000座) | 20001070103 |
|  |  |  | 小型 (3000座以下) | 20001070104 |
|  |  | 体育场 | 特大型 (60000座以上) | 20001070201 |
|  |  |  | 大型 (40000-60000座） | 20001070202 |
|  |  |  | 中型 (20000-40000座) | 20001070203 |
|  |  |  | 小型 (20000座以下) | 20001070204 |
| 7 | 体育建筑 | 游泳馆 | 特大型 (6000座以上) | 20001070301 |
|  |  |  | 大型 (3000-6000座) | 20001070302 |
|  |  |  | 中型 (1500-3000座) | 20001070303 |
|  |  |  | 小型 (1500座以下） | 20001070304 |
|  |  | 跳水馆 |  | 20001070400 |
| 8 | 卫生建筑 | 卫生建筑 | 住院楼 | 20001080101 |
|  |  |  | 病房 | 20001080102 |
|  |  |  | 医技楼 | 20001080103 |
|  |  |  | 门诊楼 | 20001080104 |
|  |  |  | 急救中心 | 20001080105 |
|  |  |  | 保健站 | 20001080106 |
|  |  |  | 卫生所 | 20001080107 |
|  |  |  | 化验室 | 20001080108 |
|  |  |  | 药房 | 20001080109 |
|  |  |  | 病案室 | 20001080110 |
|  |  |  | 太平间 | 20001080111 |
|  |  |  | 殡仪馆 | 20001080112 |
|  |  |  | 其他 | 20001080198 |
| 9 | 工业建筑 | 厂房 | 生产厂房 | 20001090101 |
|  |  |  | 生产辅助厂房 | 20001090102 |
|  |  |  | 动力用厂房 | 20001090103 |
|  |  |  | 仓储建筑 | 20001090104 |
|  |  |  | 仓储用建筑 | 20001090105 |
|  |  |  | 其他 | 20001090198 |
| 9 | 工业建筑 | 仓库 | 成品库 | 20001090201 |
|  |  |  | 原材料库 | 20001090202 |
|  |  |  | 物资储备库 | 20001090203 |
|  |  |  | 冷藏库 | 20001090204 |
|  |  |  | 其他 | 20001090298 |
|  |  | 辅助附属建筑 |  | 20001090300 |
| 10 | 交通建筑 | 交通建筑 | 机场航站楼 | 20001100101 |
|  |  |  | 机场指挥塔 | 20001100102 |
|  |  |  | 交通枢纽 | 20001100103 |
|  |  |  | 高速公路服务区用房 | 20001100104 |
|  |  |  | 港口码头服务用房 | 20001100105 |
|  |  |  | 火车站 | 20001100106 |
|  |  |  | 汽车站 | 20001100107 |
|  |  |  | 停车楼 | 20001100108 |
|  |  |  | 其他 | 20001100198 |
| 11 | 人防建筑 | 人防建筑 |  | 20001110100 |
| 12 | 广播电视 | 广播电台 |  | 20001120100 |
|  |  | 广播电视节目监管建筑 |  | 20001120200 |
|  |  | 有线电视网络中心 |  | 20001120300 |
|  |  | 综合发射塔 |  | 20001120400 |
| 13 | 构筑物工程 | 工业构筑物 | 冷却塔 | 20001130101 |
|  |  |  | 观测塔 | 20001130102 |
|  |  |  | 烟囱 | 20001130103 |
|  |  |  | 烟道 | 20001130104 |
|  |  |  | 井架 | 20001130105 |
|  |  |  | 进塔 | 20001130106 |
|  |  |  | 筒仓 | 20001130107 |
|  |  |  | 栈桥 | 20001130108 |
|  |  |  | 架空索道 | 20001130109 |
|  |  |  | 装卸平台 | 20001130110 |
|  |  |  | 槽仓 | 20001130111 |
|  |  |  | 地道 | 20001130112 |
|  |  | 民用构筑物 | 电信塔 (信号发射塔) | 20001130201 |
|  |  |  | 纪念塔(碑) | 20001130202 |
|  |  |  | 广告牌(塔) | 20001130203 |
|  |  | 水工构筑物 | 沟 | 20001130301 |
|  |  |  | 池 | 20001130302 |
|  |  |  | 沉井 | 20001130303 |
|  |  |  | 水塔 | 20001130304 |
| 14 | 公共建筑配套 | 公厕 |  | 20001140100 |
|  |  | 其他 |  | 20001140200 |
| 15 | 其他 |  |  | 20001980000 |