附件

装配式防排烟风管补充定额

- 说明

- 1．装配式防排烟风管是指由工厂标准化预制、现场模块化装配组合而成的风管，广泛应用于房屋建筑的防排烟、通风系统中。装配式防排烟风管应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的规定。

- 2．其他说明见《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-307-2017）“第七册 通风空调工程”。

- 工程量计算规则

- 1．装配式防排烟风管工程量按设计图示内径或内周长的展开面积以“m2”计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。风管展开面积不计算风管、管口重叠部分面积。

- 2．装配式防排烟风管长度计算时均以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、变径管、天圆地方等管件的长度，不包括部件所占长度。

- 3．其他规则见《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-307-2017）“第七册 通风空调工程”。

- 装配式防排烟风管

| 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、制垫、加垫、上螺栓、紧固。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计量单位：m2 |
| 定额编号 |  |  |  |  | 30702138 |
| 项 目 |  |  |  |  | 装配式防排烟风管 |
|  |  |  |  |  | 长边长≤1000mm |
| 工料机基价(元) |  |  |  |  | 75.78 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  |  | 50.00 |
|  | 材料费基价(元) |  |  |  | 10.92 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  |  | 14.86 |
| 名 称 |  | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 |
| 主材 | 装配式防排烟风管 | 长边长≤1000mm | m2 | -- | (1.0320) |
| 材 料 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 7.10 | 0.0490 |
|  | 角钢 | 综合 | kg | 3.61 | 1.4080 |
|  | 牙条 | Φ8～14 | m | 3.87 | 0.1490 |
|  | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 1.62 | 0.1500 |
|  | 六角螺栓带螺母 | M10×75以下 | 套 | 0.35 | 4.3000 |
|  | 防火胶带 |  | m | 2.30 | 0.8200 |
|  | 氧气 |  | m3 | 4.01 | 0.0135 |
|  | 乙炔气 |  | kg | 21.35 | 0.0048 |
|  | C型配件 | C12 | 套 | 2.50 | 0.4000 |
|  | 其他材料费 |  | % | 1.20 | 0.1000 |
| 机 械 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 54.77 | 0.0040 |
|  | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 3.99 | 0.0150 |
|  | 半自动切割机 |  | 台班 | 80.63 | 0.0210 |
|  | 手动液压叉车 | 3.5t | 台班 | 182.74 | 0.0200 |
|  | 平台作业升降车 | 提升高度9m | 台班 | 307.91 | 0.0300 |
| 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、制垫、加垫、上螺栓、紧固。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计量单位：m2 |
| 定额编号 |  |  |  |  | 30702139 |
| 项 目 |  |  |  |  | 装配式防排烟风管 |
|  |  |  |  |  | 长边长≤2000mm |
| 工料机基价(元) |  |  |  |  | 76.85 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  |  | 50.00 |
|  | 材料费基价(元) |  |  |  | 12.05 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  |  | 14.80 |
| 名 称 |  | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 |
| 主材 | 装配式防排烟风管 | 长边长≤2000mm | m2 | -- | (1.0320) |
| 材 料 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 7.10 | 0.0340 |
|  | 角钢 | 综合 | kg | 3.61 | 1.8160 |
|  | 牙条 | Φ8～14 | m | 3.87 | 0.1850 |
|  | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 1.62 | 0.1000 |
|  | 六角螺栓带螺母 | M10×75以下 | 套 | 0.35 | 3.3500 |
|  | 防火胶带 |  | m | 2.30 | 0.8200 |
|  | 氧气 |  | m3 | 4.01 | 0.0168 |
|  | 乙炔气 |  | kg | 21.35 | 0.0060 |
|  | C型配件 | C12 | 套 | 2.50 | 0.4000 |
|  | 其他材料费 |  | % | 1.20 | 0.1000 |
| 机 械 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 54.77 | 0.0030 |
|  | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 3.99 | 0.0120 |
|  | 半自动切割机 |  | 台班 | 80.63 | 0.0210 |
|  | 手动液压叉车 | 3.5t | 台班 | 182.74 | 0.0200 |
|  | 平台作业升降车 | 提升高度9m | 台班 | 307.91 | 0.0300 |
| 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、制垫、加垫、上螺栓、紧固。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计量单位：m2 |
| 定额编号 |  |  |  |  | 30702140 |
| 项 目 |  |  |  |  | 装配式防排烟风管 |
|  |  |  |  |  | 长边长＞2000mm |
| 工料机基价(元) |  |  |  |  | 78.87 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  |  | 52.00 |
|  | 材料费基价(元) |  |  |  | 12.07 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  |  | 14.80 |
| 名 称 |  | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 |
| 主材 | 装配式防排烟风管 | 长边长＞2000mm | m2 | -- | (1.0320) |
| 材 料 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 7.10 | 0.0357 |
|  | 角钢 | 综合 | kg | 3.61 | 1.8160 |
|  | 牙条 | Φ8～14 | m | 3.87 | 0.1850 |
|  | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 1.62 | 0.1000 |
|  | 六角螺栓带螺母 | M10×75以下 | 套 | 0.35 | 3.3500 |
|  | 防火胶带 |  | m | 2.30 | 0.8200 |
|  | 氧气 |  | m3 | 4.01 | 0.0176 |
|  | 乙炔气 |  | kg | 21.35 | 0.0063 |
|  | C型配件 | C12 | 套 | 2.50 | 0.4000 |
|  | 其他材料费 |  | % | 1.20 | 0.1000 |
| 机 械 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 54.77 | 0.0030 |
|  | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 3.99 | 0.0120 |
|  | 半自动切割机 |  | 台班 | 80.63 | 0.0210 |
|  | 手动液压叉车 | 3.5t | 台班 | 182.74 | 0.0200 |
|  | 平台作业升降车 | 提升高度9m | 台班 | 307.91 | 0.0300 |

主编单位：福建省建设工程造价总站

福州市建设工程造价管理站

中建海峡建设发展有限公司

审定人员：严良忠  黄玉富  吴克楚  陆  坚

主编人员：叶美清  陈雅琴  叶庆青