附件

北京市测绘行业安全生产重点检查

事项指引（试行）

为指导、督促测绘行业单位切实做好安全生产工作，突出重点、抓好落实，结合《自然资源部办公厅〈关于印发地质勘查和测绘行业安全生产重点检查事项（指引）〉的通知》（自然资办发〔2023〕51号）要求及我市测绘行业安全生产管理工作实际，将以下工作纳入重点检查事项。

- 一、安全生产教育培训方面重点检查事项

- 是否对人员进行安全生产教育培训，特别是每次测绘外业作业前是否进行安全培训或提醒、安全技术交底和危险源识别，是否对新员工进行安全生产教育培训及建立安全生产教育培训台账。

- 纳入培训的安全生产相关法规政策文件是否全面，主管部门关于安全生产工作的提醒、要求和部署是否及时传达学习。

- 纳入培训的安全生产制度是否细化，是否充分涵盖安全生产管理规定、生产安全事故应急救援预案、消防应急预案、安全生产常识和操作规程等内容。

- 是否定期组织开展安全生产应急演练。

- 培训过程是否流于形式，生产人员是否能掌握基本的安全应急处置技能。

- 二、外业项目驻地安全方面重点检查事项

- 外业项目驻地是否存在滑坡、山洪、泥石流等自然灾害以及饮水、动物侵袭风险。

- 是否用电线路老化，使用铜铝等金属丝代替熔断丝。

- 是否电源线、电源插板随意私拉摆放，存在易破损、易进水等漏电风险。

- 是否配备灭火器，灭火器是否过期失效，或灭火器的规格、质量是否符合要求。

- 是否存在滑落损毁的安全隐患，是否工具设备放于边坡外侧虚土之上，未整齐摆放在靠山地面牢固一侧。

- 是否存在扎伤人员的安全隐患，有尖锐棱角的设备无防护罩（套）。

- 三、外业作业安全方面重点检查事项

- 是否与全部外业人员签订岗位安全生产责任书，落实安全生产责任制。

- 外业作业前，是否对作业人员进行安全知识和安全技能培训，作业人员是否熟悉外业作业各类风险防范与应急处理措施。

- 在连日阴雨、进山道路湿滑、路边陡坡处有滑塌等存在交通安全隐患的情况是否外出作业。

- 在道路作业时是否设置明显安全警示标识。

- 外业作业是否预先了解测区情况并按需聘用当地向导，是否提前调查作业区域高压线路、地下电缆、油气管道分布情况，是否识别判断地层稳定性、有毒气体赋存情况。

- 现场是否存在交叉作业情况，现场施工人员安全防护措施是否得当，安全防护用品佩戴是否齐全，高空作业、临边作业时，作业人员是否佩戴安全绳或安全带。

- 在无人区域、高风险区域野外作业时是否存在单人或单车承担任务的情况，首次参与野外作业人员是否与其他有经验人员结队同行。

- 仪器与装备搬运过程中，是否存在人身安全隐患，作业人员是否佩戴手套和野外作业专用鞋。

- 是否按要求佩戴作业安全帽、穿戴反光背心，水上作业穿戴救生衣。

- 外业生产人员是否按要求配备通讯工具和定位装置；外业工作期间，是否做到每日报送安全情况。

- 高温天气户外作业是否配备防暑降温药物，作业人员是否注意防暑降温，避开高温时段作业。

- 初冬、初春时冰上作业或冰上作业是否检查冰面承载力、穿戴救生衣作业。

- 四、无人机作业安全方面重点检查事项

- 是否依照规定向有关部门申请空域，并在飞行前向当地公安部门报备。

- 是否依照规范技术要求选取起降场地及编制航线规划。

- 开展航飞作业前是否考虑天气及周边环境条件影响。

- 开展航飞作业前是否检查航飞作业相关设备运行状态。

- 五、有限空间作业安全方面重点检查事项

- （一）有限空间作业是否设立监护者，监护者是否按照有关规定，经培训考核合格，持证上岗作业。

- （二）是否按技术规范要求进行先通风、再检测、后作业流程操作。

- （三）有限空间作业安全防护设备设施是否配备齐全。

- （四）作业前，是否封闭作业区域，显著位置是否设置有限空间作业安全告知牌。

- 交通安全方面重点检查事项

- （一）是否对驾驶员的交通安全做专项培训。

- （二）单位是否定期检查、保养、年检野外用车，外业作业前是否检查车况。

- 驾驶员是否存在超速、疲劳驾驶、酒驾醉驾等违法行为。

- （四）外业作业行车过程中，是否车辆主副驾和后排人员位置系安全带，避免车内物品等过多，遮挡后视镜视线。

- （五）是否在大风扬尘、暴雨、浓雾等极端恶劣天气进行野外行驶。

- （六）野外作业期间，是否对车辆和人员的活动轨迹进行全程跟踪记录，能实时了解其活动情况。

（七）野外生产用机动车是否配备必要的检修工具,道路上临时停车作业时是否设置安全警示标志。

- 七、办公室、保密室（档案室）等室内安全方面重点检查事项

- 保密室（档案室）是否有防虫、防潮措施，灭虫剂、吸水袋是否定期更换，是否缺少监控保密措施。

- 是否存在用电安全隐患，仪器设备的电池在充电过程中人员临时外出，无人值守。

- 下班是否关闭办公室门窗、电脑和取暖器等电器电源，电源插板是否随意私拉摆放。

- 是否存在用电安全隐患，线路及插座老化，或者连接超出线路负载的大功率电器。

- 易燃易爆物品随意混淆摆放，储存、使用和处置等环节是否存在安全风险。

- 是否堆放纸质材料等易燃助燃物过多，是否按有关规定配备消防设施。

- 是否定期或按时检查灭火器等消防设施，安全劳保用品是否过期，并及时重新购置、更换。

- 八、安全装备方面重点检查事项

- 单位是否给外业作业人员、车辆、船舶和飞机配置北斗终端等报位设备。

- 在手机通讯信号未覆盖地区作业，单位是否给野外作业人员配备必要的卫星电话。

- 在手机无信号或信号较弱区域、人员较少区域，单位是否禁止外业人员单人外出作业。

- 单位是否配发必要的通讯器材、防雨保温衣物、劳保装备、急救装备等。

- 单位是否严格按照有关规定对仪器装备的安全性能等进行检查。