附件

福建省装配式装修预算定额

FJYD-104-2024

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

2024年12月

- 总 说 明

一、为推动我省装配式内装修产业发展，合理确定和有效控制工程造价，规范市场计价行为，保障质量安全，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《福建省装配式内装修评价标准》（DBJ/T 13-428-2023）、《福建省建筑装配式内装修工程技术标准》（DBJ/T 13-407-2022）等规范标准，结合我省实际，编制了《福建省装配式装修预算定额》，以下简称“本定额”。

二、本定额包括装配式楼地面、隔墙与墙面、吊顶、管线系统、其他装饰工程等5个章节及附录。

三、本定额适用于我省行政区域范围内的工业与民用建筑新建、扩建以及改建的装配式装修工程。

四、本定额是完成规定计量单位装配式装修工程所需的人工、材料、施工机械的消耗量标准，是编制国有投资性质的装配式装修工程施工图预算、工程量清单、招标控制价（最高投标限价）、施工合同价、工程结算、工程造价纠纷调解、工程造价鉴定的依据，是编制装配式装修工程设计概算、投资估算的基础，可作为装配式装修工程投标报价的参考。

- 五、本定额是按照正常的施工条件、常规的施工方法和工艺、合理的施工工期、合格的工程进行编制的，包括人工费、材料费、施工机具使用费的定额消耗量及其基价。其中：

- 1.人工费。本定额中的人工费仅包含现场安装所需的人工费用，制作的人工费用包含在材料费中。其中：

- （1）定额人工费基价按2017年的市场价格水平编制，使用本定额进行计价时，人工费按工程项目所在地当期（时）的人工费指数进行调整。

- （2）除各章另有说明外，实际装配方式与定额取定不同，一般不作调整。

- 2.材料费。本定额中的材料包括部品、部件及施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料、其他材料。其中：

（1）部品指由工厂生产，具有一定功能、满足质量和性能要求，能集成多种材料、部件或构配件，以整体形式提供用于建筑装修的产品单元。是高于部件的一个概念层次，是多个部件或材料组合后的一个相对完整的功能单元。

（2）部件指在工厂或现场预制生产的、具有相对独立功能和相对固定的几何形状、尺寸规格，且通过标准化接口与其他部件进行连接安装的构件。是构成装配式装修系统的基本单元。

（3）用量少、占材料费比重小的材料合并为其他材料费，以“元”的形式体现。

（4）材料消耗量由净用量和损耗量组成。损耗量包括从工地仓库、现场集中堆放点或现场加工地点至操作安装地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗以及施工现场堆放损耗，不包括规范或设计文件规定的预留量、搭接量。

- （5）若部品、部件的型号规格或材质与设计要求不符，应按设计要求进行换算。除各章节另有规定外，辅助材料、周转材料和其他材料均不作调整。

（6）本定额按干式工法施工为主的方式进行编制。定额内已包含部品、部件现场安装所需的连接插件、配件、螺栓（钉）等，实际情况与定额不同时不作调整。

- （7）定额中取定的材料基价为含税价。使用本定额进行计价时，材料费应按费用定额规定以工程项目所在地当期（时）不含税价格计算。计算不含税价格时，定额中以“元”为单位的其他材料费的不含税金额，按基价乘以系数0.92计算。

（8）施工工具用具性消耗材料，未列出定额消耗量，在企业管理费中考虑。

- 3.机械费。单位原值2000元以内、使用年限在一年以内的小型施工机械，作为工具用具列入企业管理费，其消耗的燃料动力等已列入其他材料费内。

- 六、关于水平运输和垂直运输：

- 1.本定额除另有说明外，均已包括部品、部件从现场集中堆放地点、工地仓库或现场加工地点至操作安装地点的场内水平运输费，以及周转性材料在同一城区内的场外运输费，实际场内水平运距不同不作调整。

- 2.本定额已包括檐高3.60m以内的材料垂直运输费用，檐高3.60m以上的材料垂直运输费用按《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）第十七章的垂直运输工程的规定计算。

- 七、本定额的檐高，是指设计室外地坪至檐口滴水的高度，突出屋面的水箱间、楼梯间、电梯房、女儿墙等不能计入檐高。

- 八、本定额是按建筑物檐高100m以内编制的。当建筑物檐高在100m以上时，按《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）的规定计算超高施工降效费。

- 九、本定额已包括场内施工废料造成的建筑垃圾的清理、搬运、堆放费用，但未包括外弃费用，外弃费用包含在安全文明施工费中。其中：

- 1.对已完工程进行拆除所产生的建筑垃圾的清理、搬运、堆放、外弃等费用应另行计算。

- 2.对已完工程进行的成品特殊保护费用，按现场签证办理竣工结算。

- 十、关于装饰脚手架：

- 1.天棚高度是指上层板底与本层板面的结构标高（或设计地面标高）之间的高度。

- 2.天棚高度在3.60m以内的，内墙（柱）面及天棚（或吊顶）装饰施工所需的简易脚手架费用，已考虑在工具用具使用费中，不再单独计算。

- 3.天棚高度在3.60m以外的，内墙（柱）面及天棚（或吊顶）装饰施工所需的脚手架，套用《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）相关定额，并按下列规定计算装饰脚手架：

- （1）当内墙（柱）面及天棚（或吊顶）均需装饰时，计算装饰满堂脚手架费用，但需乘以折减系数0.80，并不再计算内墙（柱）面装饰所需的脚手架费用。

- （2）当仅天棚（或吊顶）有作装饰而内墙（柱）面未作装饰时，仍需计算装饰满堂脚手架费用，但需乘以折减系数0.64。

- （3）当仅内墙（柱）面有作装饰而天棚（或吊顶）未作装饰时，计算墙面装饰脚手架费用。其中：天棚高度在6.0m以内的套用砌筑双排脚手架定额，并乘以折减系数0.80；天棚高度在6.0m以外的套用相应高度的墙面装饰脚手架定额，并乘以折减系数0.80。

- 4.外墙面装饰时，能够利用外脚手架的不再计算装饰脚手架费用。

十一、本定额与《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）配套使用。

十二、本定额仅编列符合《福建省建筑装配式内装修工程技术标准》（DBJ/T 13-407-2022）特征的相关项目。本定额未编列的项目，套用现行相关专业定额；仍存在缺项的，可按市场价格自行补充。

十三、本定额的工作内容中已列出了主要施工工序，次要工序虽未列出，但均已包含在定额内。

十四、本定额中遇有两个或两个以上系数时，按连乘方法计算。
    十五、本定额中注有“××以内”或“××以下”的，均包括“××”本身。“ × ×以外”或“××以上”的，则不包括“××”本身。

十六、本定额由福建省建设工程造价总站负责管理和解释。

第一章  装配式楼地面装饰工程

- 说   明

- 一、本章包括装配式架空基层 、楼地面装饰面层、卫生间防水底盘，共3 节。

- 二、装配式架空楼地面通常由装配式架空基层、平衡板、装饰面层组成。

- 三、本章装配式架空基层分为不带采暖模块系统和带采暖模块系统两类，其中：

- 1.不带采暖模块部品由配套的可调节支架、支撑模块、连接扣件及紧固螺钉等配件组成。

- 2.带采暖模块部品由配套的可调节支架、支撑模块、水暖管阻燃聚苯保温板、连接扣件及紧固螺钉等配件组成。采暖模块系统设计要求为水地暖的，地暖加热管、分集水器及其安装费用应另行计算。

- 四、本章平衡板定额按点粘的安装方式进行编制。

- 五、本章装配式楼地面装饰面层定额中：

- 1.自饰面硅酸钙复合地板及硅瓷复合地板定额按点粘与配套的金属插接条连接结合的安装方式进行编制。

2.薄贴地砖、石材定额按照在架空楼地面上点粘的安装方式进行编制，已包括边角打胶的费用，但不包括美缝的费用。其中：薄贴工艺是指运用瓷砖粘结剂（粘结厚度5~8mm）在装配式楼地面（包括架空楼地面、非架空干铺楼地面以及其他干式工法施工的楼地面）上进行瓷砖、石材铺贴的施工方法。

- 3.锁扣地板定额按在泡沫垫上直接安装的方式进行编制。

六、本章装配式防水底盘定额按成品现场安装方式进行编制，成品防水底盘包括固定安装件和支撑模块，不包括地漏、地漏与排水管连接件、法兰、挡水坝、排水管道的费用。

- 工程量计算规则

- 一、本章装配式架空基层、楼地面装饰面层工程量按设计图示墙间净面积以“m2”计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙和单个面积 0.30m2 以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

- 二、本章装配式防水底盘工程量按设计图示墙间的净面积以“m2”计算，不扣除单个面积 0.30m2 以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。

- 1.1 装配式楼地面架空基层

工作内容：基层清理、定位、弹线、下料、安装支架、调平、安装模块、填缝。              计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10401001 | 10401002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 架空基层 |  |
|  |  |  |  | 不带采暖模块系统 | 带采暖模块系统 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 204.45 | 255.95 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 35.50 | 45.50 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 168.95 | 210.45 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 非金属架空地面 不带采暖模块 1200×1200×18 mm | ㎡ | 156.29 | 1.0300 |  |
|  | 非金属架空地面 带采暖模块 1200×1200×48 mm | ㎡ | 196.29 |  | 1.0300 |
|  | 泡沫填缝剂 750 ml | 支 | 17.00 | 0.4000 | 0.4000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.17 | 1.47 |

工作内容：基层清理、打胶、定位安装。                                          计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10401003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 平衡板 |
|  |  |  |  | 点粘 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 50.37 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 22.50 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 27.87 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 硅酸钙板 1220×2440×8 mm | m2 | 20.00 | 1.0300 |
|  | 硅酮结构胶 590 ml | 支 | 33.00 | 0.2000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.67 |

- 1.2 装配式楼地面装饰面层

工作内容：基层清理、排布、打胶、安装面板、清理净面。                           计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10401004 | 10401005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 自饰面硅酸钙地板 | 硅瓷复合地板 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 181.34 | 264.78 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 24.17 | 25.17 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 157.17 | 239.61 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 硅酸钙复合地板 10 mm | m2 | 131.00 | 1.0300 |  |
|  | 硅瓷复合地板 15mm | ㎡ | 210.00 |  | 1.0200 |
|  | 工字型铝材插接件（地面） | m | 6.03 | 2.4000 | 2.6723 |
|  | 硅酮结构胶 590 ml | 支 | 33.00 | 0.1500 | 0.1500 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.82 | 4.35 |

工作内容：基层清理、排布、打胶、安装面板、清理净面。                        计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10401006 | 10401007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 架空层薄贴陶瓷地砖 |  |
|  |  |  |  | 周长3200mm以内 | 周长3200mm以外 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 166.66 | 247.05 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 50.90 | 60.79 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 115.76 | 186.26 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 陶瓷地砖 800×800 mm | m2 | 102.67 | 1.0300 |  |
|  | 陶瓷地砖 600×1200 mm | m2 | 171.12 |  | 1.0300 |
|  | 石材切割锯片 | 片 | 29.67 | 0.0030 | 0.0030 |
|  | 瓷砖胶 | kg | 3.60 | 2.20 | 2.20 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |

工作内容：基层清理、排布、打胶、安装面板、清理净面。                         计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10401008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 架空层薄贴门槛石 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 415.99 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 120.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 295.99 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 成品石材 20 mm | m2 | 280.00 | 1.0200 |
|  | 石材切割锯片 | 片 | 29.67 | 0.0160 |
|  | 瓷砖胶 | kg | 3.60 | 2.20 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.00 |

工作内容：基层清理、铺泡沫垫、安装面板、清理净面。                                        计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10401009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 锁扣地板 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 120.29 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 23.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 97.29 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 石塑锁扣地板 5 mm | ㎡ | 90.00 | 1.0300 |
|  | 泡沫垫 3 mm | ㎡ | 3.00 | 1.0500 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.44 |

- 1.3 装配式防水底盘

工作内容：基层清理、定位、固定、安装防水底盘。                                         计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10401010 | 10401011 | 10401012 | 10401013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 防水底盘 |  |  |  |
|  |  |  |  | 热塑复合 | SMC模压一体 | 铝蜂窝 | 聚氨酯覆砖一体 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 372.12 | 407.51 | 961.80 | 1047.51 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 55.00 | 51.50 | 53.00 | 65.80 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 317.12 | 356.01 | 908.80 | 981.71 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |  |
| 材 料 | 热塑复合防水底盘（不含装饰面层） | ㎡ | 311.50 | 1.0000 |  |  |  |
|  | SMC模压一体防水底盘（不含装饰面层） | ㎡ | 350.00 |  | 1.0000 |  |  |
|  | 铝蜂窝防水底盘（不含装饰面层） 80 mm厚 | ㎡ | 900.00 |  |  | 1.0000 |  |
|  | 聚氨酯覆砖一体防水底盘（不含装饰面层） | ㎡ | 970.00 |  |  |  | 1.0000 |
|  | 硅酮结构胶 590 ml | 支 | 33.00 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.64 | 4.03 | 6.82 | 9.73 |

- 第二章  装配式隔墙与墙面装饰工程

- 说   明

一、本章包括装配式墙面龙骨、墙面面层、成品隔断、墙面装饰线条、墙面其他工程，共5 节。

二、本章装配式墙面龙骨定额适用于经由标准化设计与预制生产，可在施工现场快速安装组合，以支撑和固定墙面装饰面板的骨架安装。当定额中列出的龙骨材质、消耗量与设计要求不同时，按设计要求进行换算。

三、本章装配式墙面面层由墙板、连接件（如有）组成，定额按点粘与配套的金属插接条连接结合的安装方式进行编制，其中：

1.涂装板是指底材表面经涂料涂覆，具备防护、装饰或特殊性能的板材。

2.包覆板是指在底材表面采用PVC 膜、PP 膜等塑性装饰材料进行包覆而成，具有防护、装饰或特殊性能的板材。

3.SMC材质是指以SMC作为主要原材料，同时加入增强材料、助剂、填料等，组成复合材料，并在工厂预制成特定造型的装饰材质。

4.覆砖是指以铝蜂窝、硅酸钙板、聚氨酯、石塑（SPC）板等作为基材，将瓷砖作为饰面材料粘结其上，在工厂完成预制生产的建筑装饰材料。

5.当装饰面层安装于独立柱、梁面，或圆弧形、锯齿形、异形等不规则墙面时，其人工费按墙面面层相应定额子目的人工费乘以系数 1.15。

6.本章装配式墙面面层中金属覆膜墙板（异形）定额适用于成品的异形金属覆膜墙板安装。

7.本章装配式墙面面层定额未包括顶角线、阴阳角线、中缝线、加强基层板、现场二次开孔的费用。设计未明确的，编制预算时该费用按每平方米10~20元进行估算；工程竣工结算时按实调整。

四、本章装配式成品隔断定额编列了单元式玻璃隔断和模块化隔断两类，其中：

1.单元式玻璃隔断是由集成化设计、工厂化生产的部品进行现场安装。一般包含龙骨、底部托板、铝百叶、玻璃以及其他配件，其部品价格依据设计要求的组成内容和材质确定。

2.模块化隔断是由集成化设计、工厂化生产的部品进行现场安装。可由10mm 硅酸钙板、50mm 轻钢龙骨（内填 50mm岩棉）、10mm硅酸钙板组合而成，其部品价格依据设计要求的组成内容和材质确定。

五、本章装配式墙面其他工程的相关做法及要求如下：

1.本章钢板挡水坝定额适用于厨房、卫生间由装配式轻钢龙骨隔墙围合或部分围合时，采用镀锌钢板挡水并通过螺钉与轻钢龙骨固定的情形。

2.本章覆膜自饰面墙板定额适用于管道包装和墙面装饰，其部品价格依据设计要求的组成内容和材质确定。

- 工程量计算规则

一、除下列另有规定外，本章工程量均按设计图示尺寸的面积以“m2”计算，扣除门窗洞口及单个 0.30m2以外孔洞（现场二次开孔不予扣除）所占的面积。其中：

1.内墙面工程量按墙间的净长乘以高度计算，有吊顶天棚的墙面高度按设计图示尺寸计算，设计图纸未明确高度的按吊顶底面的高度加20mm计算；

2.附墙、柱快装龙骨的工程量按相应的饰面面积计算。

3.附墙垛及门、窗侧壁装饰材料与墙面一致的，并入墙面工程量内计算，否则，另行单独计算；

4.不扣除踢脚线、装饰线条的面积。

二、本章装配式墙面装饰线条工程量按设计图示长度以“m”计算。

三、本章挡水坝工程量按设计图示长度以“m”计算。

- 2.1 装配式墙面龙骨

工作内容：基层清理、放样、排布、安装固定龙骨、清理。                                  计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402001 | 10402002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 隔墙快装龙骨 | 双层隔墙快装龙骨 |
|  |  |  |  | 50系列龙骨 |  |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 99.87 | 163.10 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 35.50 | 55.98 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 64.37 | 107.12 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 轻钢龙骨50×35×0.6 mm | m | 5.50 | 1.1000 | 2.2000 |
|  | 轻钢龙骨50×45×0.6 mm | m | 7.76 | 4.2700 | 8.5400 |
|  | 轻钢龙骨38×10×0.8 mm | m | 4.30 | 4.7600 | 4.7600 |
|  | 合金钢钻头 | 个 | 25.67 | 0.0500 | 0.1000 |
|  | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 0.67 | 3.1892 | 6.3780 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.29 | 1.44 |

工作内容：基层清理、放样、排布、安装固定龙骨、清理。                                   计量单位:㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402003 | 10402004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 隔墙快装龙骨 |  |
|  |  |  |  | 75系列龙骨 | 100系列龙骨 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 107.56 | 121.83 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 36.82 | 38.10 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 70.74 | 83.73 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 轻钢龙骨75×45×0.6 mm | m | 8.97 | 4.2700 |  |
|  | 轻钢龙骨75×35×0.6 mm | m | 6.60 | 1.100 |  |
|  | 轻钢龙骨100×45×0.6 mm | m | 10.15 |  | 4.2700 |
|  | 轻钢龙骨100×35×0.6 mm | m | 12.65 |  | 1.100 |
|  | 轻钢龙骨38×10×0.8 mm | m | 4.30 | 4.7600 | 4.7600 |
|  | 合金钢钻头 | 个 | 25.67 | 0.0500 | 0.1000 |
|  | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 0.67 | 3.1892 | 3.1892 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.29 | 1.29 |

工作内容：基层清理、放样、排布、安装固定龙骨、清理。                                  计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 附墙、柱快装龙骨 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 41.25 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 21.42 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 19.83 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 轻钢龙骨38×10×0.8 mm | m | 4.30 | 2.6100 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 8.61 |

- 2.2 装配式墙面面层

工作内容：基层清理、定位、排布、打胶、调平、安装面板、清理净面。                            计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402006 | 10402007 | 10402008 | 10402009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 墙面 |  |  |  |
|  |  |  |  | 涂装板 |  | 包覆板 |  |
|  |  |  |  | 插槽式安装 | 卡扣式安装 | 插槽式安装 | 卡扣式安装 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 216.14 | 204.46 | 196.51 | 184.83 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 50.00 | 53.00 | 50.00 | 53.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 166.14 | 151.46 | 146.51 | 131.83 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |  |
| 材 料 | 涂装板 10 mm | ㎡ | 140.00 | 1.0200 | 1.0200 |  |  |
|  | 包覆板 | ㎡ | 120.00 |  |  | 1.0200 | 1.0200 |
|  | 工字型铝材接插件（墙面） | m | 8.25 | 1.5530 |  | 1.5530 |  |
|  | 硅酮结构胶 590 ml | 支 | 33.00 | 0.1500 |  | 0.1500 |  |
|  | 锁片 | 套 | 0.50 |  | 6.6000 |  | 6.6000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.58 | 5.36 | 6.35 | 6.13 |

工作内容：基层清理、定位、排布、打胶、调平、安装面板、清理净面。                                计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402010 | 10402011 | 10402012 | 10402013 | 10402014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 墙面 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粘贴 |  |  | 插槽式安装 |  |
|  |  |  |  | 石塑覆砖 | SMC材质 | 铝蜂窝复合彩钢板 | 铝蜂窝复合瓷砖 | 硅瓷复合 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 424.47 | 235.54 | 261.17 | 435.63 | 347.98 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 52.00 | 82.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 367.97 | 179.04 | 204.67 | 383.63 | 265.98 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 |  |  |  |  |  |
| 材 料 | 石塑覆砖墙板 | ㎡ | 350.00 | 1.0200 |  |  |  |  |
|  | SMC材质墙板 | ㎡ | 165.00 |  | 1.0200 |  |  |  |
|  | 铝蜂窝复合彩钢板墙板 | ㎡ | 190.00 |  |  | 1.0200 |  |  |
|  | 铝蜂窝复合瓷砖墙板 | ㎡ | 345.00 |  |  |  | 1.0200 |  |
|  | 硅瓷复合墙板 | ㎡ | 230.00 |  |  |  |  | 1.0200 |
|  | 硅酮结构胶 590 ml | 支 | 33.00 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
|  | 工字型铝材接插件（墙面） | m | 8.25 |  |  |  | 3.1090 | 3.1090 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.07 | 0.84 | 0.97 | 1.13 | 0.78 |

工作内容：基层清理、定位、排布、打胶、调平、安装面板、清理净面。                     计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402015 | 10402016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 金属覆膜墙板 |  |
|  |  |  |  | 粘贴 |  |
|  |  |  |  | 平面 | 异形 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 265.76 | 334.98 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 40.00 | 45.25 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 225.76 | 289.73 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 钢覆膜墙板（平面） | ㎡ | 210.08 | 1.0200 |  |
|  | 钢覆膜墙板（异形） | ㎡ | 270.00 |  | 1.0300 |
|  | 硅酮结构胶 590 ml | 支 | 33.00 | 0.3000 | 0.3000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.58 | 1.73 |

- 2.3 装配式成品隔断

工作内容：基层清理、定位、排布、安装固定天地龙骨，安装隔墙板块。                    计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402017 | 10402018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 单元式玻璃隔断 | 模块化隔断 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 648.86 | 254.09 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 47.57 | 38.92 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 601.29 | 215.17 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 单元式玻璃成品隔断 双层6mm超白玻夹铝百叶（手动） | ㎡ | 570.00 | 1.0300 |  |
|  | 模块化隔断 | ㎡ | 200.00 |  | 1.0300 |
|  | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 0.93 | 7.0000 |  |
|  | 轻钢龙骨 50×35×0.6 mm | m | 5.50 |  | 0.8200 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 7.68 | 4.66 |

- 2.4 装配式墙面装饰线条

工作内容：基层清理、定位、调平、安装线条、清理净面。                                           计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402019 | 10402020 | 10402021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 金属线条 | 装饰线条 |  |
|  |  |  |  | 墙面阴阳角线 | 顶角线 | 墙面中缝线 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 31.29 | 35.45 | 19.73 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 9.05 | 10.06 | 5.81 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 22.24 | 25.39 | 13.92 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 铝合金阴阳角线 10×10×1.0 mm | m | 20.00 | 1.0500 |  |  |
|  | 铝合金顶角线 20×20×1.0 mm | m | 23.00 |  | 1.0500 |  |
|  | 土字形铝合金中缝线 | m | 12.08 |  |  | 1.0500 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |

- 2.5 装配式墙面其他工程

工作内容：基层清理、定位、安装。                                        计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 挡水坝 |
|  |  |  |  | H=250mm |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 39.19 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 10.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 29.19 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 镀锌钢板 250×1.0 mm | m | 24.00 | 1.0400 |
|  | 无纺布 | 卷 | 35.00 | 0.1000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.73 |

工作内容：基层清理、定位、安装。                                               计量单位: m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 防潮膜 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 21.14 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 9.59 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 11.55 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | PE防潮膜 1.0 mm | ㎡ | 9.50 | 1.0300 |
|  | 止水橡胶垫 | 个 | 0.15 | 7.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.71 |

工作内容：基层清理、定位、排布、打胶、调平、安装面板、清理净面。                   计量单位: m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10402024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 覆膜自饰面墙板 |
|  |  |  |  | 管道 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 92.72 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 55.15 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 37.57 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 钢制覆膜自饰面复合硅酸钙墙板 | ㎡ | 26.00 | 1.0500 |
|  | 硅酮结构胶 590 ml | 支 | 33.00 | 0.3000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.37 |

- 第三章  装配式吊顶装饰工程

- 说   明

- 一、本章包括装配式吊顶龙骨、吊顶面层、集成吊顶、吊顶其他工程，共4 节。

二、本章吊顶快装龙骨定额适用于经由标准化设计与预制生产，可在施工现场快速安装组合，以支撑和固定吊顶装饰面板（长度在 1.80m 以内）的骨架安装。当定额中列出的龙骨材质、消耗量与设计要求不同时，按设计要求进行换算。

- 三、本章装配式吊顶面层定额适用于经由标准化设计与预制生产，可在施工现场快速安装组合的吊顶安装（装饰面板长度在 1.80m 以内）。当定额中列出的面层材质与设计要求不一致，应按照设计要求进行换算。

- 四、本章装配式集成吊顶定额适用于经由标准化设计与预制生产，可在施工现场快速安装组合的吊顶系统安装。该系统通常由吊顶面板、龙骨、吊杆和连接件等多种组件集成。其部品价格依据设计要求的组成内容和材质确定。

- 五、吊顶面层在同一标高者为平面吊顶，否则为跌级吊顶

- 六、本章铝合金灯槽与造型灯槽定额按断面展开宽度400mm以内进行编制。

- 七、本章装配式吊顶装饰及功能线条按第二章装配式墙面装饰线条相应定额执行。

- 八、本章装配式吊顶装饰工程定额，不包括下列内容，发生时应另行计算：

- 1.检修口、灯槽、送（ 回）风口等吊顶面层现场二次开孔费用；

- 2.灯具、换气扇等电器；

- 3.吊顶反支撑、钢结构转换层及基层板。

- 工程量计算规则

- 一、本章装配式吊顶龙骨、面层、集成吊顶工程量按设计图示展开面积以“m2”计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙、检查口和管道所占面积，扣除单个面积 0.30 m2 以外的孔洞(现场二次开孔不予扣除) 、独立柱、灯槽及与吊顶相连的窗帘盒所占的面积。

- 二、本章装配式吊顶其他工程工程量按设计图示长度以“m”计算。

- 3.1 装配式吊顶龙骨

工作内容：基层清理、定位、排布、安装固定、清理。                              计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10403001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 吊顶快装龙骨 |
|  |  |  |  | 面板长度：1.80m以内 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 50.92 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 18.35 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 32.57 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 几字型铝合金龙骨 20×20×1 mm | m | 8.50 | 2.4500 |
|  | 上字型铝合金龙骨 20×40×1 mm | m | 7.88 | 1.3000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.50 |

- 3.2 装配式吊顶面层

工作内容：清理基层、定位、调平、安装吊顶面层、清理净面。                        计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10403002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 吊顶装饰板 |
|  |  |  |  | 面板长度：1.80m以内 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 124.32 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 25.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 99.32 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 涂装板 5mm | ㎡ | 95.00 | 1.0300 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.47 |

- 3.3 装配式集成吊顶

工作内容：基层清理、定位、排布、安装固定龙骨、调平、安装面板、清理净面。         计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10403003 | 10403004 | 10403005 | 10403006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 中空涂装板集成吊顶 |  | 实心涂装板集成吊顶 |  |
|  |  |  |  | 平面 | 跌级 | 平面 | 跌级 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 187.59 | 201.42 | 200.05 | 216.88 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 50.00 | 57.00 | 52.00 | 62.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 137.59 | 144.42 | 148.05 | 154.88 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |  |
| 材 料 | 涂装板（中空） | ㎡ | 95.00 | 1.0300 | 1.0300 |  |  |
|  | 涂装板（实心） | ㎡ | 105.00 |  |  | 1.0300 | 1.0300 |
|  | 集成吊顶专用龙骨（平面） | ㎡ | 37.00 | 1.0300 |  | 1.0300 |  |
|  | 集成吊顶专用龙骨（跌级） | ㎡ | 42.00 |  | 1.0600 |  | 1.0600 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.63 | 2.05 | 1.79 | 2.21 |

工作内容：基层清理、定位、排布、安装固定龙骨、调平、安装面板、清理净面。           计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10403007 | 10403008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 铝蜂窝覆膜集成吊顶 |  |
|  |  |  |  | 平面 | 跌级 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 481.40 | 503.61 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 55.00 | 65.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 426.40 | 438.61 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 铝蜂窝覆膜 厚度10mm | ㎡ | 350.00 | 1.0300 | 1.0300 |
|  | 集成吊顶专用龙骨（平面） | ㎡ | 37.00 | 1.0300 |  |
|  | 集成吊顶专用龙骨（跌级） | ㎡ | 42.00 |  | 1.0600 |
|  | 铝合金连接件 | m | 13.14 | 1.7880 | 2.1456 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.30 | 5.40 |

工作内容：基层清理、定位、安装、调平、清理净面。                             计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10403009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | SMC模压板集成吊顶 |
|  |  |  |  | 卫生间 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 317.05 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 30.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 287.05 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | SMC模压板 6mm | ㎡ | 280.00 | 1.0150 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.85 |

- 3.4 装配式吊顶其他工程

工作内容：定位、排布、安装固定。                                    计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10403010 | 10403011 | 10403012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 铝合金灯槽 |  | 造型灯槽 |
|  |  |  |  | 直形 | 弧形 | 挂装 |
|  |  |  |  | 断面展开宽度400mm以内 |  |  |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 137.25 | 161.77 | 222.32 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 11.80 | 15.41 | 37.38 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 125.45 | 146.36 | 184.94 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 铝合金灯槽（直形） | m | 120.00 | 1.0300 |  |  |
|  | 铝合金灯槽（弧形） | m | 140.00 |  | 1.0300 |  |
|  | GRG灯槽 | m | 140.00 |  |  | 1.0300 |
|  | 不锈钢石材干挂挂件 | 套 | 9.05 |  |  | 4.2000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.85 | 2.16 | 2.73 |

工作内容：基层清理、排布、安装、调平、清理净面。                                 计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10403013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 铝合金窗帘盒 |
|  |  |  |  | 断面展开宽度500mm以内 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 154.52 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 18.35 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 136.17 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 铝合金窗帘盒 | m | 130.00 | 1.0300 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.27 |

- 第四章  装配式管线系统工程

- 说   明

- 一、本章内容为装配式管线系统，共1节。

- 二、本章装配式管线系统定额适用于各类管线通过工厂预制加工，并在现场快速组装的管线安装。

- 三、本章装配式快装管线部件中的“V”代表母端标准接口，“Y”代表圆头连接件，“K”代表快卡连接件。

- 工程量计算规则

- 一、本章装配式管线系统的工程量按设计图示长度或数量，以“m”或“个”计算。

- 4.1 装配式管线系统

工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。                      计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10404001 | 10404002 | 10404003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 装配式电气快装管线 |  |  |
|  |  |  |  | 导线截面2.5mm2 |  |  |
|  |  |  |  | V+V接头 | V+K接头 | V+Y接头 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 44.21 | 38.62 | 40.12 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 4.50 | 4.00 | 5.50 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 39.71 | 34.62 | 34.62 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 装配式电气快装管线（V+V）-3×2.5 | m | 34.37 | 1.0200 |  |  |
|  | 装配式电气快装管线（V+K）-3×2.5 | m | 29.38 |  | 1.0200 |  |
|  | 装配式电气快装管线（V+Y）-3×2.5 | m | 29.38 |  |  | 1.0200 |
|  | 固定管卡 | 个 | 0.35 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |

工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。                            计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10404004 | 10404005 | 10404006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 装配式电气快装管线 |  |  |
|  |  |  |  | 导线截面2.5mm2 |  |  |
|  |  |  |  | Y+Y接头 | K+K接头 | Y+K接头 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 34.05 | 30.05 | 33.05 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 7.50 | 3.50 | 6.50 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 装配式电气快装管线（Y+Y）-3×2.5 | m | 21.47 | 1.0200 |  |  |
|  | 装配式电气快装管线（K+K）-3×2.5 | m | 21.47 |  | 1.0200 |  |
|  | 装配式电气快装管线（Y+K）-3×2.5 | m | 21.47 |  |  | 1.0200 |
|  | 固定管卡 | 个 | 0.35 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |

工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。                            计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10404007 | 10404008 | 10404009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 装配式电气快装管线 |  |  |
|  |  |  |  | 导线截面4mm2 |  |  |
|  |  |  |  | V+V接头 | V+K接头 | V+Y接头 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 48.92 | 43.81 | 45.31 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 4.50 | 4.00 | 5.50 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 44.42 | 39.81 | 39.81 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 装配式电气快装管线（V+V）-3×4 | m | 38.99 | 1.0200 |  |  |
|  | 装配式电气快装管线（V+K）-3×4 | m | 34.47 |  | 1.0200 |  |
|  | 装配式电气快装管线（V+Y）-3×4 | m | 34.47 |  |  | 1.0200 |
|  | 固定管卡 | 个 | 0.35 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |

工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。                       计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10404010 | 10404011 | 10404012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 装配式电气快装管线 |  |  |
|  |  |  |  | 导线截面4mm2 |  |  |
|  |  |  |  | Y+Y接头 | K+K接头 | Y+K接头 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 39.46 | 35.46 | 38.46 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 7.50 | 3.50 | 6.50 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 31.96 | 31.96 | 31.96 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 装配式电气快装管线（Y+Y）-3×4 | m | 27.12 | 1.0200 |  |  |
|  | 装配式电气快装管线（K+K）-3×4 | m | 27.12 |  | 1.0200 |  |
|  | 装配式电气快装管线（Y+K）-3×4 | m | 27.12 |  |  | 1.0200 |
|  | 固定管卡 | 个 | 0.35 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |

工作内容：安装分线连接器、固定、测试。                                  计量单位：个

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10404013 | 10404014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 装配式电气快装分线器 |  |
|  |  |  |  | T型 | O型 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 35.82 | 22.34 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 3.20 | 2.50 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 32.62 | 19.84 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 装配式电气快装分线器T型 | 个 | 31.64 | 1.0200 |  |
|  | 装配式电气快装分线器0型 | 个 | 19.21 |  | 1.0200 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.35 | 0.25 |

工作内容：定位、固定等。                                                     计量单位:个

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10404015 | 10404016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 装配式接线盒 |  |
|  |  |  |  | DL-XH8630 | DL-XH8650 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 9.10 | 9.82 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 4.12 | 4.12 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 4.98 | 5.70 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 装配式接线盒DL-XH8630 | 个 | 2.32 | 1.0200 |  |
|  | 装配式接线盒DL-XH8650 | 个 | 2.88 |  | 1.0200 |
|  | 轻型锚栓 | 个 | 0.50 | 2.0600 | 2.0600 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.58 | 1.73 |

- 工作内容：基层清理、定位、排布、安装固定。                            计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10404017 | 10404018 | 10404019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 快装给水管 |  | PB中央给水 系统管道 |
| 项 目 |  |  |  | 铝塑复合管 | PE-RTⅡ型管 |  |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 36.44 | 22.38 | 40.53 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 9.53 | 7.50 | 9.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 26.91 | 14.88 | 31.53 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 铝塑复合管 Φ20 | m | 22.04 | 1.0200 |  |  |
|  | 给水管 PE-RTⅡ型 Φ16 | m | 7.80 |  | 1.0200 |  |
|  | 给水管 PB Φ16 | m | 15.02 |  |  | 1.0200 |
|  | 护套管 CD Φ28 | m | 4.10 |  |  | 1.0200 |
|  | 卡压直接 Φ20 | 个 | 9.10 | 0.0200 |  |  |
|  | 分水器 铜质 4路 | 套 | 45.00 | 0.0500 |  |  |
|  | 铜质插接弯头 Φ16 | 个 | 22.86 |  | 0.0850 |  |
|  | 三通 PB Φ16 | 个 | 12.21 |  | 0.0800 |  |
|  | 铜质插接组合弯头Φ16 | 个 | 41.79 |  |  | 0.0850 |
|  | 分水器 PB 16路 | 套 | 421.17 |  |  | 0.0130 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |

- 第五章  装配式其他装饰工程

- 说   明

- 一、本章包括装配式整体式卫浴间、厨卫柜类 、收纳系统，共3节。

- 二、本章装配式整体式卫浴间通常由防水底盘（含装饰面层）、壁板（含装饰面层）、顶板、淋浴区隔断及门、开关插座、灯具、洁具、电气、给排水管道组成，不包括洗漱台柜、镜柜、门槛石、门窗套、卫生间门。其部品价格依据设计要求的组成内容和材质确定。

- 三、本章成品洗漱台柜通常由柜体、台面、台盆、龙头、给排水配件组成，不包括成品洗漱台柜上部的镜柜。洗漱台柜价格依据设计要求的组成内容和材质确定。

- 四、本章成品橱柜通常由柜体、台面、水槽及龙头组成，不包括厨具、电器。成品橱柜价格依据设计要求的组成内容和材质确定。

- 五、本章装配式收纳系统适用于以部品、部件形式在现场采用干式工法为主安装、组装的家具。其部品价格依据设计要求的组成内容和材质确定。

- 工程量计算规则

- 一、本章整体式卫浴间的工程量按设计图示数量以“套”计算。

- 二、本章镜柜的工程量按设计图示正立面投影面积以“m2”计算。

- 三、本章成品洗漱台柜、成品橱柜的工程量按设计图示中心线长度以“m”计算。

- 四、本章收纳系统的工程量按设计图示正立面投影面积以“m2”计算。

- 5.1 整体式卫浴间

工作内容：基层清理、定位、安装、调试、清理净面。                               计量单位:套

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10405001 | 10405002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 铝蜂窝整体卫浴系统 | SMC整体卫浴系统 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 14225.17 | 10235.17 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 1560.00 | 1180.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 12665.17 | 9055.17 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 铝蜂窝整体卫浴系统 （水平投影面积3m2） | 套 | 12606.00 | 1.0000 |  |
|  | SMC整体卫浴系统 （水平投影面积3m2） | 套 | 9000.00 |  | 1.0000 |
|  | 密封胶 350m | 支 | 11.50 | 2.0000 | 2.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 36.17 | 32.17 |

- 5.2 装配式厨卫柜类

工作内容：清理基层、定位、安装、调试、清理净面。                             计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10405003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 镜柜 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 574.31 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 61.63 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 512.68 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 镜柜 | ㎡ | 500.00 | 1.0000 |
|  | 密封胶 350ml | 支 | 11.52 | 0.4240 |
|  | 膨胀螺栓M8 | 套 | 0.67 | 4.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.12 |

工作内容：清理基层、定位、安装、调试、清理净面。                              计量单位:m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10405004 | 10405005 | 10405006 | 10405007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 成品洗漱台柜 |  | 成品橱柜 |  |
|  |  |  |  | 落地式 | 壁挂式 | 地柜 | 吊柜 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 786.94 | 1161.03 | 1318.99 | 611.21 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 74.13 | 142.49 | 101.94 | 96.85 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 712.81 | 1018.54 | 1217.05 | 514.36 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |  |
| 材 料 | 成品洗漱台柜（落地式） | m | 700.00 | 1.0000 |  |  |  |
|  | 成品洗漱台柜（壁挂式） | m | 1000.00 |  | 1.0000 |  |  |
|  | 成品橱柜（地柜） | m | 1200.00 |  |  | 1.0000 |  |
|  | 成品橱柜（吊柜） | m | 500.00 |  |  |  | 1.0000 |
|  | 密封胶 350ml | 支 | 11.52 | 0.6670 | 0.6670 | 0.4240 | 0.2540 |
|  | 膨胀螺栓M8 | 套 | 0.67 |  | 4.0000 |  | 8.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.13 | 8.18 | 12.17 | 6.07 |

- 5.3 装配式收纳系统

工作内容：清理基层、定位、安装、调试、清理净面。                                      计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10405008 | 10405009 | 10405010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 玄关柜 | 衣柜 | 书柜 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 1178.80 | 706.97 | 998.43 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 67.80 | 50.47 | 54.08 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 1111.00 | 656.50 | 944.35 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 玄关柜 | ㎡ | 1100.00 | 1.0000 |  |  |
|  | 衣柜 | ㎡ | 650.00 |  | 1.0000 |  |
|  | 书柜 | ㎡ | 935.00 |  |  | 1.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 11.00 | 6.50 | 9.35 |

附录：

- 部品、部件价格取定与损耗率表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 单价（元） |  | 损耗率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含税 | 不含税 |  |
| 1 | 非金属架空地面 不带采暖模块 1200×1200×18 mm | ㎡ | 156.29 | 138.31 | 3 |
| 2 | 非金属架空地面 带采暖模块 1200×1200×48 mm | ㎡ | 196.29 | 173.71 | 3 |
| 3 | 硅酸钙板 1220×2440×8 mm | m2 | 20.00 | 17.70 | 3 |
| 4 | 硅酸钙复合地板 10 mm | m2 | 131.00 | 115.93 | 3 |
| 5 | 硅瓷复合地板 15mm | ㎡ | 210.00 | 185.84 | 2 |
| 6 | 陶瓷地砖 800×800 mm | m2 | 102.67 | 90.86 | 3 |
| 7 | 陶瓷地砖 600×1200 mm | m2 | 171.12 | 151.43 | 3 |
| 8 | 成品石材 20 mm | m2 | 280.00 | 247.79 | 2 |
| 9 | 石塑锁扣地板 5 mm | ㎡ | 90.00 | 79.65 | 3 |
| 10 | 泡沫垫 3 mm | ㎡ | 3.00 | 2.65 | 5 |
| 11 | 热塑复合防水底盘（不含装饰面层） | ㎡ | 311.50 | 275.66 | 0 |
| 12 | SMC模压一体防水底盘（不含装饰面层） | ㎡ | 350.00 | 309.73 | 0 |
| 13 | 铝蜂窝防水底盘（不含装饰面层） 80 mm厚 | ㎡ | 900.00 | 796 | 0 |
| 14 | 聚氨酯覆砖一体防水底盘（不含装饰面层） | ㎡ | 970.00 | 858 | 0 |
| 15 | 轻钢龙骨50×35×0.6 mm | m | 5.50 | 4.87 | 3 |
| 16 | 轻钢龙骨50×45×0.6 mm | m | 7.76 | 6.87 | 3 |
| 17 | 轻钢龙骨38×10×0.8 mm | m | 4.30 | 3.81 | 3 |
| 18 | 轻钢龙骨75×45×0.6 mm | m | 8.97 | 7.94 | 3 |
| 19 | 轻钢龙骨75×35×0.6 mm | m | 6.60 | 5.84 | 3 |
| 20 | 轻钢龙骨100×45×0.6 mm | m | 10.15 | 8.98 | 3 |
| 21 | 轻钢龙骨100×35×0.6 mm | m | 12.65 | 11.19 | 3 |
| 22 | 轻钢龙骨38×10×0.8 mm | m | 4.30 | 3.81 | 3 |
| 23 | 轻钢龙骨38×10×0.8 mm | m | 4.30 | 3.81 | 3 |
| 24 | 包覆板 | ㎡ | 120.00 | 106.19 | 2 |
| 25 | 石塑覆砖墙板 | ㎡ | 350.00 | 309.73 | 2 |
| 26 | SMC材质墙板 | ㎡ | 165.00 | 146.02 | 2 |
| 27 | 铝蜂窝复合彩钢板墙板 | ㎡ | 190.00 | 168.14 | 2 |
| 28 | 铝蜂窝复合瓷砖墙板 | ㎡ | 345.00 | 305.31 | 2 |
| 29 | 硅瓷复合墙板 | ㎡ | 230.00 | 203.54 | 2 |
| 30 | 钢覆膜墙板（平面） | ㎡ | 210.08 | 185.91 | 2 |
| 31 | 钢覆膜墙板（异形） | ㎡ | 270.00 | 238.94 | 3 |
| 32 | 单元式玻璃成品隔断 双层6mm超白玻夹铝百叶（手动） | ㎡ | 570.00 | 504 | 3 |
| 33 | 模块化隔断 | ㎡ | 200.00 | 176.99 | 3 |
| 34 | 铝合金阴阳角线 10×10×1.0 mm | m | 20.00 | 17.70 | 5 |
| 35 | 铝合金顶角线 20×20×1.0 mm | m | 23.00 | 20.35 | 5 |
| 36 | 土字形铝合金中缝线 | m | 12.08 | 10.69 | 5 |
| 37 | 镀锌钢板 250×1.0 mm | m | 24.00 | 21.24 | 4 |
| 38 | PE防潮膜 1.0 mm | ㎡ | 9.50 | 8.41 | 3 |
| 39 | 钢制覆膜自饰面复合硅酸钙墙板 | ㎡ | 26.00 | 23.01 | 5 |
| 40 | 几字型铝合金龙骨 20×20×1 mm | m | 8.50 | 7.52 | 3 |
| 41 | 上字型铝合金龙骨 20×40×1 mm | m | 7.88 | 6.97 | 3 |
| 42 | 涂装板 5mm | ㎡ | 95.00 | 84.07 | 2 |
| 43 | 涂装板 10 mm | ㎡ | 140.00 | 123.89 | 2 |
| 44 | 涂装板（中空） | ㎡ | 95.00 | 84.07 | 2 |
| 45 | 涂装板（实心） | ㎡ | 105.00 | 92.92 | 2 |
| 46 | 集成吊顶专用龙骨（平面） | ㎡ | 37.00 | 32.74 | 3 |
| 47 | 集成吊顶专用龙骨（跌级） | ㎡ | 42.00 | 32.74 | 6 |
| 48 | 铝蜂窝覆膜 厚度10mm | ㎡ | 350.00 | 309.73 | 3 |
| 49 | SMC模压板 6mm | ㎡ | 280.00 | 247.79 | 1.5 |
| 50 | 铝合金灯槽（直形） | m | 120.00 | 106.19 | 3 |
| 51 | 铝合金灯槽（弧形） | m | 140.00 | 123.89 | 3 |
| 52 | GRG灯槽 | m | 140.00 | 123.89 | 3 |
| 53 | 铝合金窗帘盒 | m | 130.00 | 115.04 | 3 |
| 54 | 铝蜂窝整体卫浴系统（水平投影面积3m2） | 套 | 13000.00 | 11504 | 0 |
| 55 | SMC整体卫浴系统（水平投影面积3m2） | 套 | 8000.00 | 7080 | 0 |
| 56 | 镜柜 | ㎡ | 500.00 | 442.48 | 0 |
| 57 | 成品洗漱台柜（落地式） | m | 700.00 | 619 | 0 |
| 58 | 成品洗漱台柜（壁挂式） | m | 1000.00 | 885 | 0 |
| 59 | 成品橱柜（地柜） | m | 1200.00 | 1062 | 0 |
| 60 | 成品橱柜（吊柜） | m | 500.00 | 442.48 | 0 |
| 61 | 玄关柜 | ㎡ | 1100.00 | 973 | 0 |
| 62 | 衣柜 | ㎡ | 650.00 | 575 | 0 |
| 63 | 书柜 | ㎡ | 935.00 | 827 | 0 |
| 64 | 装配式电气快装管线（V+V）-3×2.5 | m | 34.47 | 30.50 | 2 |
| 65 | 装配式电气快装管线（V+K）-3×2.5 | m | 29.38 | 26.00 | 2 |
| 66 | 装配式电气快装管线（V+Y）-3×2.5 | m | 29.38 | 26.00 | 2 |
| 67 | 装配式电气快装管线（Y+Y）-3×2.5 | m | 21.47 | 19.00 | 2 |
| 68 | 装配式电气快装管线（K+K）-3×2.5 | m | 21.47 | 19.00 | 2 |
| 69 | 装配式电气快装管线（Y+K）-3×2.5 | m | 21.47 | 19.00 | 2 |
| 70 | 装配式电气快装管线（V+V）-3×4 | m | 38.99 | 34.50 | 2 |
| 71 | 装配式电气快装管线（V+K）-3×4 | m | 34.47 | 30.50 | 2 |
| 72 | 装配式电气快装管线（V+Y）-3×4 | m | 34.47 | 30.50 | 2 |
| 73 | 装配式电气快装管线（Y+Y）-3×4 | m | 27.12 | 24.00 | 2 |
| 74 | 装配式电气快装管线（K+K）-3×4 | m | 27.12 | 24.00 | 2 |
| 75 | 装配式电气快装管线（Y+K）-3×4 | m | 27.12 | 24.00 | 2 |
| 76 | 装配式电气快装分线器T型 | 个 | 31.64 | 28.00 | 2 |
| 77 | 装配式电气快装分线器O型 | 个 | 19.21 | 17.00 | 2 |
| 78 | 装配式接线盒DL-XH8630 | 个 | 2.32 | 2.05 | 2 |
| 79 | 装配式接线盒DL-XH8650 | 个 | 2.88 | 2.55 | 2 |
| 80 | 铝塑复合管 Φ20 | m | 22.04 | 19.50 | 2 |
| 81 | 给水管 PE-RTⅡ型 Φ16 | m | 7.80 | 6.90 | 2 |
| 82 | 给水管 PB Φ16 | m | 15.02 | 13.29 | 2 |
| 83 | 护套管 CD Φ28 | m | 4.10 | 3.63 | 2 |

- 主编单位：福建省建设工程造价总站

福州市建设工程造价管理站

北京和能建筑装饰工程有限公司

参编单位：福建柿沅科技有限公司

浙江亚厦装饰股份有限公司

中建海峡建设发展有限公司

福州三江口建设发展有限责任公司

福州市规划设计研究院集团有限公司

福建联审工程管理咨询有限公司

方圆建设集团有限公司

审定人员：严良忠  黄玉富  甘  凌  吴克楚

主编人员：郑晓东  张凌梅  曾荣生  郑欢欢  张文涛

林  丽  李  冉  刘  毅  郑敏捷  蔡帅帅

林庄慧  柳婷玲  苏雅芳  郑  燕  陈  亮

沈亚波  王伟宝  张  瑶  王林敏  沈亚军

陈兴海  王少韦  张俊佩  赵  坤

评审人员：刘朝臣  黄冬胜  方  亮	 张启仁  陈雅琴